Příloha č. 2

Obsah:

1.	EKG přístroj pro urgentní příjem, EKG přístroj pro ARO oddělení, EKG přístroj pro infekční oddělení – 5ks	2

2.	EKG přístroj pro interní oddělení	2

3.	EKG přístroj pro dětské oddělení	2

# EKG přístroj pro urgentní příjem, EKG přístroj pro ARO oddělení, EKG přístroj pro infekční oddělení – 5ks

Technická specifikace:

- 5ks přenosný EKG přístroj

- Přenosný 12ti svodový elektrokardiograf

- Displej s kvalitním rozlišením zobrazení min. 3 kanálů

- obrazovka min. 8,4"

- odolnost přístroje i monitoru vůči běžně dostupným lékařským dezinfekcím o pH 6-8 (Antisapril, Cidex, Citrosil)

- Automatické vyhodnocení EKG záznamu, včetně diagnostiky arytmií

- 6 a 12-ti kanálový EKG záznam, s tiskem všech 12 svodů

- záznam EKG 10s zpětně - jedním tlačítkem

- Možnost různých formátů tisku

- Tisk na termoaktivní skládaný papír formátu A4 s perforací po každé straně, bez perforace na velikost A5

- Rychlost posuvu na interní tiskárně min. 25mm/s

- Na vytištěném protokolu údaje pacienta, datum, čas, pracoviště

- Měření intervalů, amplitud, os, automatická diagnostika

- Interní paměť min. 40 záznamů

- Alfanumerická klávesnice

- Filtry: síťový (adaptabilní, 50-60 Hz), stabilizátor izolinií, vyhlazovací, svalového třesu 35/25 Hz, bazeline filtry, automatický auto-adaptivní filtr

- Detekce kardiostimulátoru

- Ochrana proti defibrilaci

- Menu v čj

- Intuitivní a jednoduché ovládání

- Napájení ze sítě i z akumulátoru (napájecí napětí 230V, 50/60Hz)

- Citlivost 2,5/5/10/20mm/mV

- svody standardní

- Možnost dlouhého záznamu - min. 30 s.

- Monitoring EKG na baterii možný po dobu min. 90 min

- Kontrola odpadlých elektrod (každé elektrody zvlášť)

- Příslušenství:

  - Končetinové svody 4 ks

  - Hrudní balonkové svody 6 ks

  - 4x končetinové elektrody a 6x hrudní elektrody

  - EKG kabel

  - EKG papír

  - síťová šnůra

  - vozík s košíkem, minimálně jedno z koleček musí být s brzdou

- záruka min. 24 měsíců

# EKG přístroj pro interní oddělení

Technická specifikace

- Přenosný 12ti svodový elektrokardiograf

- Displej s kvalitním rozlišením zobrazující minimálně 3 kanály EKG, obrazovka min. 120x90mm

- Automatické vyhodnocení EKG záznamu

- 6 a 12-ti kanálový EKG záznam, s tiskem všech 12 svodů

- Možnost různých formátů tisku

- Tisk na termoaktivní skládaný papír formátu A4 s perforací po každé straně

- Rychlost posuvu min. 25mm/s na interní tiskárně

- Na vytištěném protokolu údaje pacienta, datum, čas, pracoviště

- Měření intervalů, amplitud, os, automatická diagnostika

- Interní paměť min. na 40 záznamů

- Alfanumerická klávesnice

- Filtry: síťový, stabilizátor izolinií, vyhlazovací, svalového třesu

- Detekce kardiostimulátoru

- Ochrana proti defibrilaci

- Menu v čj

- Intuitivní a jednoduché ovládání

- Napájení ze sítě i z akumulátoru (napájecí napětí 230V, 50/60Hz)

- Monochromatický LCD displej

- Citlivost 5/10/20mm/mV

- Svody standardní

- Záruka min. 24 měsíců

Příslušenství:

- Končetinové svody 4ks

- Hrudní balonkové svody 6ks

- 4x končetinové a 6xhrudní elektrody

- EKG kabel

- EKG papír

- Síťová šňůra

- Vozík s alespoň jedním kolečkem s brzdou

# EKG přístroj pro dětské oddělení

Technická specifikace:

- Přenosný EKG přístroj

- Přenosný 12ti svodový elektrokardiograf

- Displej s kvalitním rozlišením zobrazení min. 3 kanálů

- Obrazovka min. 5“, s rozlišením min. 640x480 pixelů, s podsvícením nebo OLED technologií

- Vyhodnocení EKG záznamu

- 6 a 12-ti kanálový EKG záznam, s tiskem všech 12 svodů

- Záznam EKG 10s zpětně - jedním tlačítkem

- Možnost tisku formátu A4, resp.šíře 210 mm

- Tisk na termoaktivní skládaný papír

- Rychlost posuvu na interní tiskárně min. 25mm/s a 50mm/s

- Na vytištěném protokolu údaje pacienta, datum, čas, pracoviště + identifikace přístroje

- Měření intervalů, amplitud, os, automatická diagnostika

- Interní paměť min. 40 záznamů

- Alfanumerická a funkční klávesnice

- Filtry: síťový (adaptabilní, 50-60 Hz), stabilizátor izolinií, vyhlazovací, svalového třesu 35/25 Hz, bazeline filtry, automatický auto-adaptivní filtr

- Detekce kardiostimulátoru

- Ochrana proti defibrilaci

- Menu v českém jazyce

- Intuitivní a jednoduché ovládání

- Napájení z akumulátoru (napájecí napětí 230V, 50/60Hz)

- Uživatelsky vyměnitelný akumulátor – lze akceptovat i servisní zásah na výměnu akumulátoru

- Citlivost 2,5/5/10/20mm/mV

- Svody I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6

- Možnost dlouhého záznamu s konfigurovatelnými svody, s možností libovolné délky záznamu ukončené uživatelským tlačítkem (nutné např. při konverzi SVT adenosinem)

- Monitoring EKG na baterii možný po dobu min. 90 min

- Kontrola odpadlých elektrod (každé elektrody zvlášť)

- Příslušenství:

  - Gumový pás k EKG pro novorozence – nemusí být validován

  - Dětská plochá elektroda pro pás – nemusí být validovány

  - 4ks standartní končetinové svody

  - Hrudní balonkové svody 6 ks

  - EKG kabel (minimálně 3 sady)

  - EKG papír na 1000 standardizovaných záznamů

  - síťová šnůra

  - vozík s košíkem, minimálně jedno z koleček musí být s brzdou nebo pojízdný stojan s košíkem na příslušenství

- Záruka min. 24 měsíců