Příloha č. 1 - Technické a jiné požadavky kupujícího :

Technická specifikace:

Specifikace požadavků na monitorovací techniku:

- Monitor pro superspecializovanou péči v neonatologii - 2 kusy

- Akce srdeční

- Dechová frekvence a křivka impedanční metodou

- Neinvazivní krevní tlak

- Kontinuální neinvazivní měření TK (měření jako součást výbavy monitoru vit. funkcí)

- Invazivní krevní tlak 2x

- Teplota 2x

- Saturace O2 – systémem Masimo

- Pulsová frekvence

- Apnoe

- Transkutánní plyny O2/CO2

- ET CO2 – metodou mainstream

- EEG

- Kardiorespirogram (kontinuální zobrazení trendů tepové frekvence, oxymetrie a respirace) 3-5 svodové. Analýza a záznam arytmií (minimálně asystolie, tachykardie, bradykardie, extrasystoly)

- propojení s externím zařízením (inkubátory, výhřevná lůžka, ventilátory- 90% vybavení od firmy Dräger) – včetně zaznamenávání trendů přenášených veličin

- Minimálně 6 křivek zobrazených na display

- Dokovací stanice – 2ks

- 1x modul na měření hemodynamiky (PICCO) – pouze pro jeden monitor

- Monitor pro superspecializovanou péči v neonatologii - jednoduší verze  – 3 kusy

- Akce srdeční

- Dechová frekvence a křivka impedanční metodou

- Neinvazivní krevní tlak,

- Kontinuální neinvazivní měření TK (měření jako součást výbavy monitoru vit. funkcí)

- Invazivní krevní tlak 2x

- Teplota 2x

- Saturace O2 – systémem Masimo

- Pulsová frekvence

- Apnoe

- etCO2 – metodou mainstream

- Kardiorespirogram (kontinuální zobrazení trendů tepové frekvence, oxymetrie a respirace) 3-5 svodové. Analýza a záznam arytmií (minimálně asystolie, tachykardie, bradykardie, extrasystoly)

- propojení s externím zařízením (inkubátory, výhřevná lůžka, ventilátory- 90% vybavení od firmy Dräger) – včetně zaznamenávání trendů přenášených veličin

- Minimálně 6 křivek zobrazených na display

- Dokovací stanice – 3ks

- Monitor pro intenzivní péči - v nejzákladnější verzi – 13 kusů

- Akce srdeční

- Dechová frekvence a křivka impedanční metodou

- Neinvazivní krevní tlak

- Teplota 2x

- Saturace O2 – systémem Masimo

- Pulsová frekvence

- Apnoe

- Kardiorespirogram (kontinuální zobrazení trendů tepové frekvence, oxymetrie a respirace) 3-5 svodové. Analýza a záznam arytmií (minimálně asystolie, tachykardie, bradykardie, extrasystoly)

- propojení s externím zařízením (inkubátory, výhřevná lůžka, ventilátory- 90% vybavení od firmy Dräger) – včetně zaznamenávání trendů přenášených veličin

- Minimálně 6 křivek zobrazených na display

- Dokovací stanice – 13ks

- Monitorovací centrála (minimálně pro 18 monitorů) – 1 kus

- Obousměrná komunikace s připojenými monitory

- Současné zobrazení všech monitorů se sledováním minimálně 4 křivek pro každého pacienta

- Detailní zobrazení vybraného monitoru

- Funkce zadání základních údajů o pacientovi a dálkové ovládání monitorů

- Zobrazení, vyhodnocení a záznam grafických a numerických  trendů na centrále, tisk trendů (trendové hodnoty min. 72 hodin, kontinuální záznam všech křivek EKG, SpO2 1 hod.)

- Zobrazení a tisk trendových křivek

- LCD display min. 19“

- Laserová síťová tiskárna

- uživatelské rozhraní v českém jazyce

- záložní zdroj napájení UPS

Obecná charakteristika platící pro všechny úrovně monitorů

- minimálně 3 úrovně alarmů pro akustickou detekci překročení nastavených limitních stavů

- paměť minimálně 24 hodin s min. 10 sec. rozlišením pro všechny sledované parametry s grafickými a tabelárními trendy

- provoz i na zabudovaný akumulátor (provoz minimálně 3 hodiny)

- propojení s externími zařízeními – specifikace Medical Information Bus (MIB) IEEE 1073 Standard

- specifické softwarové vybavení pro monitorování novorozenců všech hmotnostních kategorií (500g a výše)

- uživatelské rozhraní v českém jazyce

- optické i zvukové alarmy nastavené na potřeby neonatologie

- Barevný display monitorů minimálně 10 palců. U 9 monitorů nejzákladnější verze lze eventuelně připustit minimálně 8 palců.

- Minimálně 6 křivek současně zobrazených na display, 9 monitorů nejzákladnější verze velikosti min. 8 palců lze eventuelně připustit 4 křivky současně zobrazené na display

- Propojení do monitorovací sítě se zobrazením křivek z libovolného monitoru

- Spotřební materiál ke každému monitoru v rozsahu:

- Pacientský kabel pro připojení EKG elektrod, EKG elektrody

- Novorozenecká čidla pro připojení pulzního oxymetru

- Hadice a sady manžet pro měření NIBP

- Kožní teplotní čidlo - celkem 13x, rektální teplotní čidlo – celkem 9x

- Příslušenství pro měření IBP

- Senzor pro měření kapnometrie

- Příslušenství pro měření plynů O2 a CO2 transkutánně

- Příslušenství pro měření EEG signálu

- Příslušenství pro měření dechové křivky pomocí impedančního senzoru

Vše pro novorozence 500g a výše

Strukturovaná kabeláž pro propojení 18 ks MVF se 1ks centrální stanice, rozvaděč, aktivní prvek LAN

- Strukturovaná kabeláž pro 22 přípojných míst pro monitory vitálních funkcí, centrálu a síťovou tiskárnu.

- Strukturovaná kabeláž bude zakončena v nově dodaném datovém rozvaděči v patch panelu

- Koncové zásuvky kat. min. 5e – 22ks

- Patch panely do rozvaděče dle požadovaného počtu přípojných míst a specifikace rozvaděče

- Kabeláž kategorie min. CAT5e

- Zpracování projektové dokumentace

- Aktivní prvek – požadována kompatibilita se stávajícími aktivními prvky 3com (např. HP A5120-24G EI Switch)

- Velikost 1U

- 24 port 10/100/1000

- Výkon min. 35 mil pps

- Tepelné vyřazování max. 212 BTU/h

- Intelligent Management Center, command-line interface, Web- broker, SNMP management

- Záložní zdroj napájení (UPS) pro aktivní prvek umístěný v rozvaděči

Záruční a pozáruční podmínky

-	Záruční doba v trvání min. 24 měsíců,

-	Veškeré servisní služby (včetně náhradních dílů) související s udržením trvalé funkčnosti přístrojů budou v záruční době poskytovány bezplatně.

-	Nástup na provedení opravy max. do 36 hodin od nahlášení závady.

-	V případě, že nebude možné opravit zboží do 3 kalendářních dní, poskytne uchazeč až do doby úplného vyřízení reklamace náhradní zboží, a to bezplatně. Dovoz a odvoz náhradního zboží zajistí uchazeč na vlastní náklady.

-	po dobu záruky zajištění provedení předepsaných zkoušek (např. BTK, el. revize, validace, kalibrace atd., dle zákona 123/2000Sb. o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů) dodavatelem v rozsahu stanoveném výrobcem zdarma, v době záruky musí být veškeré předepsané kontroly a dodavatelská údržba součástí nabídky Spotřební materiál, který je třeba pro provedení těchto kontrol, je součástí kontroly a nemůže být samostatně účtován.

-	V rámci záruky termíny každoročních preventivních prohlídek určí a sleduje uchazeč dle pokynů výrobce. Protokoly o prohlídkách předá pracovníkovi oddělení preventivně servisních činností zadavatele. Po uplynutí záruky termíny každoročních prohlídek bude sledovat za kupujícího pracovník oddělení preventivně servisních činností zadavatele

-	Po dobu záruky provádění standardních vylepšení přístroje, provádění bezpečnostních aktualizací a upgrade softwarového vybavení přístroje

Ostatní požadavky

-	Dodavatel musí umožnit testování technických parametrů formou zápůjčky monitorů vitálních funkcí včetně příslušenství.

-	Zadavatel požaduje v rámci výběrového řízení jako součást překládané nabídky dodání úplné technické dokumentace vč. popsaných nabízených funkčních vlastností. Tento podklad bude sloužit pro hodnotící kritérium funkční vlastnosti.

-	Zadavatel požaduje písemnou garanci zajištění servisu, dodávek náhradních dílů a event. spotřebního materiálu minimálně po dobu 10 let od data splnění předmětu zakázky.

-	Součástí dodávky musí být veškeré doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.)  a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

-	Součástí dodávky musí být také seznámení zdravotnického personálu a pracovníka odboru biomedicínského inženýrství zadavatele, případně dalších pracovníků zadavatele s návodem k použití, který je nutno při užívání věci dodržovat, i se všemi zvláštnostmi, které je třeba dodržovat při užívání předmětu veřejné zakázky oproti obecně známým pravidlům, včetně vystavení protokolu o proškolení. Pro určeného pracovníka zadavatele uchazeč vystaví protokol opravňující provádět následná proškolování zdrav. personálu v používání předmětu veřejné zakázky.

-

-	Dodavatel uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále dodavatel předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

-	Vzdálená správa zařízení je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

-	Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče související s plněním této veřejné zakázky (cenu za dopravu, instalaci, uvedení do provozu, validace, kalibrace nebo jiná požadovaná vstupní měření, zaškolení obsluhy,)