Příloha č. 2

# EKG přístroj pro urgentní příjem, ARO oddělení, infekční oddělení a interní oddělení – 6ks

Technická specifikace:

- 6ks přenosný EKG přístroj

- Přenosný 12ti svodový elektrokardiograf

- Displej s kvalitním rozlišením zobrazení min. 3 kanálů

- obrazovka min. 8"

- odolnost přístroje i monitoru vůči běžně dostupným lékařským dezinfekcím o pH 6-8 (Antisapril, Cidex, Citrosil)

- Automatické vyhodnocení EKG záznamu, včetně diagnostiky arytmií

- 6 a 12-ti kanálový EKG záznam, s tiskem všech 12 svodů

- záznam EKG 10s zpětně - jedním tlačítkem

- Možnost různých formátů tisku

- Tisk na termoaktivní skládaný papír formátu A4 s perforací po každé straně, bez perforace na velikost A5

- Rychlost posuvu na interní tiskárně min. 25mm/s

- Na vytištěném protokolu údaje pacienta, datum, čas, pracoviště

- Měření intervalů, amplitud, os, automatická diagnostika

- Interní paměť min. 40 záznamů

- Alfanumerická klávesnice

- Filtry: síťový (adaptabilní, 50-60 Hz), stabilizátor izolinií, vyhlazovací, svalového třesu 35/25 Hz, bazeline filtry, automatický auto-adaptivní filtr

- Detekce kardiostimulátoru

- Ochrana proti defibrilaci

- Menu v čj

- Intuitivní a jednoduché ovládání

- Napájení ze sítě i z akumulátoru (napájecí napětí 230V, 50/60Hz)

- Citlivost 2,5/5/10/20mm/mV

- svody standardní

- Možnost dlouhého záznamu - min. 30 s.

- Monitoring EKG na baterii možný po dobu min. 90 min

- Kontrola odpadlých elektrod (každé elektrody zvlášť)

- Příslušenství:

  - Končetinové svody 4 ks

  - Hrudní balonkové svody 6 ks

  - 4x končetinové elektrody a 6x hrudní elektrody

  - EKG kabel

  - EKG papír

  - síťová šnůra

  - vozík s košíkem, minimálně jedno z koleček musí být s brzdou

- záruka min. 24 měsíců