Technická specifikace:

- uzavřená skříň

- dvouplášťové všechny svislé stěny vnější včetně dveří a stropu

- dno jednoplášťové, vyspárované s rozdílem minimálně 15mm hygienické H2

- pro tabletový systém EURONORM (530mm x 37mm x 110mm)

- kapacita 3x10 tabletů pro jeden vůz

- vsuny pro tablety – hlubokotažné výlisky bezešvé provedení

- vertikální odstup mezi vsuny 138mm

- madla svislá na rozích, robustního provedení, nárazníky kolem celého obvodu vozíku

- dveře dvoukřídlové, otočné o 270o s aretací v otevřené poloze

- každé křídlo dveří s dvoubodovým uzávěrem v horní a dolní části na klíče s možností uzamčení minimálně dva panty

- kola dvě pevná a dvě otočná se společnou brzdou na jednu osu s průměrem kol minimálně 160mm a maximálně 200mm

- maximální zástavbové rozměry výška 1570mm, šířka 775mm, délka 1380mm, váha 120kg