Funkční elektroneurostimulace dolní končetiny - kompletní klinický set

Popis:

Systém funkční elektroneurostimulace dolní končetiny – stimulace periferního nervu (peroneálního nervu) a svalů při poruchách centrálního motoneuronu aktivující fyziologicky funkci v důsledku centrální parézy oslabeného svalstva a tím současně využívající principů motorického učení v rámci rehabilitačního procesu zpětnou vazbu motorickému systému a současně umožňující terapii a nácvik chůze. Systém musí umět nahradit ztracenou funkci peroneálního nervu při poškození centrálního motoneuronu, zrychlit a stabilizovat chůzi a musí umožnit procvičení cvičit s paretizovanou nohou.

Technická specifikace:

Požadované minimální technické a uživatelské parametry:

- kompletní klinický set na obě dolní končetiny s variabilitou velikostí pro různé šíře končetin (1 kus řídící jednotky či programovacího zařízení, 2 kusy ovladačů se stimulátorem)

- rehabilitační a asistenční pomůcka určená pro pacienty se získaným poškozením mozku (cévní mozkové příhody, kraniotraumata apod.), využitelný u některých jiných neurologických onemocnění.

- Systém pro funkční elektrickou stimulaci peroneálního nervu

- Ovladač se stimulátorem- 2 kusy (umístěný na manžetě)

  - Umožňující nastavení intenzity stimulace

  - Signalizující nabití jednotlivých částí systému nebo nutnost výměny baterie

- Řídící jednotka (programovací zařízení) – 1 kus

  - umožňující nastavení systému (časování, parametry pulzů, typy pulzů, atd.)

  - ukládání pacientských dat a dat o terapii

- Spouštění stimulace a zajištění přesného časování jednotlivých cyklů a momentů stimulace pomocí snímání náklonu principy založenými na gyroskopu a akcelerometru, nebo bezdrátového patního snímače v botě

- Úprava intenzity stimulace přímo pacientem dle aktuální potřeby

- Nastavení programů dle potřeb pacienta

- Minimálně dva režimy a to:

  - režim pro cvičení

  - režim pro chůzi

- Nastavitelná délka pulzů (šířka pulzů) – stovky mikrosekund

- Amplituda pulzů min. v rozmezí 0 - 80 mA

- Systém musí umožnit vést pacientskou databázi minimálně s přehledem posledně nastavených parametrů terapie

- Systém musí umožnit zpětnou analýzu dat a vyhodnocení použití

- Podkolenní manžeta s nosiči elektrod a místem pro upevnění ovladače

- Manžety pro celé spektrum velikostí dolních končeny dospělého pacienta:

  - 3 různé velikostí manžet pro jeden ovladač v případě, že manžety lze použít jak pro pravou tak i levou končetinu a nelze použít pro všechny velikosti končetiny, nebo

  - 1 kus manžety s ovladačem pro pravou a 1 kus manžety s ovladačem pro levou dolní končetinu v případě, že nelze manžeta požít pro obě končetiny a lze použít pro všechny velikosti končetiny.

- Součástí dodávky musí být startovní balíček spotřebního materiálu složený z:

  - gelových elektrod velkých pro minimálně 40 pacientů

  - gelových elektrod malých pro minimálně 40 pacientů

  - látkových elektrod pro minimálně 20 pacientů

  - hygienických výměnných vložek (výstelek) do manžet pro minimálně 100 pacientů

- Veškeré potřebné příslušenství, kabely a pomůcky nutné pro provoz systému

Zvláštní požadavek v případě, že je součástí dodávky software

- Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

- Do nabídky uvést minimální požadavky na hardwarovou konfiguraci notebooku