# Příloha č. 3 Technická specifikace

„Datové deduplikační úložiště pro zálohování dat“

| Technické požadavky | Splňuje ANO/NE (VYPLNÍ ÚČASTNÍK) |
| --- | --- |
| Podpora režimů: VTL LTO ver. 2, 3, 4, 5, 6 |  |
| Podpora režimu: NAS, NFS, CIFS |  |
| Podpora akcelerovaného režimu (DD boost, HPE Catalyst nebo ekvivalent) Pokud jde o licencovanou funkci, licence musí být součástí dodání. |  |
| Podpora vytvoření minimálně 32 VTL knihoven, NAS shares, nebo akcelerovaných cílů. |  |
| Zálohovací zařízení musí podporovat integraci se snapshoty stávajícího diskového pole „HPE 3PAR“ tak, aby při záloze byly využívány deduplikační algoritmy a akcelerační protokoly zálohovacího zařízení. Takový způsob zálohování musí být možné používat samostatně v rámci stávajících licencí 3PAR Recovery Manager Central (RMC) a stejně tak se stávajícím zálohovacím SW „Micro Focus Data Protector“ . V obou případech integrace musí zajistit, že se budou přenášet jen nová data a tato data budou deduplikována a komprimována. |  |
| Zařízení musí podporovat integraci deduplikačních algoritmů se stávajícím diskovým polem „HPE 3PAR“ tak, aby bylo možné zálohovat s pomocí snapshotů diskového pole a akceleračního protokolu a stávajícího zálohovacího SW „Micro Focus Data Protector“ a tak budou zálohována jen nová data. |  |
| Zařízení musí provádět deduplikaci a kompresi nad ukládanými daty |  |
| Deduplikace a komprese musí probíhat online |  |
| Zařízení musí podporovat deduplikaci na zdroji. Pokud jde o licencovanou funkci, licence musí být součástí dodávky. |  |
| Zařízení musí podporovat integraci deduplikačních algoritmů VTL do klientů zálohovacího SW třetích stran min (Micro Focus Data Protector, Veritas Backup Exec, Veritas NetBackup, Oracle RMAN, Microsoft SQL, SAP HANA) mandatorní je SW „Micro Focus Data Protector“ a „Veeam“, který je používaný v současné době. |  |
| Podpora zálohování minimálně 128 souběžných datových toků do každé VTL, NAS, nebo akcelerovaného cíle |  |
| Zařízení podporující 10GbE NIC a 8Gb/4Gb FC HBA, zařízení dodané s konektivitou 2x 10GbE NIC a 8Gb/4Gb FC HBA |  |
| Kapacita je chráněná HW RAID kontrolérem |  |
| Kapacita je chráněna minimálně dvojitou paritou (RAID6 nebo ekvivalent) |  |
| Zařízení je dodáno s redundantními zdroji napájení a větráky |  |
| Zařízení je dodáno s čistou zabezpečenou kapacitou minimálně 72TB |  |
| Zařízení je dodáno s výkonem minimálně 20 TB/hodinu |  |
| Zařízení lze v budoucnu rozšířit kapacitně minimálně na 200 TB užitné kapacity |  |
| Zařízení musí provádět vnitřní čištění a defragmentaci po odstranění záloh s prošlou retencí |  |
| Zařízení musí provádět šifrování ukládaných dat (Data at Rest encryption) Pokud jde o licencovanou funkci, licence musí být součástí dodávky. |  |
| Šifrování musí používat šifru s minimálně 256b klíčem (AES-256 nebo ekvivalent) |  |
| Šifrování musí splňovat standard FIPS 140-2 level 1 |  |
| Zařízení podporuje replikaci, prostředky VTL do druhého VTL zařízení (pokud jde o licencovanou funkci, licence nemusí být součástí dodávky) |  |
| Replikace musí používat deduplikaci a podporovat používání šifrování (posílání jen deduplikovaných a šifrovaných dat) |  |
| Zařízení podporuje replikaci, popřípadě odlévání záloh, prostředky VTL, do cloud úložiště (za použití standardního S3 konektoru). Pokud jde o licencovanou funkci, licence nemusí být součástí dodávky |  |
| Zařízení musí používat možnost bezpečného smazání dat (splňující standard minimálně NIST SP 800-88) |  |
| Zařízení musí být dodáno včetně montážních ližin a napájecích kabelů |  |
| Zařízení musí být dodáno včetně odborné instalace a prvotního nastavení |  |
| Součástí dodání je proškolení zaměstnanců zadavatele v rozsahu jednoho pracovního dne |  |
| Zařízení musí být dodané včetně záruky a rozšířené podpory na dobu minimálně 5 let v úrovni minimálně 24x7x365 se závazkem opravy zařízení v čase do 24 hodin od doby oznámení požadavku na opravu ze strany zákazníka. |  |

V ……………………..……… dne ………………

Za společnost

………………………………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka

…………………………………………………….

Jméno a příjmení, funkce, podpis