Příloha č. 3 Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem „Dodávky kancelářského papíru pro Krajskou zdravotní, a.s.“

Zadavatel požaduje v souladu s § 90 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), aby každá položka předmětu plnění veřejné zakázky uvedená v tabulce č. 1, splňovala po celou dobu dodávek následující technické parametry, uvedené v tabulce č. 2. Za tímto účelem zadavatel požaduje vyplnit verifikační sloupec tabulky č. 2 s označením (vyplní účastník).

Tabulka č. 1

| Položka | Název položky | Specifikace položky | MJ/KS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xerografický papír A4 | vhodný pro kopírky, laserové a inkoustové tiskárny, 80 g/m² (s tolerancí ± 3%), baleno 5*500 listů | KAR (5*500 listů) |
| 2 | Xerografický papír A3 | vhodný pro kopírky, laserové a inkoustové tiskárny, 80 g/m² (s tolerancí ± 3%), baleno po 500 listech | BAL (500 listů) |
| 3 | Xerografický papír A5 | vhodný pro kopírky, laserové a inkoustové tiskárny, 80 g/m² (s tolerancí ± 3%), baleno po 500 listech | BAL (500 listů) |

Pozn.: Zadavatel požaduje tzv. bezdřevý papír, při jehož výrobě bude použita pouze buničina.

Tabulka č. 2:

| Vlastnosti | Jednotky | Norma | Hodnoty | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plošná hmotnost | gsm | ISO 536 | 80 ± 3% | (vyplní účastník) |
| Tloušťka* | µm | ISO 534 | 106 ± 3 | (vyplní účastník) |
| Opacita | % | ISO 2471 | min. 91 | (vyplní účastník) |
| Bělost CIE* | % | ISO 11475 | min. 150 | (vyplní účastník) |
| Hladkost Bendtsen* | ml/min | ISO 8791-2 | 180 ± 50 | (vyplní účastník) |

* Pozn.: v případě parametrů bělost, hladkost a tloušťka může dodavatel nabídnout papír s lepšími

hodnotami, tj. papír odpovídající vyšší kvalitě, než jak je požadováno v technické specifikaci.

Požadovanou kvalitu papíru doloží účastník v nabídce předložením technického listu ke každé položce předmětu plnění uvedené v tabulce č. 1 a dále před podpisem rámcové dohody předloží účastník certifikát o provedení zkoušky xerografického papíru akreditovaným pracovištěm v českém jazyce. U parametru „hladkost“ akceptuje zadavatel přepočet při provedení zkoušky dle normy ISO 5627 (hodnoty v sekundách) na hodnoty dle normy ISO 8791- 2 (hodnoty v ml/min.).

Akreditovaným pracovištěm se rozumí zkušební laboratoř, které bylo vydané osvědčení o akreditaci pro zkoušení fyzikálních, mechanických, optických a chemických vlastností papíru na základě posouzení shody managementu jakosti laboratoře s kritérii mezinárodní normy ISO/IEC 17025:2005.

Z technického listu i předloženého certifikátu musí být patrné parametry předmětu plnění v hodnotách požadovaných zadavatelem v tabulce č. 2.

V ……………………..……… dne ………………

Za společnost

………………………………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka

…………………………………………………….

Jméno a příjmení, podpis