Monitor pro monitorování hemodynamiky II

Popis:

Monitor pro monitorování hemodynamiky pro dětské a dorostové oddělení nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s. Neinvazivní hemodynamický monitor je určený zejména pro sledování a optimalizaci hemodynamických parametrů u kriticky nemocných dětských pacientů.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Monitor pro monitorování hemodynamiky

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

| Požadované parametry | Nabízené parametry (ANO/NE) |
| --- | --- |
| - Dotyková LCD obrazovka s úhlopříčkou minimálně 8“ (uveďte) |  |
| - Monitorování pacientů od 2,5kg tělesné hmotnosti (uveďte) |  |
| - Monitorace uvedených parametrů: |  |
| - CO – srdeční výdej |  |
| - HR – tepová frekvence |  |
| - BP – krevní tlak |  |
| - CP – srdeční výkon |  |
| - SV – tepový objem |  |
| - VET – doba komorové ejekce / PEP – preejekční perioda |  |
| - SpO2 – okysličení krve |  |
| - TFC – obsah hrudní tekutiny |  |
| - SVR – systémový cévní odpor |  |
| - Ovládání v českém jazyce |  |
| - Funkce měření SpO2 a NIBP pro dospělé a děti |  |
| - Trendové zobrazení parametrů |  |
| - Musí umět připojení do klinického informačního systému umožňující přenos dat za účelem archivace v elektronické dokumentaci pacienta |  |
| - Komunikace s NIS |  |
| - Přenos dat přes WiFi a LAN |  |
| - Uživatelské rozhraní v českém jazyce |  |
| - Výstupy minimálně RS232, LAN, USB (uveďte) |  |
| - Transportní brašna |  |
| - Veškeré příslušenství potřebné pro provoz přístroje pro všechny věkové kategorie |  |
| - Provoz na 230 V / 50 Hz i na baterie minimálně 5 hodin (uveďte) |  |

Další a zvláštní požadavky:

- Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

  - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

  - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

  - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

  - LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odboru obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

  - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

    - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

    - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

    - Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

  - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.