Příloha č. 3 Technická specifikace

„Dodávky kancelářského nábytku pro Krajskou zdravotní, a.s. – ČÁST 1 Kancelářský a kuchyňský nábytek“

Tento dokument přesně definuje požadavky zadavatele na předmět plnění výše uvedené veřejné zakázky.

Obecná specifikace

Dekor dodávaného nábytku

Zadavatel požaduje provedení kancelářského a kuchyňského nábytku alespoň v dekorech:

- Buk,

- Bílá,

- Třešeň,

- Ořech.

Dodavatel v nabídce předloží kompletní vzorkovník dekorů, které nabízí. Další upřesnění konkrétního odstínu výše uvedených dekorů bude provedeno před uzavřením rámcové dohody. Se souhlasem kupujícího může dojít k aktualizaci dodávaných dekorů i při plnění Rámcové dohody.

Odolnost

Kancelářský nábytek musí být vysoce odolný vůči oděru, omyvatelný a nesmí podporovat hoření. Kancelářský nábytek musí mít atest pro užívání ve zdravotnictví.

Stoly

Obecné požadavky, pokud není u konkrétního provedení stanoveno jinak:

- Vyrobeno z laminované dřevotřískové desky,

- Montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina,

- Výška pracovních a jednacích v rozmezí 740 mm – 755 mm,

- Rektifikace min. 15 mm,

- 2 ks průchodek na kabely vrtané v místě plnění dle požadavků konečného uživatele,

- Pracovní deska stolu v šířce min. 25 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 2mm,

- Šířka desky bočnic a čelního panelu min. 18 mm, hrany bočnic a čelního panelu olepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm,

- Čelní panel pevně spojen s plátem stolu a podnožím,

- U položek s kovovým podnožím požaduje zadavatel podnoží ve tvaru „C“ nebo obdobného tvaru (min. 2 barevné provedení kovů dle vzorníku RAL),

- U položek s kovovými nohami požaduje zadavatel rozměry kovových nohou min 50 x 50 mm (min. 2 barevné provedení kovů dle vzorníku RAL).

Konferenční stoly

- Konferenční stůl – kruhový na centrální kovové noze – průměr desky 600 - 700 mm, výška stolu 450 – 550 mm, kovová noha min. 2 barevné provedení kovu dle vzorníku RAL,

- Konferenční stůl – čtvercový celolaminový – tloušťka desky min. 25 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 2 mm, rozměry (š x h x v) – 600 – 700 mm x 600 – 700 mm x 450 – 500 mm, spodní odkládací prostor,

- Konferenční stůl – obdélníkový 4 kovové nohy – rozměry (š x h x v) – 1200 – 1300 mm x 600 – 700 mm, 450 – 500 mm, kovové nohy kulaté nebo čtvercové v min. 2 barevných provedení dle vzorníku RAL,

- Konferenční stůl – obdélníkový celolaminový - tloušťka desky min. 25 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 2 mm, rozměry (š x h x v) – 1200 – 1300 mm x 600 – 700 mm x 450 – 500 mm, spodní odkládací prostor.

Kontejnery

- Vyrobeno z laminované dřevotřískové desky,

- Montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina,

- Kovová šroubovaná úchytka obloukového tvaru v matném chromu s roztečí 96 – 128 mm,

- Centrální zámek,

- Naložená půda a dno v šířce min. 25 mm, přední hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 2mm, ostatní hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm,

- Šířka desky boků min. 18 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm,

- Záda oboustranně pohledová, nedělená, šířka desky min. 3,2 mm, osazená do drážky,

- Zásuvky s blokací výsuvu, kolečkový kovový výsuv, vybaveno bezpečnostním zařízením zabraňujícím převrhnutí,

- Pojízdné kontejnery - rozměry (š x h x v) – 400 – 450 mm x 530 – 620 mm x 550 – 620 mm; 4 plastová kolečka (min. 2 kolečka bržděná) vhodná pro všechny typy podlah,

- Přístavné kontejnery – rozměry (š x h x v) – 400 – 450 mm x hloubka půdy 600 nebo 800 mm x výška stejná jako stůl; rektifikace min. 15 mm.

Stolové nástavce

- Vyrobeno z laminované dřevotřískové desky,

- Šířka půdy min. 25 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 2 mm,

- Ostatní desky šířka min. 18 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm,

- Rozměry (š x h x v) -  800 nebo 1200 mm x 300 – 350 mm x 300 – 360 mm.

Skříně

Obecné požadavky:

- 1 modul = výška police = výška šanonu + manipulační prostor,

- Vyrobeno z laminované dřevotřískové desky,

- Montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina,

- Možnost ukotvení v sestavě nebo do zdi,

- Rektifikace min. 15 mm,

- Kovová šroubovaná úchytka obloukového tvaru v matném chromu s roztečí 96 – 128 mm

(vodorovně/svisle v závislosti na dekoru),

- Možnost dodání se zámkem včetně montáže,

- Naložená půda a dno v šířce min. 25 mm, přední hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 2mm, ostatní hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm,

- Šířka desky boků min. 18 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm,

- Šířka polic a mezistěn min. 18 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm, možnost nastavitelnosti polic,

- Záda oboustranně pohledová, nedělená, šířka desky min. 3,2 mm, osazená do drážky,

- Šířka dveří min. 18mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 2 mm, dveře vloženy mezi půdu a dno, klipový závěs seřiditelný ve všech směrech, úhel otevření dveří min. 110 stupňů.

Kancelářské šatní skříně celolaminové

- Platí obecné požadavky stejné jako u Skříní,

- Rozměry kancelářské šatní skříně s výsuvným ramínkem (š x h x v) – šířka 800 mm, hloubka skříně 380 – 420 mm, 1780 – 1950 mm,

- Rozměry kancelářské šatní skříně s šatní tyčí (š x h x v) – šířka 800 mm, hloubka 600 mm, výška 1780 – 1950 mm u dvoudvéřových; šířka 600 mm, hloubka 600 mm, výška 1780-1950 u jednodveřových,

- Vnitřní výbava – šatní výsuv nebo šatní tyč, dělící příčka (1/2 šatní a 1/2 policová nebo 3/4 šatní a 1/4 policová), police.

Šatní skříně celolaminové

- Šatní skříň z oboustranně laminované dřevotřísky o síle 18 mm,

- Hrany dveří olepeny ABS hranou o tloušťce 2 mm, ostatní hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm,

- Šatní skříně vyrobeny minimálně z dekorů buk, bílá, třešeň a ořech,

- Uzamykatelné cylindrickým zámkem, horní a dolní pevná police, šatní tyč, větrání zajištěno 2 otvory (nahoře a dole),

- Výška laminových skříní v rozpětí 1800 - 1900 mm,

- Kovová šroubovaná úchytka obloukového tvaru v matném chromu s roztečí 96 – 128 mm.

Šatní skříně kovové

- Šatní skříň celokovová, dveře minimálně ve 3 barevných provedení dle vzorníku RAL, uzamykatelné cylindrickým zámkem, horní pevná police, šatní tyč, větrání zajištěno 2 otvory (nahoře a dole),

- Výška kovových šatních skříní v rozpětí 1800 – 1900 mm.

Policové skříně velké

- Platí obecné požadavky stejné jako u Skříní,

- Rozměry policových skříní velkých (š x h x v) – šířka 800 mm, hloubka skříně 380 – 420 mm, výška 1780 – 1950 mm,

- Všechny dvířka vyrobené z laminátové dřevotřísky uzamykatelné.

Policové skříně malé

- Platí obecné požadavky stejné jako u Skříní,

- Rozměry policových skříní malých (š x h x v) – šířka 800 mm, hloubka skříně 380 – 420 mm, výška 1100 – 1200 mm u 2 dveřových; šířka 400 mm, hloubka skříně 380 – 420 mm, výška 1100 – 1200 mm u 1 dveřových,

- Všechny dvířka vyrobené z laminátové dřevotřísky uzamykatelné.

Nástavec na skříně

- Platí obecné požadavky stejné jako u Skříní,

- Rozměry nástavců na skříně (š x h x v) – šířka 800 mm, hloubka 380 – 420 mm, výška 600 – 750 mm,

- Uzamykatelný.

Věšákové stěny

- Vyrobeno z laminované dřevotřískové desky,

- Montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina,

- Šířka desky min. 18 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm,

- 3 nebo 5 kovových háčků dle konkrétního výrobku,

- Horní police dle konkrétního výrobku,

- Výška věšákových stěn v rozpětí 1780 – 1950 mm.

Věšák

- Stabilní dřevěný nebo kovový, minimálně 4 ramena,

- Výška věšáku 1780 – 1950 mm.

Police závěsná

- Vyrobeno z laminované dřevotřískové desky,

- Montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina,

- Šířka desky polic min. 25 mm, hrany olepeny ABS hranou 2 mm,

- Bočnice z laminované dřevotřískové desky nebo kovové vzpěry,

- Šířka desky bočnic min. 25 mm, hrany olepeny ABS hranou 0,5 mm,

- Kování k zavěšení police součástí.

Kovové nebo plechové spisové skříně

- Spisová skříň celokovová, uzamykatelné dveře minimálně ve 2 barevných odstínech dle vzorníku RAL,

- Přestavitelné police o nosnosti min 50 kg,

- Výška skříně v rozpětí 1900 – 2100 mm, šířka skříně v rozpětí 800 – 920 mm a 1150 – 1250 mm.

Kartotéky pro formát A4

- Celokovové nebo kovový korpus se zásuvkami a horní deskou z laminované dřevotřísky,

- Centrální zamykání, kuličkový pojezd se 100% výsuvem, ochrana proti převážení, nosnost zásuvky minimálně 30 kg,

- Rozměry (š x h x v) :  	2 zásuvkové – 400 – 450 x 600 – 650 x 700 – 750 mm,

3 zásuvkové – 400 – 450 x 600 – 650 x 1000 – 1050 mm,

4 zásuvkové – 400 – 450 x 600 – 650 x 1300 – 1350 mm,

- Celokovové kartotéky – barevné provedení korpusu minimálně ve 2 odstínech dle vzorníku RAL, barevné provedení zásuvek minimálně ve 3 odstínech dle vzorníku RAL,

- Kovový korpus se zásuvky a horní deskou z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm – barevné provedení korpusu dle vzorníku RAL, barevné provedení zásuvek a horní desky minimálně v 5 barevných provedení.

Kartotéky pro formát A5

- Celokovové nebo kovový korpus se zásuvkami a horní deskou z laminované dřevotřísky,

- Centrální zamykání, kuličkový pojezd se 100% výsuvem, ochrana proti převážení, nosnost zásuvky minimálně 30 kg, každá zásuvka obsahuje 2 oddělení,

- Rozměry (š x h x v) :  	6 zásuvkové – 500 – 550 x 600 – 650 x 1300 – 1350 mm,

- Celokovové kartotéky – barevné provedení korpusu minimálně ve 2 odstínech dle vzorníku RAL, barevné provedení zásuvek minimálně ve 3 odstínech dle vzorníku RAL,

- Kovový korpus se zásuvky a horní deskou z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm – barevné provedení korpusu dle vzorníku RAL, barevné provedení zásuvek a horní desky minimálně v 5 barevných provedení.

Kuchyňský nábytek

- Vyrobeno z laminované dřevotřískové desky,

- Montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina,

- Kovová šroubovaná madla obloukového tvaru v matném chromu s roztečí 128 - 160 mm,

- Šířka půdy, dna, boků, polic a čela zásuvek min. 18 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm,

- Šířka dveří min. 18 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm, klipový závěs s možností seřízení ve všech směrech, úhel otevření dveří min. 110 stupňů,

- Záda, nedělená, šířka desky min. 3,2 mm, osazená do drážky.

Kuchyňské skříňky - spodní

- Celková výška spodního dílu (včetně pracovní desky a rektifikace) min. 850 mm,

- Hloubka dolního dílu v rozpětí 500 - 580 mm, šířka dolního dílu dle katalogu zadavatele,

- Rektifikace min. 15 mm,

- Krycí sokly spodních dvířek,

- Zásuvky plastové s blokací výsuvu, kolečkový kovový výsuv,

- Skříňka obsahuje 2 police (skříňka pod dřez 1 polici; skříňka se zásuvkou nahoře 1 polici).

Kuchyňské skříňky - horní

- Celková výška horního dílu min. 700 mm,

- Hloubka horního dílu v rozpětí 300 - 350 mm, šířka horního dílu dle katalogu zadavatele,

- Kování k zavěšení horních skříněk,

- Skříňka obsahuje 2 police.

Pracovní deska

- Šíře pracovní desky 28 mm a 38 mm, voděodolná, délka pracovní desky v délce výsledné konečné kuchyňské sestavy, těsnící lišty,

- Minimálně 5 dekorů pracovní desky.

Dřez a vodovodní baterie

- Nerezová páková stojánková baterie, umístěna do dřezu,

- Nerezový dřez s odkapávačem – rozměry min. 700 mm x min. 400 mm,

- Nerezový dřez bez odkapávače – rozměry min. 400 mm x min. 400 mm,

- Sada pro zapojení (sifon, odtok, těsnící materiál).

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akceptace dokumentu Příloha č. 3 Technická specifikace:

V ……………………..……… dne ………………

Za společnost

………………………………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka

…………………………………………………….

Jméno a příjmení, podpis