# Příloha č. 3 Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem

„Páteřní routery pro Krajskou zdravotní, a.s. II.“

Záměrem zadavatele je nahradit stávající technologii, která má již ukončenou podporu, za nové boxy a rozšíření přenosových kapacit reflektující potřeby nově implementovaných služeb. Nově budovaná infrastruktura musí být dostatečně robustní a musí využívat stávající infrastruktury vláken zadavatele a pronajatých okruhů od L2 poskytovatelů (SP – service provider).  Za tímto účelem zadavatel poptává následující aktivní prvky a software:

- MPLS aktivní prvky pro regionální LAN

- Aktivní prvky pro datacentrum

- Software pro řízení přístupu uživatelů k síti a síťovým aktivním prvkům

## MPLS aktivní prvky pro regionální LAN

Krajská zdravotní provozuje regionální síť v pěti lokalitách a to

Masarykova nemocnice Ústí nad Labem o.z. (MNUL)

Nemocnice Děčín o.z. (DC)

Nemocnice Teplice o.z. (TP)

Nemocnice Most o.z.  (MO)

Nemocnice Chomutov o.z.  (CV)

Technické požadavky:

Poptávané řešení bude realizováno ve dvou nezávislých vrstvách plnících dvě základní funkce: směrování do vnějších sítí a regionální páteřní síť propojující jednotlivé lokality. Zadavatel poptává redundantní řešení směrování do externích sítí pro jednu lokalitu a redundantní řešení pro regionální páteřní síť pro 5 lokalit. Celkem pro celé řešení regionální sítě bude dodáno 5 x 2 boxy do páteřní sítě a 2 boxy s podporou FULL BGP pro řešení směrování do externích sítí. Redundance každé lokality je požadována formou dvou samostatných zařízení plně odpovídajících technickým požadavkům v odpovídajících tabulkách viz. níže. 40G a 10G  porty musí být rozděleny na obě zařízení v rámci redundance tak, aby výpadek jednoho zařízení neohrozil dostupnost lokality; pro optické 1G a metalické 1G porty není nutné je osazovat na obě zařízení.  Zařízení musí být plně servisovatelné z přední nebo zadní strany. Maximální velikost celého řešení v jedné lokalitě v rozvaděči nesmí přesáhnout 8 RU. Maximální celková hmotnost jednoho zařízení včetně modulů nesmí přesáhnout 90 kg. Maximální spotřeba v jedné lokalitě nesmí přesáhnout 2700W. Požadované počty jednotlivých portů pro řešení regionální páteřní sítě popisuje tabulka č. 1.

Tabulka č. 1

|  | Počet portů |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | 40G Optický | 10G Optický | 1G Optický | 1G Metalický |
| Chomutov | 2 | 4 | 8 | 8 |
| Most | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Teplice | 4 | 4 | 8 | 8 |
| MNUL | 6 | 10 | 8 | 8 |
| Děčín | 2 | 4 | 8 | 8 |

Požadované počty jednotlivých portů pro řešení směrování do externích sítí popisuje tabulka č. 2.

Tabulka č. 2

|  | Počet portů |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | 40G Optický | 10G Optický | 1G Optický | 1G Metalický |
| MNUL | 0 | 4 | 0 | 0 |

Veškeré počty požadovaných portů pro jednotlivé lokality viz. výše vyjadřují celkový počet volných portů, které mají být souhrnně poskytnuty redundantní dvojící přepínačů.

Součástí dodávky budou následující počty originálních optických modulů dodaných výrobcem dodávaného zařízení. Formát modulu musí odpovídat navrženému rozhraní zařízení a zajistit funkčnost řešení. Ostatní poptávané optické porty budou osazeny moduly dle specifikace v kapitole „3. Společná ustanovení pro obě kategorie zařízení“ odstavec „Požadované transceivery + kabeláž“.

Tabulka č. 3

| Modul | počet |
| --- | --- |
| 40G SM (40km) | 8 |
| 10G SM (80km) | 2 |
| 10G SM (40km) | 2 |
| 10G MM (150m – propojení obou vrstev) | 4 |
| 1G SM CWDM 1610 | 2 |

Další požadavky „Řešení regionální páteřní sítě“:

Veškeré komponenty musí být vyměnitelné za provozu. Komponentou jsou myšleny zdroje, ventilátory a karty rozhraní, případně další modulární části zařízení je-li jimi zařízení vybaveno.

Dále požadujeme možnost stohování dvou boxů do jednoho logického zařízení prostřednictvím minimálně dvou 40G ethernet portů na každém prvku stohu. Výsledný stoh se chová jako jedno logické zařízení na 2. i 3. vrstvě ISO/OSI modelu.

Duální podpora IPv4 a IPv6 (možnost současné konfigurace IPv4 a IPv6 adres na tomtéž fyzickém nebo logickém rozhraní, tzv. dual-stack). Možnost vytváření logicky oddělených instancí virtuálních směrovacích tabulek v rámci téhož L3 přepínače/směrovače pro tvorbu VPN. Podpora směrování IPv4/IPv6 multicastu.

Verifikační tabulka – detailní požadavky na přepínače pro regionální páteřní síť

Tabulka č. 4

| Požadovaný parametr | Splňuje (ANO/NE) |
| --- | --- |
| Typ zařízení přepínač na třetí vrstvě ISO modelu |  |
| Formát zařízení modulární chassis |  |
| Minimálně 4 sloty pro karty rozhraní |  |
| Max. výška celého řešení v jedné lokalitě 8RU |  |
| Počty požadovaných portů dle Tabulky č. 1 |  |
| Montáž do 19" rozvaděče |  |
| Redundantní napájení střídavé 230V (provedení hotswap) |  |
| Rozsah provozních teplot 5 - 40C |  |
| Spotřeba celé sestavy max. 2700W |  |
| Konzolový port (RJ45 nebo USB) |  |
| Samostatný out of band management port (RJ45) |  |
| WAN porty viz tabulka č.1 |  |
| Přepínací kapacita min. 800Gbps |  |
| Směrovací kapacita min. 300Mpps |  |
| Směrovací tabulka IPv4 minimálně 250k záznamů |  |
| Směrovací tabulka IPv6 minimálně 64k záznamů |  |
| Možnost rozšíření až na celkem 32x 40G rozhraní nebo 96x 10G rozhraní per zařízení |  |
| Veškerá poptávaná 10G a 40G rozhraní musí podporovat šifrování dat na linkové vrstvě dle standardu 802.1AE |  |
| LACP |  |
| 802.1Q |  |
| Protokol pro šíření VLAN nastavení - buď MVRP dle IEEE 802.1ak nebo VTP |  |
| OSPF v2/v3 |  |
| BGP (IPv4,v6) |  |
| MP-BGP |  |
| IS-IS (IPv4,v6) |  |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, včetně IPv6) |  |
| GRE (Generic Routing Encapsulation) |  |
| Policy-based routing |  |
| IGMPv1/v2/v3 |  |
| IP Multicast (PIM SM, SSM) |  |
| IPv6 Multicast (MLDv1 & v2) |  |
| IPv6 Multicast (PIM SM, SSM) |  |
| Podpora uRPF |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based |  |
| QoS marking - DSCP, CoS |  |
| QoS Shaping and Policing |  |
| Class Based and Priority queuing |  |
| Hierarchical QoS min. 5 úrovní nebo QoS pro více session současně |  |
| MPLS QoS (Exp-bit) |  |
| Rate Limiting |  |
| MPLS |  |
| LDP, RSVP |  |
| MPLS-TE |  |
| MPLS FRR max. 50ms |  |
| MPLS L3VPN |  |
| MPLS L2VPN |  |
| MPLS pseudowire |  |
| EVPN dle RFC7432 s transportem přes VXLAN |  |
| L3 terminace VXLAN |  |
| Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF) |  |
| Minimální počet virtuálních směrovacích tabulek je vyšší než 100 |  |
| ACL na rozhraní IN/OUT |  |
| Export dat dle formátu IPFIX, NetFlow v9 nebo SFlow |  |
| Podpora tzv. Jumbo Frame o minimální velikosti 9000 Byte |  |
| BFD v hardware, nikoliv CPU nebo specializované CPU pro tyto úkony |  |
| Podpora SSHv2 |  |
| CLI rozhraní |  |
| Podpora SNMPv2 a SNMPv3 |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) |  |
| Systém automatické detekce událostí v operačním systému a následné automatické asynchroní spouštění akcí – musí reagovat minimálně na: události v CLI, SNMP generované zprávy, log hlášení, změna stavu rozhraní a změna stavu procesu OS. Následné reakce musí umožňovat spouštět a realizovat defacto jakékoliv běžné příkazy CLI případně další akce. |  |
| Podpora skriptování v jazyce TCL či Python |  |
| SNTP/PTP/NTP klient, NTP server |  |
| Zařízení musí být dodáno včetně všech licencí pro požadovanou funkcionalitu. Požadujeme dodání časově neomezených licencí. |  |
| Dodání kabeláže o minimální délce 15m ke každému optickému portu (E2000/APC – SC) |  |
| Osazení všech poptávaných optických portů originálními moduly, které jsou připraveny pro kabeláž typu single-mode. Výjimku tvoří porty uvedené v tabulce č. 2, které budou osazeny transceivery popsanými v tabulce č. 2. |  |

Další požadavky „Řešení pro směrování do externích sítí“: Požadujeme u všech dodaných zařízení minimálně dvě řídící karty, tak aby při výpadku jedné bez ztráty funkcionality pokračoval v poskytování funkcí bez nutnosti restartování boxu. Podpora full BGP a plné směrovací tabulky IPv4 (minimálně 2M IPv4 záznamů v směrovací tabulce) a současně IPv6 (minimálně 512k IPv6 záznamů v směrovací tabulce) s výhledem na 5 let při předpokládaném nárůstu počtu AS.

Veškeré komponenty musí být vyměnitelné za provozu. Komponentou jsou myšleny zdroje, ventilátory a karty rozhraní, případně další modulární části zařízení je-li jimi zařízení vybaveno.

Verifikační tabulka – detailní požadavky na směrovače

Tabulka č. 5

| Požadovaný parametr | Splňuje (ANO/NE) |
| --- | --- |
| Typ zařízení směrovač |  |
| Formát zařízení modulární chassis |  |
| Max. výška dvojice zařízení 6RU |  |
| Redundantní řídící karty/route procesory |  |
| Počty požadovaných portů dle Tabulky č. 2 |  |
| Montáž do 19" rozvaděče |  |
| Redundantní napájení střídavé 230V (provedení hotswap) |  |
| Rozsah provozních teplot 5 - 40C |  |
| Spotřeba celé sestavy max. 2700W |  |
| Konzolový port (RJ45 nebo USB) |  |
| Samostatný out of band management port (RJ45) |  |
| WAN porty viz tabulka č.2 |  |
| Maximální možná směrovací kapacita celého chassis min. 100Mpps |  |
| Směrovací tabulka IPv4 minimálně 2M záznamů |  |
| Směrovací tabulka IPv6 minimálně 512k záznamů |  |
| Podpora IPSec šifrování min. 10Gbps |  |
| Podpora překladu adres a portů NAT/PAT |  |
| OSPF v2/v3 |  |
| BGP (IPv4,v6) |  |
| MP-BGP |  |
| IS-IS (IPv4,v6) |  |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, včetně IPv6) |  |
| GRE (Generic Routing Encapsulation) |  |
| Policy-based routing |  |
| IGMPv1/v2/v3 |  |
| IP Multicast (PIM SM, SSM) |  |
| IPv6 Multicast (MLDv1 & v2) |  |
| IPv6 Multicast (PIM SM, SSM) |  |
| Podpora uRPF |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based |  |
| QoS marking - DSCP, CoS |  |
| QoS Shaping and Policing |  |
| Class Based and Priority queuing |  |
| Hierarchical QoS min. 5 úrovní nebo QoS pro více session současně |  |
| MPLS QoS (Exp-bit) |  |
| Rate Limiting |  |
| MPLS |  |
| LDP, RSVP |  |
| MPLS-TE |  |
| MPLS FRR max. 50ms |  |
| MPLS L3VPN |  |
| MPLS L2VPN |  |
| MPLS pseudowire |  |
| Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF) |  |
| Minimální počet virtuálních směrovacích tabulek je vyšší než 100 |  |
| ACL na rozhraní IN/OUT (včetně virtuálních - VLAN, loopback) |  |
| Export dat dle formátu IPFIX, NetFlow v9 nebo SFlow |  |
| BFD v hardware, nikoliv CPU nebo specializované CPU pro tyto úkony |  |
| Podpora SSHv2 |  |
| CLI rozhraní |  |
| Podpora SNMPv2 a SNMPv3 |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) |  |
| Systém automatické detekce událostí v operačním systému a následné automatické asynchroní spouštění akcí – musí reagovat minimálně na: události v CLI, SNMP generované zprávy, log hlášení, změna stavu rozhraní a změna stavu procesu OS. Následné reakce musí umožňovat spouštět a realizovat defacto jakékoliv běžné příkazy CLI případně další akce. |  |
| Podpora skriptování v jazyce Python či TCL. |  |
| SNTP/PTP/NTP klient, NTP server |  |
| Zařízení musí být dodáno včetně všech licencí pro požadovanou funkcionalitu. Požadujeme dodání časově neomezených licencí. |  |
| Dodání kabeláže o minimální délce 15m ke každému požadovanému optickému portu (E2000/APC – SC) |  |
| Osazení všech poptávaných optických portů originálními moduly, které jsou připraveny pro kabeláž typu single-mode. Výjimku tvoří porty uvedené v tabulce č. 2, které budou osazeny transceivery popsanými v tabulce č. 2. |  |

## Aktivní prvky pro datacentrum

Pro datové centrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem poptáváme dvojici identických směrovačů podporující dvoucestné zapojení n linek pomocí technologie etherchannel – tzn. bez blokování na 2. vrstvě (STP). Dodané směrovače musí být nakonfigurovány tak, že budou tvořit jeden logický celek na 2. i 3. vrstvě ISO/OSI modelu administrovatelný prostřednictvím jednoho rozhraní a porty obou směrovačů bude možné spojovat do virtuálních linek pomocí technologie etherchannel. Požadujeme zajištění plné funkce i při výpadku jedné 40GE linkové karty pomocí druhé 40GE linkové karty.

Obecné schéma zamýšleného zapojení

Počet a typy rozhraní každý jednotlivý směrovač:

- Minimálně 4 porty 40 GE minimálně ve 2 nezávislých linkových kartách

- Minimálně 40 portů 1/10 GE optických

- Minimálně 80 100M/ 1GE 10BASE-T

Hmotnost a rozměry a provozní podmínky:

- Hmotnost: maximálně 200 kg

- Výška: Max. 21 RU

Napájení a chlazení:

- Příkon: maximálně 5000W

- Napájení požadujeme minimálně dvěma nezávislými zdroji v rámci chassis (v případě použití distribuovaných modulů požadujeme redundanci i v rámci jednotlivých modulů)

- Rozmezí napájecího napětí: 208 -250VAC 50Hz

- Chlazení v režimu n+1 zajištěné hot-swap ventilátory v systému front-back

Výkon:

- Minimálně 5 Tbit/s přepínací kapacita

- Minimálně: 2 200 Mpps směrovací kapacita

Požadované funkcionality:

- Ethernet rozhraní musí být konfigurovatelná na L3

- Možnost přidání/výměny komponent (větráky, zdroje, řídící karty, karty rozhraní) za chodu

- S výjimkou linkových karet požadujeme, aby byly všechny komponenty redundantní tak, aby při výpadku jakékoli z nich nedošlo k přerušení poskytování služby směrovače

- Požadujeme u obou dodaných zařízení minimálně dvě řídící karty, tak aby při výpadku jednoho bez ztráty funkcionality pokračoval v poskytování funkcí bez nutnosti restartování boxu.

- Požadujeme redundanci fabricu připojující procesory k jednotlivým interface kartám

- Ostatní požadované funkcionality jsou uvedeny níže viz. Verifikační tabulka č. 7.

Implementace do síťového prostředí:

Dodané aktivní prvky musejí podporovat VLAN, jenž jsou používány ve stávajícím řešení datové sítě KZ. Toto je důležité, aby nedocházelo ke kolizím VLAN jenž může mít výrobce vyčleněny pro jiné účely. Pokud dojde ke kolizi VLAN pak je se dodavatel zavazuje upravit konfiguraci tak, aby byla zajištěna ekvivalentní funkčnost a je povinen předat dokument popisující změny. Zadavatel využívá ve svých lokalitách primárně tyto VLAN: 2-999, 1010-4094.

V KZ jsou dále používány následující aktivní prvky využívající EIGRP a VRF, jenž zasahuje do WAN, viz tabulka č. 6. Dodavatel zajistí integraci nových prvků do stávajícího směrovacího prostředí. Zadavatel požaduje předání návrhu úpravy konfigurace následujících prvků tak, aby konfigurace protokolů a prostředí byla co nejvíce jednotná.

Tabulka č. 6

| Aktivní prvek | Umístění (budova) | Název akt. Prvku | Software |
| --- | --- | --- | --- |
| Cisco 6500 | A-F230 | CR-UL-RTAF01 | Cisco IOS Software, s72033_rp Software (s72033_rp-IPSERVICESK9-M), Version 12.2 |
| Cisco 6500 | B | CR-UL-RTB01 | Cisco IOS Software, s72033_rp Software (s72033_rp-IPSERVICESK9_WAN-VM), Version 12.2 |
| Cisco 6500 | DK | CR-UL-RTD01 | Cisco IOS Software, s72033_rp Software (s72033_rp-IPSERVICESK9_WAN-VM), Version 12.2 |
| Cisco 6500 | I | CR-UL-RTI01 | Cisco IOS Software, s72033_rp Software (s72033_rp-IPSERVICESK9-M), Version 12.2 |
| Cisco 6500 | C | CR-UL-RTC01 | Cisco IOS Software, s72033_rp Software (s72033_rp-IPSERVICESK9-M), Version 12.2 |

Verifikační tabulka:

Tabulka č. 7

| Požadovaný parametr | Splňuje (ANO/NE) |
| --- | --- |
| Samostatný L2/L3 přepínač |  |
| Redundantní hot-swap napájecí zdroj (výpadek jednoho neovlivní funkci přepínače) |  |
| Příkon maximálně 5000W |  |
| Rozpětí napájecího napětí 208 – 250VAC 50Hz |  |
| Redundantní hot-swap ventilátory |  |
| Redundantní hot-swap řídící moduly |  |
| Linkové karty (provedení hot-swap) |  |
| 2 řídící moduly zapojené tak, aby při výpadku jednoho z nich, byla zajištěna funkcionalita směrovače bez nutnosti restartu |  |
| Chlazení front-back |  |
| Zabudovatelné do standardního 19’’ technologického stojanu |  |
| Maximální velikost 21 RU |  |
| Maximální hmotnost 200kg |  |
| Možnost provozovat při teplotách 5 – 40 stupňů Celsia a vlhkosti 10 - 85% |  |
| Minimálně 4 porty 40 GE |  |
| Minimálně 40 portů 1/10 GE optický |  |
| Minimálně 80 portů 100M/ 1G BASE-T |  |
| Osazení všech poptávaných optických portů originálními moduly, které jsou připraveny pro kabeláž typu single-mode |  |
| Dodání kabeláže o minimální délce 15m ke každému optickému portu (E2000/APC – SC) |  |
| Velikost MAC tabulky: min. 16 000 |  |
| Velikost IPv4 směrovací tabulky: min. 16 000 |  |
| Velikost IPv6 směrovací tabulky: min. 8 000 |  |
| Počet aktivních VLAN: min. 4000 |  |
| Propustnost: min. 5 Tbps |  |
| Výkon: min. 2200 Mpps |  |
| IPv6 přepínání v hardware |  |
| MAC address learning a L2 bridging v hardware |  |
| STP/RSTP/MSTP/PVST+ |  |
| SNMP v1/v2/v3 |  |
| 802.1ab – Link Layer Discovery Protocol (LLDP) |  |
| LLDP-MED (Media Endpoint Discovery) |  |
| LAG(802.3ad) |  |
| Multi-chassis LAG (M-LAG) |  |
| Statické směrování (v IPv4 a v IPv6), OSPF, OSPFv2, OSPFv3, RIPv2, RIPng, IS-ISv6 |  |
| Rozdělení L3 směrovací tabulky (VRF) |  |
| SSHv2 klient/server, SFTP server |  |
| SNTP/NTP klient, NTP server |  |
| DHCP server |  |
| DNS klient |  |
| Správa prostřednictvím CLI (Command Line Interface); lokální konzole a vzdálený přístup |  |
| Oddělený ethernet port pro management (out-of-band management) |  |
| Autentizace, autorizace a accounting administrátorů; podpora lokální databáze a RADIUS, TACACS |  |
| Podpora ověřování jednotlivých příkazů administrátora přes RADIUS nebo TACACS |  |
| Syslog, s logováním na vzdálený syslog server |  |
| Dokumentované XML API |  |
| Port mirroring typu SPAN, RSPAN |  |
| Podpora skriptování založeném na jazyce TCL nebo Python |  |
| Automatická záloha konfigurace při změně konfigurace |  |
| Možnost uchování více verzí konfigurací na přepínači |  |
| Podpora 802.1x pro více MAC na jednom fyzickém portu |  |
| Port security; omezení počtu MAC adres na portu, statické MAC, možnost definování akcí při překročení |  |
| DHCP snooping |  |
| Trusted DHCP server ports |  |
| Omezení ARP learning z DHCP |  |
| Ochrana před DoS útokem (ochrana Control Plane, rate limiting pro traffic na CPU) |  |
| Klasifikace a tagování na základě ToS, L3 protokolu, IP adresy, L4 portu |  |
| Ingress/egress ACL na porty |  |
| Prioritizace na základě klasifikace, podpora WRED |  |
| Definování propustnosti na základě klasifikace |  |
| QoS min. 8 queues na port |  |
| Podpora min. 100VRF |  |
| Ochrana před traffic/packet storms (broadcast/multicast) |  |
| Podpora VXLAN |  |
| Ochrana STP (Root Guard, BPDU guard) |  |
| Podpora IPv6 RA-Guard |  |
| Jumbo frames min. 9000 Byte |  |
| Zařízení bude dodáno včetně všech licencí pro požadovanou funkcionalitu. Požadujeme časově neomezené licence. |  |
| Internet Group Management Protocol (IGMP) v1/v2/v3 |  |

## Software pro řízení přístupu uživatelů k síti a síťovým aktivním prvkům

Součástí poptávaného  řešení je i systém zajišťující řízení přístupu administrátorů a uživatelů k síti a k administraci síťových prvků. Jeho cílem je především zajištění centrálně řízené autentizace, autorizace a accounting pro přístupy na příkazové řádky a grafické rozhraní dodávaných, ale i stávajících aktivních prvků.

Dále bude stejná platforma zajišťovat RADIUS autentizaci, autorizaci a accounting pro přístup koncových uživatelských zařízení k datové síti jako takové.

Systém musí být plně redundantní tak aby výpadek služeb jedné instance neohrozil přístup k datové síti. Zároveň musí být jeho instance dále rozšiřitelné na jednotlivé lokality provozovatele pro zajištění provozu v případě výpadku spojení aktivního prvku a AAA platformy.

Součástí dodávky požadujeme plnou implementaci serverové části řešení pro všechny dodávané komponenty. Součástí dodávky dále požadujeme implementaci na všech poptávaných a dodaných zařízeních a na 10-ti  dalších aktivních prvcích v již existující infrastruktuře na všech jejich portech pro ověření požadovaných funkcionalit. Detailní požadavky na poptávané řešení viz. verifikační tabulka 8.

Tabulka č. 8

| Požadovaný parametr | Splňuje (ANO/NE) |  |
| --- | --- | --- |
| Forma dodání: Minimálně jedna fyzická a dvě virtuální appliance pro VMware. |  |  |
| Pokud je řešení licencováno na zařízení či uživatele, požadujeme minimální celkovou kapacitu řešení pro počet současně autentizovaných zařízení či uživatelů 10 000. |  |  |
| Pokud je řešení licencováno na počet aktivních prvků, požadujeme minimální celkovou kapacitu řešení pro 500 aktivních prvků. |  |  |
| Pokud je řešení licencováno na počet portů, požadujeme minimální celkovou kapacitu řešení pro 20000 portů. |  |  |
| Pokud je řešení licencováno jiným nepopsaným způsobem, uchazeč zalicencuje řešení tak, aby plně pokrývalo všechny uživatele (8000), zařízení (10000) a aktivní prvky (500) a porty (20000) zadavatele. |  |  |
| Řešení musí poskytovat vysokou dostupnost tak aby v případě výpadku primárního AAA serveru převzal jeho roli sekundární server. |  |  |
| Řešení musí umožňovat distribuci přes cluster minimálně 12 virtuálních či fyzických appliance pro možnost distribuce zátěže a geografické zálohování. |  |  |
| Konfigurace autentizačních politik v rámci clusteru je centralizována a nevyžaduje manuální znovukonfiguraci na každé appliance. Konfigurace se sychronizuje napříč clusterem v reálném čase. |  |  |
| Cluster musí poskytovat vysokou dostupnost pro všechny funkcionality řešení a zároveň možnost navýšení počtu podporovaných uživatelů přidáním další instance. |  |  |
| Možnost napojení se na minimálně 7 Active Directory zdrojů pro geografické zálohování externí databáze identit. |  |  |
| Podpora 802.1X a TACACS+ autentizace pro bezdrátové sítě, Ethernet LAN sítě a VPN připojení. |  |  |
| Podpora mechanismu řízení přístupu do sítě pro aktivní prvky plně nepodporující 802.1X. Zjištění připojeného uživatele skrze protokol WMI. Vynucení politik připojení a detekce připojené stanice skrze SNMP. |  |  |
| Podpora minimálně 10ti předních světových výrobců síťových zařízení (LAN switche, WiFi řešení, obecně přístupové datové sítě). |  |  |
| Požadované metody autentizace uživatelů a zařízení: PEAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLS, MAC autentizace, povolení MAC autentizace neznámých klientů. |  |  |
| Podpora RADIUS CoA dle RFC3576. |  |  |
| Podpora autorizace zařízení a uživatelů na základě kontextových informací jako čas, místo připojení, osobní profil či skupina v AD. |  |  |
| Možnost TACACS+ autentizace správců síťových zařízení. |  |  |
| Autorizace zadávaných CLI příkazů ze strany administrátora autentizovaného skrze TACACS+ na jednotlivých prvcích. |  |  |
| Další požadované autentizační a autorizační zdroje a metody: LDAP, Microsoft AD, Token, generická SQL databáze, Kerberos, HTTPS web autentizace, Single Sign-On (minimálně SAML 2+ IdP a SP, OAuth). |  |  |
| Možnost integrace s MDM (Mobile Device Management) platformami třetích stran. Minimálně pro tři přední výrobce MDM řešení. Případná licence musí být součástí řešení a časově neomezená. |  |  |
| Podpora REST API pro většinu základních úkonů AAA platformy. |  |  |
| Sběr dodatečných informací o připojených zařízeních (“profiling”) jako jsou DHCP volby klienta, HTTP uživatelský agent, předvolba MAC adresy či stav otevřených portů daného zařízení. Tyto informace musí být možné využít pro doplňkové ověření přístupu zařízení do sítě. Informace pro profiling musí být možné získat přímým monitorováním provozu, přímo jako výsledek práce aktivních prvků, příjmem flow metadata informací a integrovaným NMAP skenovacím nástrojem. |  |  |
| Podpora LAN a WLAN portálu pro hosty s HTTP/HTTPS autentizací. Možnost vytváření dočasných uživatelských guest účtů skrze netechnické uživatelské rozhraní odděleného od hlavního administrativního rozhraní. |  |  |
| Funkce portálu pro hosty je řešena stejnými licencemi jako základní řízení přístupu. Pokud ne, je třeba nabídku doplnit o guest licence ve stejném počtu. |  |  |
| Možnost rozšíření systému o bezpečnou registraci soukromých zařízení do interní sítě na základě uživatelských údajů externí autentizační databáze jako např. AD či LDAP. Uživatel musí být schopen jednoduchým uživatelským wizardem instalovat osobní certifikát a síťový profil na své soukromé zařízení (BYOD systém). |  |  |
| Certifikační autorita pro vydávání certifikátů na soukromá zařízení musí být součástí AAA platformy. |  |  |
| Podpora protokolu SCEP. |  |  |
| Hosté či interní uživatelé musí mít možnost přístupu do samoobslužného portálu pro správu svých vlastních registrací. |  |  |
| Možnost rozšíření systému o aktivní bezpečnostní skenování koncových zařízení pomocí agenta instalovaného na přistupujícím zařízení, agenta musí být možné provozovat jako systémovou službu i jako uživatelskou aplikaci. Kontrola registrů, nastavení firewall, aktuálnost antivirové databáze, redukce aktivních síťových rozhraní a kontrola USB datových přenosů. |  |  |
| Jakékoliv funkční rozšíření systému musí být vždy v rámci stejné virtuální appliance jako je AAA systém. |  |  |
| Veškeré licence pro požadované funkcionality musí být součástí dodávky. Požadujeme časově neomezené licence. |  |  |

## Společná ustanovení pro obě kategorie zařízení

### Migrace

Součástí dodávky požadujeme kompletní službu přechodu ze stávajícího řešení na nové řešení tak, že nové řešení bude dodáno a umístěno do rozvaděče zároveň se stávajícím řešením a přepojení proběhne s maximální dobou výpadku 4 hodiny v jednotlivých lokalitách. Při nedodržení tohoto požadavku požaduje zadavatel smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- Kč.

### SLA

Součástí dodávky požadujeme i systém aktivní podpory po dobu 60 měsíců, kdy dodavatel bude zajišťovat bezproblémový provoz regionální sítě. Maximální neplánovaná doba nedostupnosti je počítána měsíčně a nesmí překročit 60 minut. Při nedodržení tohoto požadavku požaduje zadavatel smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každou započatou hodinu neplánované nedostupnosti nad maximální sjednanou dobu nedostupnosti. Nedostupností se rozumí případ výpadku hardware nebo software dodaných směrovačů, s jakýmkoli dopadem na poskytované služby sítě, nejedná se o nefunkčnost způsobenou chybnou konfigurací nebo o případ, že je služba poskytována prostřednictvím záložní trasy. Součástí podpory požadujeme i přístup k aktuálnímu a bezchybnému firmware pro směrovače a případnou podporu při jeho aktualizaci a to minimálně jednou za 6 měsíců, nebo při každé publikované zranitelnosti používaného firmware.

### Školení

Součástí dodávky požadujeme proškolení systému konfigurace dodaného řešení pro minimálně čtyři správce počítačové sítě zadavatele v délce odpovídající minimálně pěti pracovním dnům ukončených základním certifikačním školením.

### Služby v rámci podpory

Součástí dodávky požadujeme servisní podporu v místě instalace odpovídající minimálně 10 MD v průběhu každého roku aktivní podpory (Celkem tedy 5 * 10 MD = 50 MD).

### Provozní podmínky zařízení:

Provoz zařízení musí být podporován při teplotách 0 – 40 stupňů celsia a vlhkosti 10 – 85%. Napájení každého zařízení požadujeme minimálně dvěma nezávislými zdroji součásti jednoho chassis v rozmezí napětí 208 – 240 VAC 50 Hz.

### Licence

Pokud jakákoli poptávaná funkcionalita vyžaduje speciální licenci, musí být součástí dodávky dodána kapacitně (počet spojení, IP adres, záznamů ve směrovací tabulce apod.) neomezená licence.

### Požadované transceivery + kabeláž

Všechny poptávané porty musí být osazeny originálními moduly výrobce zařízení tak, že optické moduly budou připraveny pro kabeláž typu single-mode s minimální podporovanou vzdáleností 10km. Formát modulu musí odpovídat navrženému rozhraní směrovače. Výjimku tvoří moduly popsané v kapitole „1. MPLS aktivní prvky pro regionální LAN“, které mají odlišné požadavky na minimální podporovanou vzdálenost a kabeláž k nim.

Ke každému poptávanému optickému portu musí být dodána i potřebná kabeláž o minimální délce 15 metrů, která v případě optické bude zakončena v polovině požadovaných portů konektorem E2000/APC a ve druhé polovině SC.

### Další požadavky

Požadujeme, aby součástí nabídky byly i produktové listy (včetně vyobrazení) a PN (part numbers) všech nabízených komponent.

### Akceptační testy

Zadavatel si vyhrazuje právo před uvedením řešení do produkčního provozu ověřit konfiguraci, tak jak je poptáváno v této technické specifikaci. Dodavatel v takovém případě musí pomocí detailních testů na jednotlivé požadované funkcionality prokázat, že nabízené funkcionality jsou i v reálném zařízení v souladu s technickou specifikací těchto zařízení.

Testovací okruhy budou následující:

- Funkční testy kompatibility napojení do stávající infrastruktury

Kvantitativní ověření výkonnostních parametrů:

- Prokázání deklarovaných přenosových rychlostí

- Kapacit hardware a software tabulek

- Výkonu směrování, přepínání a šifrování

Kvalitativní testování jednotlivých protokolů v technické specifikaci:

- Funkčnost požadovaných protokolů a jejich chování dle standardů

Zadavatel si vyhrazuje právo v případě zjištění nesouladu dodaného řešení s touto technickou specifikací řešení nepřevzít bez náhrady vynaložených nákladů dodavateli a požadovat smluvní pokutu 500 000,- Kč za nedodržení této technické specifikace.

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 Technická specifikace:

V ……………………..……… dne ………………

Za společnost

………………………………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka

…………………………………………………….