Část 1: Komunikační a signalizační systém Sestra-Pacient pro porodní sály:

Popis:

- Komunikace systému bude probíhat na bázi IP protokolu.

- Celý systém bude zálohován pro případ výpadku elektrické energie na 30 minut.

- Hlavní terminál sester, se zobrazováním událostí a hovoru s pacienty.

- Otevírání zámku vstupních dveří na oddělení, interkom. – pouze pro odd. v Ústí nad Labem.

- Datový rozvaděč – napájení a propojování bude umístěno v uzamykatelném  datovém rozvaděči 19“ s průhlednými dvířky.

- Instalovaná kabeláž musí mít plášť LS0H (LSZH)

- Vybavení pokoje:

  - Signalizační světla nad vchodem do pokojů s LED žárovkami.

  - Pokojový terminál

  - Tlačítko nouzového volání na toaletě.

  - Táhlo nouzového volání ve sprše.

- Vybavení lůžka

  - Zásuvka pacienta s reproduktorem a držákem terminálu pacienta.

  - Terminál pacienta s vytrhávacím konektorem, tlačítkem volání a možností hovoru s ošetřujícím personálem.

- Celý systém musí fungovat samostatně, nezávisle na datovém propojení na další místa, mimo oddělení.

- Seznam náhradních dílů, které se dají uživatelsky vyměnit. Pro budoucí objednávání.

Místo instalace:

KZ Ústí nad Labem

- Porodní sály - 6 pokojů, 8 lůžek.

KZ Most

- Porodní sály - 2 pokoje, 8 lůžek.

- Stavební úpravy opravit vhodnými stavebními hmotami, hrubý úklid.