Příloha č. 3 Technická specifikace

„Dodávky kancelářského nábytku pro Krajskou zdravotní, a.s – ČÁST 2 Sedací nábytek“

Tento dokument přesně definuje požadavky zadavatele na předmět plnění výše uvedené veřejné zakázky.

Celokovové čekárenské lavice

- Celokovová konstrukce,

- Sedáky a opěráky vyrobeny z perforovaného plechu o tloušťce min. 1,5 mm,

- Omyvatelný a dezinfikovatelný povrch, vhodný pro používání ve zdravotnictví,

- Výškově nastavitelné kluzáky, na stranách lavice kovové područky,

- Nosnost minimálně 100 kg na 1 sedátko,

- Výška sedáku minimálně 400 mm.

Celokovová čekárenská lavice s polstrováním

- Celokovová konstrukce,

- Sedáky a opěráky vyrobeny z perforovaného plechu o tloušťce min. 1,5 mm,

- Sedáky a opěráky čalouněné materiálem dle Vyhlášky č. 23/2008 Sb. v minimálně 3 barevných provedeních,

- Omyvatelný a dezinfikovatelný povrch, vhodný pro používání ve zdravotnictví,

- Výškově nastavitelné kluzáky, na stranách lavice kovové područky,

- Nosnost minimálně 100 kg na 1 sedátko,

- Výška sedáku minimálně 400 mm.

Čalouněná čekárenská lavice

- Kovové podnoží v minimálně 2 barevných provedeních,

- Sedáky a opěráky čalouněné kvalitní látkou, kůží, koženkou nebo EKO-kůží v minimálně 3 barevných provedeních,

- Omyvatelný a dezinfikovatelný povrch, vhodný pro používání ve zdravotnictví,

- Výškově nastavitelné kluzáky,

- Nosnost minimálně 100 kg na 1 sedátko,

- Výška sedáku minimálně 400 mm.

Plastová čekárenská lavice

- Kovové podnoží v minimálně 2 barevných provedeních,

- Sedáky a opěráky plastové v minimálně 5 barevných provedeních,

- Omyvatelný a dezinfikovatelný povrch, vhodný pro používání ve zdravotnictví,

- Výškově nastavitelné kluzáky,

- Nosnost minimálně 100 kg na 1 sedátko,

- Výška sedáku minimálně 400 mm.

Jednací židle bez područek

- Kovové konstrukce v minimálně 2 barevných provedeních,

- Výška sedáku minimálně 440 mm,

- Nosnost minimálně 120 kg,

- Plastové koncovky nohou.

Jednací židle s područkami

- Kovové konstrukce v minimálně 2 barevných provedeních,

- Výška sedáku minimálně 440 mm,

- Nosnost minimálně 120 kg,

- Černé plastové koncovky nohou,

- Područky v barvě kovové konstrukce.

Dřevěná židle

- Kovová kostra v minimálně 2 barevných provedeních,

- Výška sedáku minimálně 440 mm,

- Stohovatelná,

- Korpus z tvarované jednodílné překližky potažený laminem v minimálně 3 barevných provedeních,

- Minimální výška židle 850 mm,

- Nosnost minimálně 110 kg.

Laboratorní židle

Laboratorní židle s opěrákem

- Sedák a opěrák z PUR,

- Omyvatelný a dezinfikovatelný povrch, vhodný pro používání ve zdravotnictví,

- Nastavení výšky sezení, výškové nastavení opěrky,

- 5-ti ramenný chromovaný kříž, nosnost min. 120 kg,

- Kolečka univerzální nebo na tvrdou podlahu,

- U zvýšené židle chromovaný výškově stavitelný opěrný kruh na nohy.

Laboratorní židle bez opěráku

- Výškově nastavitelný otočný sedák čalouněn v kožence nebo EKO-kůži,

- Omyvatelný a dezinfikovatelný povrch, vhodný pro používání ve zdravotnictví,

- Sedák o průměru minimálně 380 mm,

- 5-ti ramenný chromovaný kříž, nosnost min. 100 kg,

- Kolečka univerzální nebo na tvrdou podlahu.

Dřevěné křeslo

- Moření dřeva v minimálně 3 odstínech,

- Omyvatelný a dezinfikovatelný povrch, vhodný pro používání ve zdravotnictví,

- Čalouněno látkou, koženkou nebo EKO-kůží v minimálně 5 barevných provedeních,

- Otěruvzdornost min. 50 000 cyklů,

- Výška sedáku minimálně 370 mm, výška křesla minimálně 1000 mm.

Polohovací křeslo

- Polohovací křeslo s vysouvací podnožkou a ručními opěrky,

- Omyvatelný a dezinfikovatelný povrch, vhodný pro používání ve zdravotnictví,

- Čalouněno koženkou nebo EKO-kůží v minimálně 2 barevných provedeních,

- Výška sedáku min. 420 mm, šířka sedáku min. 470 mm, hloubka sedáku min. 480 mm, výška křesla minimálně 1000 mm,

- Nosnost minimálně 120 kg,

- Vysouvací podnožka s délkou ložné plochy min. 1700 mm.

Kancelářské židle

Kancelářská židle – síťovina

- Otočná, pojízdná,

- Výškově stavitelné područky,

- Synchronní mechanika s nastavením síly protiváhy a minimálně 4 polohy aretace,

- Sedák čalouněný látkou, šířka sedáku min. 500 mm, hloubka sedáku min. 450 mm,

- Opěrák čalouněný samonosnou síťovinou v minimálně 3 barevných provedeních,

- Otěruvzdornost min. 80 000 cyklů,

- Výškově nastavitelný sedák, celková výška židle min. 1050 mm,

- 5-ti ramenný kovový kříž, nosnost min. 130 kg,

- Kolečka univerzální nebo na tvrdou podlahu.

Kancelářská židle – látková

- Otočná, pojízdná,

- Výškově stavitelné područky,

- Synchronní mechanika s nastavením síly protiváhy a minimálně 4 polohy aretace,

- Sedák a opěrák čalouněný látkou, šířka sedáku min. 480 mm, hloubka sedáku min. 450 mm,

- Minimálně ve 3 barevných provedeních,

- Omyvatelný a dezinfikovatelný povrch, vhodný pro používání ve zdravotnictví,

- Otěruvzdornost min. 80 000 cyklů,

- Výškově nastavitelný sedák, celková výška židle min. 1050 mm,

- 5-ti ramenný kovový kříž, nosnost min. 130 kg,

- Kolečka univerzální nebo na tvrdou podlahu.

Kancelářská židle – látková

- Otočná, pojízdná,

- Výškově stavitelné područky,

- Asynchronní mechanika s nastavením síly protiváhy a minimálně 4 polohy aretace,

- Sedák a opěrák čalouněný látkou, šířka sedáku min. 480 mm, hloubka sedáku min. 450 mm,

- Minimálně ve 3 barevných provedeních,

- Omyvatelný a dezinfikovatelný povrch, vhodný pro používání ve zdravotnictví,

- Otěruvzdornost min. 80 000 cyklů,

- Výškově nastavitelný sedák, celková výška židle min. 1050 mm,

- 5-ti ramenný kovový kříž, minimální nosnost dle katalogu zadavatele,

- Kolečka univerzální nebo na tvrdou podlahu.

Kancelářská židle – kožená

- Otočná, pojízdná,

- Pevné područky s měkkým čalouněním v barvě židle,

- Houpací mechanika s nastavením síly protiváhy,

- Sedák a opěrák čalouněný EKO – kůží nebo koženkou, šířka sedáku min. 500 mm, hloubka sedáku min. 500 mm,

- Minimálně ve 3 barevných provedeních,

- Omyvatelný a dezinfikovatelný povrch, vhodný pro používání ve zdravotnictví,

- Otěruvzdornost min. 80 000 cyklů,

- Výškově nastavitelný sedák, celková výška židle min. 1050 mm,

- 5-ti ramenný kovový kříž, minimální nosnost dle katalogu zadavatele,

- Kolečka univerzální nebo na tvrdou podlahu.

Manažerská židle – pravá kůže

- Otočná, pojízdná,

- Pevné područky s měkkým čalouněním v barvě židle,

- Houpací mechanika s několikanásobnou blokací a nastavením síly protiváhy opěráku dle hmotnosti uživatele,

- Sedák a opěrák čalouněný pravou kůží v minimálně 2 barevných provedeních, šířka sedáku min. 500 mm, hloubka sedáku min. 500 mm, sedák křesla z komfortní pěny,

- Omyvatelný a dezinfikovatelný povrch, vhodný pro používání ve zdravotnictví,

- Otěruvzdornost min. 80 000 cyklů,

- Výškově nastavitelný sedák, celková výška židle min. 1150 mm,

- 5-ti ramenný kovový kříž, minimální nosnost 130 kg,

- Kolečka univerzální nebo na tvrdou podlahu.

Manažerská židle – síťovina

- Otočná, pojízdná,

- Výškově, hloubkově a úhlově stavitelné područky,

- Synchronní mechanika s nastavením síly protiváhy a minimálně 4 polohy aretace,

- Sedák čalouněný z prodyšné látky, v minimálně 3 barevných provedeních,

- Opěrák a hlavová opěrka čalouněny samonosnou síťovinou,

- Výškově stavitelný opěrák,

- Hloubkově stavitelná bederní opěrka,

- Hloubkový posuv sedáku, výškově nastavitelný sedák, šířka sedáku min. 490 mm, hloubka sedáku min. 490 mm,

- Úhlově stavitelná opěrka hlavy,

- Celková výška židle min. 1170 mm,

- 5-ti ramenný kovový kříž, minimální nosnost 130 kg,

- Kolečka univerzální nebo na tvrdou podlahu.

Válenda

- Rozměry (š x h x v) – min. 1950 mm x min. 850 mm x min. 400 mm,

- Korpus vyrobený z laminované dřevotřísky o šířce min. 19 mm, hrany olepeny ABS hranou min. 0,5 mm, minimálně ve 2 barevných provedeních,

- Úložný prostor,

- Potahová látka – otěruvzdornost min. 30 000 cyklů, min. 2 barevné provedení,

- Pružinová matrace s min. výškou 150 mm,

- Minimální nosnost 120 kg.

Jednolůžková postel s čelem

- Vyrobené z laminované dřevotřísky o šířce min. 25 mm,

- Rozměry (d x š x v) – délka min. 2050 mm x šířka min. 950 mm x výška nožního čela a pelesti min. 450 mm, výška hlavového čela min. 650 mm,

- Rošt tvořen z pevných dřevěných lamel,

- Matrace – 900 x 2000 mm, profilovaná z PUR pěny, výška min. 150 mm, snímatelný pratelný potah.

Sedací souprava – kovová kostra (křeslo, trojkřeslo)

- Elegantní kovová kostra,

- Čalouněno v EKO – kůží nebo kožence, opěrák v minimálně 2 barevných provedeních,

- Výplň sedáku – PUR pěna s pružinami,

- Plastové kluzáky zabraňující poškrábání podlahových krytin,

- Výška sedu min. 400 mm, hloubka sedu min. 440 mm,

- Rozměry (š x h x v) – křeslo – min. 670 mm x min. 720 mm x min. 700 mm,

- Rozměry (š x h x v) – trojkřeslo – min. 1780 mm x min. 720 mm x min. 700 mm.

Rozkládací pohovka

- Čalouněno látkou nebo koženkou, otěruvzdornost min. 50 000 cyklů,

- Vhodné pro užívání ve zdravotnictví,

- Minimálně 3 barevných provedení,

- Vyrobeno z kvalitní PUR pěny,

- Postranní područky.

Dvoumístná

- Rozměry (š x h x v) – min. 1450 mm x min. 800 mm x min. 800 mm,

- Plocha lůžka min. 1850 mm x 1200 mm,

- Výška sedáku – min. 400 mm, hloubka sedáku min. 500 mm,

- Rozkládací bez úložného prostoru.

Třímístná

- Rozměry (š x h x v) – min. 2000 mm x min. 850 mm x min. 800 mm,

- Plocha lůžka min. 1850 mm x min. 1200 mm,

- Výška sedáku – min. 400 mm, hloubka sedáku min. 500 mm,

- Rozkládací s úložným prostorem.

Pohovka

- Čalouněno látkou nebo koženkou, otěruvzdornost min. 50 000 cyklů,

- Vhodné pro užívání ve zdravotnictví,

- Minimálně 3 barevných provedení,

- Vyrobeno z kvalitní PUR pěny,

- Se zádovými opěráky,

- Postranní područky,

- Nerozkládací, bez úložného prostoru,

- Kombinovatelné mezi sebou do sestav.

Křeslo

- Rozměry (š x h x v) – min. 800 mm x min. 750 mm x min. 750 mm,

- Výška sedáku – min. 400 mm, hloubka sedáku min. 500 mm.

Dvoumístná

- Rozměry (š x h x v) – min. 1400 mm x min. 750 mm x min. 750 mm,

- Výška sedáku – min. 400 mm, hloubka sedáku min. 500 mm.

Třímístná

- Rozměry (š x h x v) – min. 1850 mm x min. 850 mm x min. 800 mm,

- Výška sedáku – min. 400 mm, hloubka sedáku min. 500 mm.

Rozkládací sedací souprava rohová s úložným prostorem

- Čalouněno látkou nebo koženkou, otěruvzdornost min. 50 000 cyklů,

- Vhodné pro užívání ve zdravotnictví,

- Minimálně 2 barevných provedení,

- Vyrobeno z kvalitní PUR pěny,

- Se zádovými opěráky,

- Postranní područky,

- Rozkládací s úložným prostorem,

- Pravé a levé provedení,

- Rozměry (š x h x v) – min. 2200 mm, min. 1500 mm, min. 800 mm,

- Výška sedáku – min. 400 mm, hloubka sedáku min. 500 mm,

- Plocha lůžka min. 1850 mm x min. 1200 mm.

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akceptace dokumentu Příloha č. 3 Technická specifikace:

V ……………………..……… dne ………………

Za společnost

………………………………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka

…………………………………………………….

Jméno a příjmení, podpis