Příloha č. 3a – Technická specifikace

Část 1 - Transportní lehátka

Popis

Transportní lehátka pro převoz pacientů v areálu nemocnice.

Seznam požadovaných položek:

- 3 ks	Transportní lehátko (Nemocnice Chomutov, o.z., Interní oddělení)

- 1 ks	Transportní lehátko (Nemocnice Chomutov, o.z., Rehabilitace)

- 3 ks	Transportní lehátko (Nemocnice Teplice, o.z., Centrální dispečink sanitářů)

- 1 ks	Transportní lehátko (Nemocnice Děčín, o.z., ORL)

- 1 ks	Transportní lehátko (Nemocnice Děčín, o.z., Interní oddělení)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Specifikace

- Stabilní podvozek na 4 kolečkách o průměru 200 nebo 150 mm

- Alespoň 2 brzditelná kolečka centrální brzdou

- Aretace koleček pro přímý směr jízdy

- Ložná plocha:

  - rozměry min. 190 x 60 cm

  - dvoudílná pro nastavení pacienta do polohy vsedě

  - RTG transparentní (nemusí být nutně v celé délce)

- Zádový díl nastavitelný až do minimálně +60°

- Vhodná odnímatelná matrace ložné plochy s omyvatelným povrchem

- Nastavení výšky ložné plochy pomocí hydraulického pohonu

- Nastavení výšky ložné plochy v rozmezí minimálně 65 až 90 cm od země

- Nosnost min. 200 kg

- Spustitelné (sklopné) boční zábrany (postranice)

- Madla pro obsluhu u obou čel lehátka – sklopné alespoň u hlavy pacienta

- Nárazové disky v rozích lehátka

- Držák kyslíkové láhve

- Infuzní stojan z kovového materiálu – odnímatelný

- Bezpečnostní pásy – 2 kusy

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3a Technická specifikace pro část 1:

V ……………………..……… dne ………………

Za společnost

………………………………………………………

Osoba oprávněná jednat za účastníka

…………………………………………………….