Transportní ventilátor pro Nemocnici Most, o.z.

Popis:

Transportní ventilační přístroj pro oddělení ARO pro umělou plicní ventilaci pacientů při převozu na vyšetření v rámci nemocnice.

Technická specifikace:

- Transportní ventilační přístroj pro děti i dospělé

- Ventilační režimy tlakově řízené a objemově řízené min. CMV, PS a SIMV

- Integrovaný displej pro zobrazení ventilační křivky a nastavených parametrů

- Nastavitelné parametry:

  - objem dechu od 50 ml

  - tlak v dýchacích cestách

  - FiO2 minimálně v rozsahu 40 – 100 %

  - frekvence dýchání minimálně 2 – 60 /min

  - PEEP minimálně v rozsahu 0 – 20mbar

  - Flowtrigger minimálně 1-15 l/min

- Monitoring hodnot:

  - MV spont

  - F spont

  - EtCO2

- Ovládání otočnými ovladači nebo kombinací ovladačů a dotykové obrazovky

- Možnost neinvazivní ventilace maskou

- Napojení na medicinální kyslík i na tlakovou bombu O2

- Integrovaná kapnometrie

- Akustické i vizuální alarmy

- Hmotnost maximálně 6,5 kg s baterií

- Uchycení na lůžko při transportu i na eurolištu

- Napájení ze sítě i z interní baterie či pomocí jiné technologie

- Výdrž baterie při převozu min. 4 h

- Součástí dodávky musí být příslušenství pro plnou funkcionalitu přístroje minimálně však:

  - pacientský okruh, znovupoužitelný

  - nabíjecí baterie v případě napájení z interní baterie

  - příslušenství pro měření vydechovaného CO2

  - resuscitační maska

  - senzor pro měření O2

  - PEEP senzor

- Testovací plíce

- Provoz na 240 V / 50 Hz i na baterie