Fetální monitor

Popis: Intrapartální fetomaternální CTG monitor pro sledování rodičky a dítěte před porodem a během porodu.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Kardiotokograf (CTG fetální monitor) - Intrapartální CTG

- Intrapartální monitor

- Dvoukanálový přístroj pro snímání dvojčat

- Verifikace kanálů mezi plody a mezi matkou a plody

- Monitorování děložních stahů (TOCO)

- Snímání srdeční frekvence plodů (FHR)

- Automatická detekce pohybu plodů (AFM)

- Přímé snímání EKG plodu (DECG)

- Přímé měření nitroděložního tlaku (IUP)

- Sondy voděodolné s délkou kabelu minimálně 2,5m:

  - 1x TOCO sonda

  - 2x US sonda

  - Minimálně pět (5) elektrod včetně potřebné kabeláže pro přímé měření EKG plodu (skalpová elektroda)

  - Alespoň jedna elektroda včetně potřebné kabeláže pro snímání nitroděložního tlaku

- Regulovatelná hlasitost ozev plodu

- Snímání EKG matky

- Snímání NIBP matky

- Snímání SpO2 matky

- Barevný LCD displej s úhlopříčkou minimálně 6“

- Ovládání v českém jazyce

- Integrovaná termo tiskárna

  - Nastavitelná rychlost tisku

- Ukládání měřených parametrů s možností pozdějšího vytisknutí

- Záznam naměřených dat v rozsahu minimálně 6 hodin

- Zvukové a vizuální alarmy

- Nastavitelnost mezí (limitů) alarmů pro měřené parametry

- Nastavitelnost hlasitosti alarmů

- Nastavení data a času

- Saturační čidlo s kabelem pro snímání SpO2 matky

- Manžeta s tlakovou hadicí pro snímání NIBP matky – 3 ks z různou velikostí

- Možnost budoucího rozšíření o připojení bezdrátových snímacích sond tzv. CTG telemetrické jednotky se sondami umožňující také monitoraci dvojčat

- Příslušenství k umístění přístroje:

  - 1 ks	pojízdný stolek se dvěma šuplíky, minimálně 2 brzditelná kolečka

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne …(vyplní účastník)…

Za společnost

………………………(vyplní účastník)………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….