# Příloha č. 3 Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem „Barevné multifunkční zařízení, Nemocnice Most, o. z.“

Verifikační tabulka

| Parametr | Minimální požadavek | splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Technologie tisku | Laser, barevný |  |
| Funkce | zabezpečený tisk, kopírování, skenování |  |
| Formát tisku / kopírování / skenování | A4, A3, dlouhý papír 297 x 1 200 mm |  |
| Kvalita tisku | rozlišení 600 x 600 dpi |  |
| Rychlost tisku | minimálně 30 stran formátu A4 za minutu (barevně i černobíle) |  |
| Doba zahřívání | 20 sekund a méně |  |
| Oboustranný tisk | automatický oboustranný tisk |  |
| Podpora tiskových jazyků | PCL 5c, PCL6, PostScript level 3, XPS |  |
| Max. měsíční zatížení 1) | 100.000 stran / měsíc |  |
| Zařízení musí podporovat | přímý tisk PDF dokumentů z USB flash pamětí |  |
| Další funkce pro kopírování | kopírování dokladů (zkopírování obou stran dokladu na jednu stranu výstupního dokumentu) |  |
| Rychlost skenování | minimálně 30 stran formátu A4 za minutu (barevně) |  |
| Skenování do formátů | PDF, PDF/A, TIFF a JPG |  |
| Možnosti skenování | přímé skenování do e-mailu, SMB a FTP, podpora průběžného vyhledávání e-mailových adres příjemců během zadávání pomocí LDAP protokolu, skenování do USB flash pamětí, skenování, dokumentů z plochého lože (např. knih) i z automatického oboustranného podavače, síťový TWAIN, WSD skenování |  |
| Paměť | minimálně 2GB |  |
| Pevný disk | minimálně 250 GB |  |
| Vstupní kapacita médií2) | boční podavač na 150 listů, automatický oboustranný podavač originálů pro kopírování a skenování, velkokapacitní kazetu na 2 500 listů |  |
| Podporované typy médií | papír velikosti A6-SRA3 (s gramáží až 256 g/m2) |  |
| Rozhraní | LAN rozhraní Fast Ethernet 10/100, USB port pro připojení tiskárny, USB port pro připojení USB flash paměti |  |
| Podpora protokolů | TCP/IP, IPv4/IPv6, SNMP |  |
| Ovládací panel | Minimálně 9″, dotykový, v českém jazyce, možnost vytváření „rychlých voleb“ pro často opakované akce |  |
| Kapacita toneru | kapacita kazety spotřebního materiálu (černá i barevná) min. 13 000 stran |  |
| Ovladačem podporované operační systémy | MS Windows 10 Pro, MS Windows 8.1 Pro, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2016 R2, pro 32 i 64 bitové varianty, v českém jazyce |  |
| Zabezpečení zařízení a dat | schopnost zabezpečení webu zařízení heslem, schopnost zamknutí funkcí správy zařízení na ovládacím panelu, schopnost zablokování lokálních portů zařízení (např. zakázání tisku přes lokální USB port) |  |
| Zabezpečení přístupu uživatelů k zařízení | systém SAFEQ5 (licence + podpora na 3 roky) spolu s terminálem a kompatibilní čtečkou karet (typ karet - bezkontaktní čipová karta HID Frekvence: 125kHz, Označení: ISO, Prox II, 1386, Formát: HID 26 bit, Wiegand) |  |
| Záruční doba | Minimálně 3roky garantovaná výrobcem s možností ověření na www portálu výrobce |  |
| Záruční servis | garance výrobce na dodávky identického ND po dobu min. 5-ti let od ukončení výroby modelu |  |

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne …(vyplní účastník)…

Za společnost

………………………(vyplní účastník)………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….