Porodní lůžko

Popis: Porodní postel pro pacientky před, po a během porodu na porodní sál.

Seznam požadovaných položek:

- 2 ks	Porodní lůžko

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Porodní lůžko

- Mobilní na 4 kolečkách o průměru 150 mm nebo 200 mm

- Alespoň 3 brzditelná kolečka

- Pacientské (uživatelské) zatížení lůžka alespoň 220 kg

- Pacientské (uživatelské) zatížení nožní části alespoň 90 kg

- Ložná plocha alespoň ze 3 dílů

- Elektricky nastavitelný zádový díl

- Elektricky nastavitelný sedací díl

- Elektricky nastavitelná výška ložné plochy

- Nastavení ložné plochy do Trendelenburgovy polohy

- Rozsah nastavení výšky alespoň od 62 do 95 cm včetně matrace

- Úhel nastavení zádového dílu v rozsahu alespoň 0 až +65 stupňů

- Podnožní díl zasunutelný pod sedací nebo odstranitelný

- Podnožní díl samostatně polohovatelný

- Jeden pár dělitelných podpěr nohou nastavitelných do polohy lýtkových opěr nebo opěr chodidel

- Úchyty pro rodičku u pánve rodičky

- Boční zábrany

- Bezešvé polstrování

- Odnímatelné čelo u hlavy pacientky

- Odpadní nádoba na sekrety – nerezová

- Pacientská hrazda

- Infuzní stojan součástí

- Držák/závěs pro ruční ovladač

- Výškově nastavitelná lékařská židle součástí nabídky