Vybavení operačního sálu – Myčka chirurgických nástrojů

Popis:

Myčka pro mytí a dezinfekci chirurgických nástrojů.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Myčka nástrojů

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

CTG telemetrie

- Volně stojící mycí a dezinfekční automat o velikosti komory 10 až 12 DIN sít

- Jednodveřové provedení

- Splňující požadavky EN 15883-1,2 a vyhl. 306/2012 Sb.

- Elektrický předehřev DEMI vody

- Prosklené dveře s bezpečnostním sklem

- Otevírání dveří vyklápěním dopředu, výjezd mycího koše na dveře

- Osvětlení mycí komory 2 halogenovými lampami

- Samonosná nerezová konstrukce, teplotně izolované opláštění

- Komora myčky z leštěné nerezové oceli

- Mikroprocesorové řízení s displejem v ČJ a automatickou diagnostikou

- Zobrazování chybových hlášení na displeji, akustická a optická signalizace

- 12 přednastavených programů volitelných přímo z klávesnice

- Automatické blokování dveří po spuštění programu

- Termická nebo chemická dezinfekce, dle času nebo parametru A0

- Elektronicky řízené dávkování mycích a dezinfekčních prostředků

- Příprava pro dávkování detergentů, vč. elektronických průtokoměrů a hladinoměrů

- Prostor pro uložení 2 kanystrů s detergenty 10 litrů nebo 2 kanystrů 5 litrů uvnitř přístroje výkonné sušení 3,5 kW

- HEPA filtr sušícího vzduchu s elektronickou kontrolou funkčnosti

Příslušenství:

- Výstup pro on-line monitoring, připojení přístroje k centrálnímu SW

- Mycí a dezinfekční detergenty – startovací balení min. na dva  programy

- Vestavěná tiskárna na nakládací straně

- Zavážecí koš s minimálně šesti policemi na síta