Mobilní vybavení  pro COS Nemocnice Teplice

Technická specifikace:

Anesteziologické vozíky:

- Materiál - elektrolyticky pozinkovaná ocel, tloušťka materiálu (plechu) min. 1 mm (nepřijatelné je řešení z nerezové oceli z důvodu možnosti používání popisovacích lišt a dalšího vybavení upevňovaných magneticky na dveře, zásuvky nebo korpusy skříní)

- Vhodná a odolná povrchová úprava (musí být odolná vůči UV záření, germicidnímu záření a běžně používaným desinfekčním prostředkům)

- Povrchově upravený práškovou epoxypolyesterovou barvou, barevné provedení čelních ploch podle vzorníku výrobce, korpusy  v neutrální barvě RAL 9002

- Korpusy skříní a čela zásuvek dvoustěnné s vlepenou izolací – prachotěsnou, zvukotěsnou

- Zásuvky musí být opatřené obvodovým těsněním

- 4 x kolečko o pr. 125 mm, s ochranou proti namotání nití, 2 s brzdou, plastové nárazníky

- Celonerezové uchytky zásuvek

- Provedení zaručující po ukončení životnosti snadnou recyklovatelnost.

Nerezový mobiliář:

- Materiál nerezová ocel 18/10

- Celoobvodové sváry pro hygienický povrch

- Stabilní konstrukce, vhodná pro zdravotnictví

Rozměry a konfigurace:

- 4 x anesteziologický vozík, rozměr 600 x 600 x 1010 mm

Vnitřní vybavení:

- 3 x zásuvky 600x150 mm

- 1 x zásuvka 600x300 mm

- 1 x ABS pracovní deska s třístrannou galerií

- 1 x nástavba na inj. Stříkačky a kanyly ( 4 + 5 nádobek)

- 1 x nerezový zásobník na 3 typy rukavic, magneticky uchycen na tělo vozíku

- 1 x sada boxů na nebezpečný odpad, magneticky uchycena na tělo vozíku

- 1 x odpadkový koš, 19l s víkem, magneticky uchycen na tělo vozíku

- 4 x stolek na odkládání nástrojů s hydraulickým nastavením výšky, rozměr 740x540x950/1350 mm

Popis provedení:

- těžká stabilní konstrukce se 3 rameny

- uzavřený hydraulický systém s nožním pedálem

- neodnímatelná stolní deska s vyvýšeným okrajem

- aretace otáčení pomocí šroubu

- nosnost min. 30 kg

- 3 plastová kolečka o pr. 75 mm, odolná proti otěru, nezanechavající šmouhy, 2 z nich antistatická

- 1 x držák pro kyslíkovou láhev 2l

- 1 x centrální zamykání zásuvek

- 4 x přípravný vozík pro STE kontejnery, rozměr 660 x 640 x 850 mm

Popis provedení:

- pro uložení 2 ks STE kontejnerů

- nerezová vrchní pracovní deska

- 2 x drátěná odkládací police pro víka STE kontejnerů

- spodní odkládací nerezová police

- 4 x kolečka o průměru 100 mm, 2 s brzdou

- plastové nárazníky

- 4 x přípravný vozík pro STE kontejnery, rozměr 660 x 400 x 850 mm

Popis provedení:

- pro uložení 1 ks STE kontejnerů

- nerezová vrchní pracovní deska

- 1 x drátěná odkládací police pro víko STE kontejneru

- spodní odkládací nerezová police

- 4 x kolečka o průměru 100 mm, 2 s brzdou

- plastové nárazníky

- 4 x schůdky pro operační sály, rozměr 600 x 350 x 220 mm

Popis provedení:

- odnímatelná profilovaná protiskluzová plocha

- plastové antistatické koncovky nožek

- jednostupňové provedení

- 2 x schůdky pro operační sály, rozměr 600 x 650 x 200/400 mm

Popis provedení:

- odnímatelná profilovaná protiskluzová plocha

- plastové antistatické koncovky nožek

- dvoustupňové provedení