Mobilní vybavení  pro CS Nemocnice Teplice

Technická specifikace:

Skladovací skříně:

- Materiál - elektrolyticky pozinkovaná ocel, tloušťka materiálu (plechu) min. 1 mm (nepřijatelné je řešení z nerezové oceli z důvodu možnosti používání popisovacích lišt a dalšího vybavení upevňovaných magneticky na dveře, zásuvky nebo korpusy skříní)

- Vhodná a odolná povrchová úprava (musí být odolná vůči UV záření, germicidnímu záření a běžně používaným desinfekčním prostředkům)

- Povrchově upravený práškovou epoxypolyesterovou barvou, barevné provedení čelních ploch podle popisu jednotlivých sestav, (dveře lakovány i z vnitřní strany), korpusy a krycí lišty soklů celoplošně v neutrální barvě RAL 9002

- Korpusy skříní a přední dveře dvoustěnné s vlepenou izolací – prachotěsnou, zvukotěsnou

- Dveře musí být opatřené celoobvodovým těsněním, závěsy s úhlem otevření min. 260° a případně zabudovanými zámky

- Police z nerezové oceli 18/10 o tl. min. 1 mm, umožňující snadnou údržbu a dezinfekci, s možností snadného přestavení.

- Velká variabilnost systému - možnost zabudovat nerezový systém pro uložení sterilizačních kontejnerů na teleskopických výjezdech, systém teleskopických kovových zásuvek a přestavitelných nerezových polic a jejich kombinaci

- Systém s minimem nedostupných míst pro údržbu a desinfekci směrem k podlaze a stěnám (např. přitmelením k podlaze, dokrytováním ke stěnám a nahoře šikmým zákrytem ke zdi)

- Možnost výškového přizpůsobení vzhledem k nerovnostem podlahy (sokl každé skříně s výškově stavitelnými skrytými nožkami, sokly zakrytovány krycím plechem)

- Provedení zaručující po ukončení životnosti snadnou recyklovatelnost.

.

Nerezový mobiliář:

- Materiál nerezová ocel 18/10

- Celoobvodové sváry pro hygienický povrch

- Stabilní konstrukce, vhodná pro zdravotnictví

Nerezové stoly a regály:

- Materiál nerezová ocel AISI 314

- Stolní desky sendvičového provedení

- Stabilní konstrukce z jäklů, vhodná pro zdravotnictví

- Nerezové police vyztuženy pro větší únosnost

Rozměry a konfigurace:

- 2 x vysoká skříň jednokřídlá, uzamykatelná, rozměr 600x470x1750 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 4 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná, rozměr 800x570x2100 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 4 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná, rozměr 1000x470x1750 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 4 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 2 x nerezový pojízdný regál s pevnýma policemi, rozměr 1400x700x1750 mm

Popis provedení:

- stabilní konstrukce z nerezových jäklů

- 5 ks plných pevných polic pro uložení cca 20 ks STE kontejnerů

- 4 kolečka o průměru 125 mm, 2 s brzdou

- 2 x stojan na operační galoše, rozměr 600 x 190 x 14000 mm , pro 24 párů obuvi

Popis provedení:

- 2x nástěnná nerezová lišta se 4 háčky

- 4x nástěnný nerezový drátěný držák pro 6 párů obuvi

- 2 x stojan na netkanou textilii, rozměr 1400 x 650 x 920 mm

Popis provedení:

- pro uložení 4 typů papírů do šířky 1300 mm

- nerezová konstrukce z jäklových profilů

- 4 x kolečka o průměru 100 mm, 2 s brzdou

- 1 x universální vozík nerezový, třípolicový, rozměr 830 x 625 x 1050 mm

Popis provedení:

- 3 odnímatelné nerezové police

- 4 x kolečka o průměru 125 mm, 2 s brzdou

- 2 x schůdky pro operační sály, rozměr 600 x 650 x 200/400 mm

Popis provedení:

- odnímatelná profilovaná protiskluzová plocha

- plastové antistatické koncovky nožek

- dvoustupňové provedení

- 1 x přípravný vozík pro STE kontejnery, rozměr 660 x 640 x 850 mm

Popis provedení:

- pro uložení 2 ks STE kontejnerů

- nerezová vrchní pracovní deska

- 2 x drátěná odkládací police pro víka STE kontejnerů

- spodní odkládací nerezová police

- 4 x kolečka o průměru 100 mm, 2 s brzdou

- plastové nárazníky

- 8 x přípravný vozík pro STE kontejnery, rozměr 660 x 400 x 850 mm

Popis provedení:

- pro uložení 1 ks STE kontejnerů

- nerezová vrchní pracovní deska

- 1 x drátěná odkládací police pro víko STE kontejneru

- spodní odkládací nerezová police

- 4 x kolečka o průměru 100 mm, 2 s brzdou

- plastové nárazníky

- 9 x vozík pro přepravu STE kontejnerů, otevřený, rozměr 820 x 700 x 1310 mm

Popis provedení:

- pro uložení 10 ks STE kontejnerů ½ STE

- nerezová pojízdná konstrukce z jäklů

- 10 x drátěná odkládací police pro STE kontejnery

- 4 x kolečka o průměru 125 mm, 2 s brzdou

- plastové nárazníky

- 2 x vozík pro přepravu STE kontejnerů, rozměr 600 x 500 x 1850 mm

Popis provedení:

- Pojízdný vozík se 4 páry háčků

- 1 x nerezový drátěný koš ½ STE se sešikmenými boky, rozměr 575x280x135 mm

- 3 x nerezová odkládací police pro STE kontejnery, rozměr 590x290x260 mm

- 4 x kolečka o průměru 75 mm, 2 s brzdou

- plastové nárazníky

- 5 x nerezový pracovní stůl, bez police, rozměr 1400x600x750 mm

Popis provedení:

- stabilní konstrukce z nerezových jäklů

- stolní deska sendvičového provedení

- zásuvkový blok pod deskou (2 uzamykatelné zásuvky)

- výškově stavitelné koncovky noh

- 4 x nerezový pracovní stůl, bez police, pojízdný, rozměr 1500x600x850 mm

Popis provedení:

- stabilní konstrukce z nerezových jäklů

- stolní deska sendvičového provedení

- 4 kolečka o průměru 100 – 125 mm, 2 s brzdou

- 1 x nerezový pracovní stůl, bez police, rozměr 2400x600x850 mm

Popis provedení:

- stabilní konstrukce z nerezových jäklů

- stolní deska sendvičového provedení

- zásuvkový blok pod deskou (2 uzamykatelné zásuvky)

- výškově stavitelné koncovky noh

- 1 x nerezový pracovní stůl, bez police, rozměr 1200x600x750 mm

Popis provedení:

- stabilní konstrukce z nerezových jäklů

- stolní deska sendvičového provedení

- zásuvkový blok pod deskou (2 uzamykatelné zásuvky)

- výškově stavitelné koncovky noh

- 2 x nerezový pracovní stůl, s policí, rozměr 1000x600x750 mm

Popis provedení:

- stabilní konstrukce z nerezových jäklů

- stolní deska sendvičového provedení

- výškově stavitelné koncovky noh

- 3 x nerezový nerezový regál s plnými pevnými policemi, rozměr 800x800x1800 mm

Popis provedení:

- stabilní konstrukce z nerezových jäklů

- 3 plné pevné police

- Police vyztužené pro vyšší zatížení