Speciální zdravotnický nábytek ARO Teplice

Medicínské použití: uložení sterilního materiálu a léků

Technická specifikace:

- Speciální systém pro uložení sterilního materiálu z vhodného materiálu, který nepodléhá destrukci vlivem používání ve zdravotnickém prostředí a standardních chemikálií pro povrchovou desinfekci

- Materiál - elektrolyticky pozinkovaná ocel, tloušťka materiálu (plechu) min. 1 mm (nepřijatelné je řešení z nerezové oceli z důvodu možnosti používání akrylátových popisovacích lišt a dalšího vybavení upevňovaných magneticky na dveře, zásuvky nebo korpusy skříní)

- Vhodná a odolná povrchová úprava (musí být odolná vůči UV záření, germicidnímu záření a běžně používaným desinfekčním prostředkům)

- Povrchově upravený práškovou epoxypolyesterovou barvou, barevné provedení čelních ploch podle popisu jednotlivých sestav, (dveře lakovány i z vnitřní strany), korpusy a krycí lišty soklů celoplošně v neutrální barvě RAL 1015

- Korpusy skříní a přední dveře dvoustěnné s vlepenou izolací – prachotěsnou, zvukotěsnou

- Dveře musí být opatřené celoobvodovým těsněním, závěsy s úhlem otevření min. 260°

- Pracovní desky musí být z vhodného materiálu umožňujícího snadnou údržbu a dezinfekci - z umělého kamene (např. Corian, Varicor atd.) – barva Designer White

- Police kovové, barevně lakované, umožňující snadnou údržbu a dezinfekci, s možností snadného přestavení.

- Vnitřní vybavení skříňových sestav obsahuje v  prostoru za dvířky systém kovových barevně lakovaných zásuvek s plnými teleskopickými výjezdy a nad dvířky zásuvku s lakovaným čelem . Zásuvky musí být vybaveny plnými teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a vnitřním dělením dle popisu jednotlivých sestav

- Systém s minimem nedostupných míst pro údržbu a desinfekci směrem k podlaze a stěnám (např. přitmelením k podlaze, dokrytováním ke stěnám a nahoře šikmým zákrytem ke zdi)

- Možnost výškového přizpůsobení vzhledem k nerovnostem podlahy (sokl každé skříně s výškově stavitelnými skrytými nožkami, sokly zakrytovány krycím plechem)

- Provedení zaručující po ukončení životnosti snadnou recyklovatelnost.

Rozměry a konfigurace:

- Sestavy do boxů:

- 3 x spodní skříňka se zásuvkou a křídlovými dveřmi dvojitá, rozměr 900x570x860 mm, barva dveří, zásuvky a zákrytu RAL 1015

Vnitřní vybavení:

- 2 x kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a  vnitřním přestavitelným dělením šířky zásuvky na 4 pole

- 1 x zásuvka o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a  vnitřním přestavitelným dělením šířky zásuvky na 4 pole

- 1 x pracovní deska z umělého kamene, rozměr 940 x 600 x 40 mm, zadní a boční lem 40 mm

- 1 x dolní boční zákryt

- 1 x krycí lišta soklu

- Montáž