Speciální zdravotnický nábytek Teplice sterilní sklady

Medicínské použití: uložení sterilního materiálu, léků a nástrojů

Technická specifikace:

- Speciální systém pro uložení sterilního materiálu z vhodného materiálu, který nepodléhá destrukci vlivem používání ve zdravotnickém prostředí a standardních chemikálií pro povrchovou desinfekci

- Materiál - elektrolyticky pozinkovaná ocel, tloušťka materiálu (plechu) min. 1 mm (nepřijatelné je řešení z nerezové oceli z důvodu možnosti používání popisovacích lišt a dalšího vybavení upevňovaných magneticky na dveře, zásuvky nebo korpusy skříní)

- Vhodná a odolná povrchová úprava (musí být odolná vůči UV záření, germicidnímu záření a běžně používaným desinfekčním prostředkům)

- Povrchově upravený práškovou epoxypolyesterovou barvou, barevné provedení čelních ploch podle popisu jednotlivých sestav, (dveře lakovány i z vnitřní strany), korpusy a krycí lišty soklů celoplošně v neutrální barvě RAL 9002

- Korpusy skříní a přední dveře dvoustěnné s vlepenou izolací – prachotěsnou, zvukotěsnou

- Dveře musí být opatřené celoobvodovým těsněním, závěsy s úhlem otevření min. 260° a případně zabudovanými zámky

- Police z nerezové oceli 18/10 o tl. min. 1 mm, umožňující snadnou údržbu a dezinfekci, s možností snadného přestavení.

- Velká variabilnost systému - možnost zabudovat nerezový systém pro uložení sterilizačních kontejnerů na teleskopických výjezdech, systém teleskopických kovových zásuvek a přestavitelných nerezových polic a jejich kombinaci

- Vnitřní vybavení skříňových sestav obsahuje v části vnitřního prostoru systém kovových barevně lakovaných zásuvek s plnými teleskopickými výjezdy v kombinaci s přestavitelnými nerezovými policemi a systém nerezových teleskopických výsuvů pro sterilizační kontejnery v kombinaci s přestavitelnými nerezovými policemi. Zásuvky musí být vybaveny plnými teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem

- Systém s minimem nedostupných míst pro údržbu a desinfekci směrem k podlaze a stěnám (např. přitmelením k podlaze, dokrytováním ke stěnám a nahoře šikmým zákrytem ke zdi)

- Možnost výškového přizpůsobení vzhledem k nerovnostem podlahy (sokl každé skříně s výškově stavitelnými skrytými nožkami, sokly zakrytovány krycím plechem)

- Provedení zaručující po ukončení životnosti snadnou recyklovatelnost.

Rozměry a konfigurace:

Místnost č. 257 - čistý sterilní sklad:

- 3 x vysoká skříň dvoukřídlá, rozměr 1100x670x2100 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 18 x teleskopické police pro STE kontejnery, koše a ostatní materiál

- 12 x přestavitelná nerezová police

- 1 x vysoká skříň dvoukřídlá,  rozměr 1100x670x2100 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem

- 5 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem

- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

2 x horní šikmý zákryt

1 x boční vysoký zákryt

2 x krycí lišta soklů

Místnost č. 251a sestava A - čistý sterilní sklad chodba:

- 2 x vysoká skříň dvoukřídlá, rozměr 1100x670x2100 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 18 x teleskopické police pro STE kontejnery, koše a ostatní materiál

- 12 x přestavitelná nerezová police

- 1 x vysoká skříň dvoukřídlá,  rozměr 1100x670x2100 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem

- 4 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem

- 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

2 x horní šikmý zákryt

2 x krycí lišta soklů

Místnost č. 251a sestava B - čistý sterilní sklad chodba:

- 2 x vysoká skříň dvoukřídlá, rozměr 1100x670x2100 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 18 x teleskopické police pro STE kontejnery, koše a ostatní materiál

- 12 x přestavitelná nerezová police

- 1 x vysoká skříň dvoukřídlá,  rozměr 1100x670x2100 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem

- 4 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem

- 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

2 x horní šikmý zákryt

2 x krycí lišta soklů

Místnost č. 251b sestava C - čistý sterilní sklad chodba:

- 2 x vysoká skříň dvoukřídlá, rozměr 1100x670x2100 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 18 x teleskopické police pro STE kontejnery, koše a ostatní materiál

- 12 x přestavitelná nerezová police

- 1 x vysoká skříň dvoukřídlá,  rozměr 1100x670x2100 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem

- 4 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem

- 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

2 x horní šikmý zákryt

2 x krycí lišta soklů

Místnost č. 251b sestava D - čistý sterilní sklad chodba:

- 2 x vysoká skříň dvoukřídlá, rozměr 1100x670x2100 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 18 x teleskopické police pro STE kontejnery, koše a ostatní materiál

- 12 x přestavitelná nerezová police

- 1 x vysoká skříň dvoukřídlá,  rozměr 1100x670x2100 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem

- 4 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem

- 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

2 x horní šikmý zákryt

2 x krycí lišta soklů

Místnost č. 251a,b čistý sterilní sklad chodba:

- 2 x nerezový pracovní stůl bez police, rozměr 1400x600x750 mm, zásuvkový blok pod deskou – 2 uzamykatelné zásuvky