Příloha č. 3 Technická specifikace

„Manipulační vozíky pro Krajskou zdravotní, a.s.“

Tento dokument přesně definuje požadavky zadavatele na předmět plnění výše uvedené veřejné zakázky.

Položka č. 1 - Vozík nemocniční 4 zásuvky

- celonerezové provedení konstrukce vozíku včetně plat a zásuvky z nerez oceli,

- 2 x samonosné plato s prolisem, rovnoměrné zatížení plata min. 50 kg,

- antirezonanční výztuha,

- 4 x zásuvka o výšce 6 cm, nosnost každé zásuvky min 20 kg,

- 4 x otočná kola o průměru min. 125 mm, z toho min. 2 kola bržděná,

- 4 x nárazník,

- celková nosnost vozíku min. 180 kg,

- čelo vozíku dle vzorníku barev dodavatele,

- centrální zamykání,

- rozměry: 80 x 60 x 95 cm.

Položka č. 2 – Vozík víceúčelový dvoupodlažní

- pojízdný stolek s 1 zásuvkou,

- materiál kov,

- výsuv zásuvky min. 70%,

- možnost výběru barvy laku na čele zásuvky dle vzorníku dodavatele,

- 4 kolečka o průměru min. 75 mm, z toho 2 kola bržděná,

- rozměry: 59 x 88 x 42 cm.

Položka č. 3 – Vozík dvoupodlažní

- konstrukce: kvalitní nerezová ocel,

- 2 x plato o min. nosnosti 100 kg/plato,

- antirezonanční výztuha,

- 4 x kvalitní plastové otočné kolo o min. průměru 125 mm, z toho min. 2 kola bržděná;

- nárazníky,

- celková nosnost vozíku min. 200 kg,

- rozměry: 115 x 73 x 89 cm.

Položka č. 4 – Vozík třípodlažní

- konstrukce: nerezová ocel,

- 3 x nerezové plato s prolisem min. 1 cm, min. nosnost 100 kg/plato,

- antirezonační výztuha,

- 4 x kvalitní plastové otočné kolo o průměru min. 125 mm, z toho min. 2 kola bržděná,

- celková nosnost vozíku min. 300 kg,

- rozměry: 115 x 73 x 108 cm.

Položka č. 5 – Vozík dvoupodlažní víceúčelový – nerezové plato

- konstrukce: nerezová ocel;

- 2 x nerezové plato s prolisem min. 1 cm, nosnost min. 50 kg/plato;

- 4x kvalitní plastové otočné kolo o průměru min. 125 mm, z toho 2 kola bržděná;

- nárazníky z kvalitního tvrzeného plastu;

- celková nosnost vozíku min. 100 kg;

- rozměr: 115 x 74 x 79 cm.

Položka č. 6 – Vozík přístrojový nerez

- kvalitní celonerezové provedení;

- 4 otočná plastová kola o průměru min. 75 mm, z toho 2 kola bržděná;

- 2 nerezové police o nosnosti min 50 kg/1 police;

- 1x zásuvka;

- rozměry: 66 x 86 x 48 cm.

Položka č. 7 – Stolek instrumentační nerez

- konstrukce z kvalitní nerezové oceli,

- 4 otočná plastová pogumovaná kola, z toho 2 kola bržděná,

- nosnost plata min. 10 kg,

- stavitelná výška plata v rozmezí min. 65 – 100 cm,

- rozměry: výška dle stavitelnosti plata, šířka 680 mm, hloubka 530 mm

Položka č. 8 – Vozík instrumentační dvoupodlažní

- konstrukce z kvalitní nerezové oceli,

- 2 x nerezové plato o nosnosti min. 100 kg,

- 4 x otočné kolo z kvalitního plastu o průměru min. 125 mm, 2 kola bržděná;

- nárazníky z kvalitního tvrzeného plastu,

- celková nosnost min. 200 kg;

- rozměry: 115 x 73 x 89 cm.

Položka č. 9 – Stojan závěsný na operační galoše

- mříž zhotovená z kvalitní nerezové oceli;

- vhodné k zavěšení na zeď pomocí nerezových závěsů;

- na mříž zavěšeno 7 šikmých polic z nerezové oceli;

- min. pro 20 párů galošů;

- šířka: 100 cm.

Položka č. 10 – Stolek instrumentační stavitelný

- konstrukce z ocelových lakovaných profilů;

- 2 plata z nerezové oceli, horní plato lisované se zaoblenými rohy;

- nosnost plata min. 20 kg;

- 4 gumová otočná kolečka, z toho 2 kolečka bržděná;

- rozměry: 64 x 85 x 48 cm.

Položka č. 11 – Stojan na misky s ohřevem

- celonerezové provedení;

- termostat: rozsah regulace teplot 30 - 80°C, možnost digitálního nastavení po 10°C,

- stojan s možností manuálního nastavení výšky v min. rozmezí 90 – 110 cm,

- 5 koleček o průměru min. 75mm, z toho min. 2 kola bržděná,

- včetně varné misky o objemu,

- napájení ze sítě,

- antistatická úprava.

Položka č. 12 – Stolek instrumentační hydraulický

- celonerezové provedení;

- uzavřený hydraulický systém s plynulým nastavením zdvihu v min. rozmezí 100 – 130 cm;

- horní nerezová lisovaná deska s možností otáčení kolem osy o 360º, jištění aretačním šroubem;

- nosnost desky min. 30 kg;

- základna tvaru H;

- 4 antistatická kola o průměru min. 100 mm, z toho min. 2 kola bržděná;

- rozměry: délka 100 x šířka 60 x výška dle stavitelnosti, max. však 140 cm.

Položka č. 13 – Stojan na aseptické umyvadlo

- celonerezové provedení;

- součástí stojanu nerezové aseptické umyvadlo o průměru min. 34 cm a objemu min. 6l;

- stavitelná výška stojanu v rozmezí min. 90 – 125 cm;

- 5 pogumovaných otočných kol o průměru min. 75 mm, z toho 2 kola brzděná;

- rozměry: délka 45 x šířka 45 x výška dle stavitelnosti, max. však 140 cm.

Položka č. 14 – Stojan na 2 aseptická umyvadla

- celonerezové provedení;

- součástí stojanu 2 nerezová aseptická umyvadla o průměru min. 34 cm a objemu min. 6l;

- stavitelná výška stojanu v rozmezí min. 90 – 125 cm;

- 5 pogumovaných otočných kol o průměru min. 75 mm, z toho 2 kola brzděná;

- rozměry: délka 45 x šířka 45 x výška dle stavitelnosti, max. však 140 cm.

Položka č. 15 – Stojan na odpadkové nádoby

- celonerezové provedení;

- možnost nastavení průměru dna nádoby,

- 4x otočná kola o průměru min. 50 mm;

- součástí stojanu kbelík z nerezové oceli  18/10 s objemem min 15l;

- rozměry: délka 45 x šířka 45 x výška 70 cm.

Položka č. 16 – Stojan na infekční odpad

- celonerezové provedení,

- 1 x nerezová nádoba o průměru 38 cm, objem 11l;

- min. 3 otočná kola o průměru min. 50 mm, 2 kola brzděná;

- nastavitelná výška stojanu v rozmezí min. 90 -105 cm;

- celková nosnost stojanu 10 kg.

Položka č. 17 – Stojan na infekční odpad - 2 misky

- celonerezové provedení;

- 2 x nerezová nádoba o průměru 26 až 28 cm, objem 5l;

- min. 3 otočná kola o průměru min. 50 mm, z toho 2 kola brzděná;

- nastavitelná výška stojanu v rozmezí min. 90 -110 cm;

- celková nosnost stojanu min. 10 kg.

Pokud není uvedeno jinak, rozměry jsou uváděny v pořadí šířka x výška x hloubka.

Pokud není uvedeno jinak (např. uvedením požadavku na minimální nebo maximální hodnoty nebo parametry), je v případě uvedení přesných parametrů akceptován toleranční rozsah ± 5%.

Není-li uvedeno jinak, zadavatel požaduje u nerezových prvků provedení z nerezové oceli min. v kvalitě DIN 1.4301 (AISI 304, ČSN 17240).

Materiály použité pro výrobu položek uvedených v této příloze musí být určeny pro použití ve zdravotnickém prostředí, musí být omyvatelné a dezinfikovatelné prostředky běžně používanými ve zdravotnictví.

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne …(vyplní účastník)…

Za společnost

………………………(vyplní účastník)………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….