Příloha č. 3 - Technická specifikace

K veřejné zakázce s názvem „Dodávka SAN switchů, včetně software a podpory“

2 x SAN switch s následujícími specifikacemi:

- Minimálně 64 portů

- Rychlost 32 Gbs

- Aktivních 48 portů osazených

- 35 x 32Gbs SFP+ moduly ShortWave

- 11 x 16Gbs SFP+ moduly ShortWave

- 2 x 16Gbs SFP+ moduly 10km LongWave

- Redundantní napájecí zdroj Hot Swap s aktivním PFC, přívodní kabel min. 1,5m do zásuvky C13, nebo C19

- Kompatibilita s 4Gbs zařízeními pomocí požadovaných 16Gbs SFP+ modulů ShortWave

- SW včetně licence pro ISL Trunking, Extended Fabric, šifrování + komprese na ISL linkách a monitoring, pokud jsou tyto licence nutné.

- Podpora se stávajícími interconnect moduly v HP BLc7000 enclosures

- HP Virtual Connect FlexFabric-20/40 F8 Module for c-Class BladeSystem		691367-B21

- HP Virtual Connect 8Gb 24-port Fibre Channel Module for c-Class BladeSystem	466482-B21

- HP B-series 8/24c BladeSystem SAN Switch 						AJ821A

2 x SAN switch s následujícími specifikacemi:

- Minimálně 64 portů

- Rychlost 32 Gbs

- Aktivních 24 portů osazených

- 19 x 32Gbs SFP+ moduly ShortWave

- 3 x 16Gbs SFP+ moduly ShortWave

- 2 x 16Gbs SFP+ moduly 10km LongWave

- Redundantní napájecí zdroj Hot Swap s aktivním PFC, přívodní kabel min. 1,5m do zásuvky C13, nebo C19

- Kompatibilita s 4Gbs zařízeními pomocí požadovaných 16Gbs SFP+ modulů ShortWave

- SW včetně licence pro ISL Trunking, Extended Fabric, šifrování + komprese na ISL linkách a monitoring, pokud jsou tyto licence nutné.

- Podpora se stávajícími interconnect moduly v HP BLc7000 enclosures

- HP Virtual Connect FlexFabric-20/40 F8 Module for c-Class BladeSystem		691367-B21

- HP Virtual Connect 8Gb 24-port Fibre Channel Module for c-Class BladeSystem	466482-B21

- HP B-series 8/24c BladeSystem SAN Switch 						AJ821A

SW certifikovaný výrobcem HW zařízení, určený pro centralizovanou správu celé SAN infrastruktury včetně stávajících zařízení (switchů) a pro monitorování a řízení výkonu switchů s vlastnostmi:

- QoS (Quality of Service) nastavení a QoS zóny

- Konfiguraci logického propojení složeného z většího počtu oddělených linek (trunk)

- Nastavení politik, pravidel a limitů/thresholds pro celý Fabric, jejich sledování a alerting při jejich překročení

- Kontrola a monitoring datových toků (Flow control/monitor) mezi koncovými porty

- SW certifikovaný výrobcem HW zařízení, určený pro centralizovanou správu celé SAN infrastruktury včetně stávajících zařízení (switchů) umožňující:

- jednotný pohled na infrastrukturu

- správu většího počtu SAN fabrics

- centralizovanou databází stavu, historie zatížení, alertů a dalších dohledových parametrů.

- grafické znázornění celé infrastruktury

- centralizovanou správu konfigurací a nastavení infrastruktury, zónování a dalších globálních nastavení SAN.

- Software bude dostupný pro operační systém Windows Server ve verzi minimálně 2019

- Preferujeme instalaci software do stávajícího virtualizačního prostředí VMware vCenter 6.5.

- Bude-li software vyžadovat instalaci na fyzický server (např. bude-li zapotřebí většího počtu prostředků než je možno přidělit ve virtualizaci zadavatele), požadujeme dodání odpovídající licence pro operační systém a potřebného HW.

Požadujeme instalaci hardware bez výpadku za použití stávající redundantní infrastruktury SAN. Dále požadujeme konfiguraci SAN tak, aby zůstala zachována stávající funkčnost infrastruktury (přenesení zón a další konfigurace SAN).

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky bude zaškolení pracovníků zadavatele v rozsahu nutném pro základní správu SAN (alespoň 5 hodin), v místě sídla zadavatele.

Tabulka č. 1 - SAN switch s minimálně 64 porty a 48 aktivními porty

| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota, popis | Splňuje ano/ne |
| --- | --- | --- |
| SAN switch | - SAN switch s minimálně 64 porty. - Rychlost 32 Gbps. - Aktivních 48 portů osazených: - 35 SFP modulů (ShortWave) 32 Gbps - 11 SFP modulů (ShortWave) 16 Gbps - 2 SFP+ moduly (LongWave) 16 Gbps. Splnění požadavku na počet portů formou propojení více switchů do jednoho fabric není akceptovatelné. Objednatel připouští splnění tohoto požadavku pouze formou jednoho switche nebo directoru. - Redundantní napájecí zdroj Hot Swap s aktivním PFC, přívodní kabel min. 1,5m do zásuvky C13, nebo C19 - Redundantní ventilátory - Porty směrované do teplé uličky - Možnost spojit více portů například pomocí „ISL Trunk“, nebo obdobnou technologií (pokud je nutná SW licence, musí být dodaná) - Možnost zónování - Možnost řízení kvality služeb QoS Podpora šifrování (včetně nutných licencí) na ISL, pomocí symetrického šifrovacího algoritmu minimálně s 128b klíčem, nebo lepší. Podpora dynamické výměny klíčů. |  |
|  | Montáž do standardního 19“ racku. |  |
| SW a licence | - SW včetně licence pro monitorování a řízení výkonu, včetně grafického rozhraní. Možnost správy i pomocí CLI prostřednictvím SSH, podpora SSH2, AES minimálně 128bit, CTR nebo GCM režimu, HMAC minimálně SHA-256 |  |

Tabulka č. 2 – SAN switch s minimálně 64 porty a 24 aktivními porty

| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota, popis | Splňuje ano/ne |
| --- | --- | --- |
| SAN switch | - SAN switch s minimálně 64 porty. - Rychlost 32 Gbps. - Aktivních 24 portů osazených: - 19 SFP+ moduly (ShortWave) 32 Gbps. - 3 SFP+ moduly (LongWave) 16 Gbps - 2 SFP+ moduly (LongWave) 16 Gbps. - Splnění požadavku na počet portů formou propojení více switchů do jednoho fabric není akceptovatelné. Objednatel připouští splnění tohoto požadavku pouze formou jednoho switche. - Redundantní napájecí zdroj Hot Swap s aktivním PFC, přívodní kabel min. 1,5m do zásuvky C13, nebo C19 - Redundantní ventilátory - Porty směrované do teplé uličky - Možnost spojit více portů například pomocí „ISL Trunk“, nebo obdobnou technologií (pokud je nutná SW licence, musí být dodaná) - Možnost zónování - Možnost řízení kvality služeb QoS Podpora šifrování (včetně nutných licencí) na ISL, pomocí symetrického šifrovacího algoritmu minimálně s 128b klíčem, nebo lepší. Podpora dynamické výměny klíčů. |  |
|  | Montáž do 19“ standardního racku. |  |
| SW a licence | - SW včetně licence pro monitorování a řízení výkonu, včetně grafického rozhraní. Možnost správy i pomocí CLI prostřednictvím SSH, podpora SSH2, AES minimálně 128bit, CTR nebo GCM režimu, HMAC minimálně SHA-256 |  |

Tabulka č. 3 – SW pro sledování a centralizovanou správu SAN infrastruktury

| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota, popis | Splňuje ano/ne |
| --- | --- | --- |
| SW a licence | SW certifikovaný výrobcem HW zařízení, určený pro centralizovanou správu celé SAN infrastruktury včetně stávajících zařízení (switchů) a pro monitorování a řízení výkonu switchů s vlastnostmi: - QoS (Quality of Service) nastavení a QoS zóny - Konfiguraci logického propojení složeného z většího počtu oddělených linek (trunk) - Nastavení politik, pravidel a limitů/thresholds pro celý Fabric, jejich sledování a alerting při jejich překročení - Kontrola a monitoring datových toků (Flow control/monitor) mezi koncovými porty - SW certifikovaný výrobcem HW zařízení, určený pro centralizovanou správu celé SAN infrastruktury včetně stávajících zařízení (switchů) umožňující: - jednotný pohled na infrastrukturu - správu většího počtu SAN fabrics - centralizovanou databází stavu, historie, zatížení, alertů atd. - grafické znázornění celé infrastruktury - centralizovanou správu konfigurací a nastavení infrastruktury, zónování, apod. výkonový management a monitoring. |  |

Tabulka č. 4 – SFP+ moduly

| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota, popis | Splňuje ano/ne |
| --- | --- | --- |
| SFP+ moduly | SFP+ modul (Transceiver) pro porty s rychlostí 32 Gbps SW kompatibilní s dodávanými switchi. |  |
|  | SFP+ modul (Transceiver) pro porty s rychlostí 16 Gbps SW kompatibilní s dodávanými switchi. |  |
|  | SFP+ modul (Transceiver) pro porty s rychlostí 16 Gbps LW kompatibilní s dodávanými switchi. |  |

Tabulka č. 5 – Společné parametry zařízení, kompatibilita, Záruční podpora a lhůta plnění

| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota, popis | Splňuje ano/ne |
| --- | --- | --- |
| SAN switche společné parametry | Podporované rychlosti portů SAN switchů: 8/16/32 Gbps. |  |
|  | SAN switche musí obsahovat redundantní napájecí zdroje. |  |
|  | - SAN switche musí podporovat řetězení více switchů pomocí nativního ISL propojení. - SAN switche musí podporovat sloučení většího počtu ISL linek do jedné logické ISL linky s podporou load balance a zástupnosti cest |  |
|  | - Podpora NPV/NPIV portů pro komunikaci se switchi v enclorure HPE Blade C7000. Plná podpora ISL trunk |  |
|  | Podpora SNMP. |  |
| SW a licence | Součástí dodávky jsou všechny potřebné SW a licence či upgrade pro plnou funkci všech požadovaných aktivních portů switchů (pokud již nejsou obsaženy v základní konfiguraci). |  |
| Kompatibilita | Plná kompatibilita se stávající infrastrukturou zadavatele (servery, HBA, disková pole, LTO mechaniky, páskové knihovny) |  |
| Administrace | Vzdálená správa zařízení formou webového GUI rozhraní. |  |
|  | Vzdálená správa zařízení formou CLI rozhraní. |  |
|  | Úplná správa pracovníky zadavatele. |  |
| Dokumentace | Dokumentace pro správu a používání zařízení v dostatečném rozsahu a podrobnosti. Akceptován je odkaz na dokumentaci na internetových stránkách, dokumentace může být i v anglickém jazyce. |  |
| Záruční podpora ve zvýšených parametrech | - Technická podpora na dobu 5 let (60 měsíců) od data podpisu příslušného Akceptačního protokolu oběma Smluvními stranami. Nárok na software a firmware update pro dodávaná zařízení a software po celou dobu platnosti příslušné Smlouvy a poskytování technické podpory. |  |
|  | Režim 7 x 24, SLA: reakce do 2 hodin od automatického potvrzení doručení servisního požadavku, garantovaná odezva, doba opravení (zprovoznění) do konce následujícího pracovního dne od zadavatelem nahlášeného servisního incidentu. V případě výpadku obou redundantních SAN požadujeme opravení (zprovoznění) do 4 hodin od nahlášení a to i v mimopracovní dobu. |  |
|  | Komunikace členů realizačního týmu a techniků technické podpory v českém nebo slovenském jazyce. |  |
|  | Prodávající v rámci dodaného zboží garantuje dostupnost náhradních dílů vztahujících se ke zboží v délce trvání 10 let od okamžiku předání zboží. |  |
| Lhůta plnění | Dodání, montáž, instalace a zprovoznění zařízení (HW a SW) v termínech dle smluvních jednání, nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti příslušné Smlouvy. |  |

### Akceptační testy

Zadavatel před uvedením nabídnutého řešení do produkčního provozu ověří konfiguraci, tak jak je definována v této technické specifikaci, tj. provede akceptační testy. Tyto musí být provedeny tak, aby k předání nabídnutého řešení došlo v souladu s článkem III přílohy č. 2 – Obligatorního návrhu kupní smlouvy této zadávací dokumentace, tj. do 60 dnů ode dne účinnosti smlouvy.

Dodavatel při ověřování konfigurací musí pomocí detailních testů na jednotlivé požadované funkcionality prokázat, že dodané - nabízené funkcionality jsou i v reálném zařízení v souladu s technickou specifikací.

Testovací okruhy budou následující:

- Funkční testy kompatibility napojení do stávající infrastruktury a to minimálně:

  - Ověření viditelnosti koncových zařízení připojených do SAN, odpovídající původní struktuře zónování

  - Ověření funkčnosti obou částí SAN a to fyzickým odpojením jedné redundantní SAN a převzetí provozu druhou částí a to bez výpadku provozu SAN jako celku

Kvantitativní ověření výkonnostních parametrů:

- Prokázání deklarovaných přenosových rychlostí

Zadavatel v případě zjištění nesouladu dodaného řešení s touto technickou specifikací, dodané řešení nepřevezme (tj. akceptační testy budou vyhodnoceny jako nevyhovující). Uzavřená kupní smlouva s dodavatelem bude zrušena od počátku, bez nároku dodavatele na jakoukoliv náhradu. Dodavatel je v tomto případě povinen uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši odpovídajícím rozdílu ceny sjednané v takto zrušené kupní smlouvě a ceny sjednané v nové kupní smlouvě uzavřené s dalším dodavatelem v pořadí dle výsledku zadávacího řízení splňujícího zadávací dokumentaci.

Licence

Pokud je k některé z požadovaných funkcionalit potřebná licence, musí být součástí dodání. Zadavatel požaduje, aby dodané licence umožňovaly použití všech vlastností dodaného řešení dle této technické specifikace, a to jak pro software, tak pro hardware.

### SLA

Součástí předmětu plnění je:

- systém aktivní podpory po dobu 60 měsíců ode dne řádného předání nabízeného řešení (hardwaru a softwaru) podpisem protokolu o předání zboží dle čl III odst. 2 písm. i) přílohy č. 4 této zadávací dokumentace,

- režim podpory 7 x 24 = podpora 7 dní v týdnu, 24 hodin denně,

- SLA: reakce do 2 hodin od automatického potvrzení doručení servisního požadavku,

- garantovaná oprava (zprovoznění) do konce následujícího pracovního dne od zadavatelem nahlášeného servisního incidentu. Při nedodržení tohoto požadavku požaduje zadavatel smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení s řádným provedením opravy nebo výměny.

- v případě výpadku obou redundantních SAN zadavatel požaduje opravu (zprovoznění) do 4 hodin od nahlášení incidentu dodavateli, a to v jakýkoliv kalendářní den (tj. sobota, neděle, svátek, včetně opravy v nočních hodinách). Při nedodržení tohoto požadavku požaduje zadavatel smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení s řádnou opravou (zprovozněním).

- zajištění update pro nabízené řešení (software a firmware) po celou dobu poskytování aktivní podpory (tj. po dobu 60 měsíců).

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 - Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne …(vyplní účastník)…

Za společnost

………………………(vyplní účastník)………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….