Příloha č. 3 - Technická specifikace

K veřejné zakázce s názvem „Dodávka blade serverů pro Krajskou zdravotní, a.s. 2020“

Dodávka, montáž a instalace 2 ks blade šasi a 6 ks blade serverů ( 2 ks  serverů pro terminálovou farmu, 2 ks serverů pro poštovní řešení Exchange a 2 ks virtualizačních serverů) včetně podpory na 5 let

Verifikační tabulka

| Počet | Popis položky | Splňuje ano/ne |
| --- | --- | --- |
|  | Požadavky na serverovou infrastrukturu: |  |
|  | 2x blade šasi pro serverovou infrastrukturu, vybavené interním síťovými prvky pro LAN a SAN s podporou virtualizace umožňující instalaci min. 12 ks blade serverů do jednoho šasi. Veškeré aktivní komponenty musí být dodány redundantní. |  |
|  | Požadavky na řešení |  |
|  | Podpora poskytování virtuální, fyzické a kontejnerové infrastruktury ze zásobárny výpočetních, úložných a síťových zdrojů. |  |
|  | Vybaveno jednou konzolí pro výpočetní, paměťové a síťové konfigurace serverů s volbou úložiště DAS, iSCSI a FC SAN. |  |
|  | Podpora rozhraní API pro integraci do obvyklých nástrojů pro správu, jako je Microsoft SystemsCenter, VMWare vCenter a do open source automatizace pro nástroje DevOps, jako je Chef, Docker a OpenStack. |  |
|  | Podpora softwarově definované šablony pro rychlé změny v infrastruktuře. Šablona obsahuje serverový BIOS, firmware, volbu bootování, RAID, konfiguraci úložiště a potřebnou síťovou konfiguraci infrastruktury podle zatížení |  |
|  | Podpora skriptování při opětovném přiřazení výpočetních zdrojů různým pracovním prostředím, pro nejefektivnější využití infrastruktury (opětovné poskytnutí výpočetních zdrojů z jednoho pracovního prostředí do jiného) |  |
|  | Požadavky na blade polici |  |
|  | Provedení pro montáž do 19“ datového rozvaděče. |  |
|  | Podpora serverů plné i poloviční výšky v jednom Enclosuru včetně jejich kombinování. Velikost blade police v racku nesmí přesáhnout 10U. |  |
|  | Podpora minimálně 12 dvouprocesorových serverů nebo 6 čtyřprocesorových serverů |  |
|  | Minimálně šest pozic pro síťová zařízení v konfiguraci redundance 3 + 3 |  |
|  | Police musí podporovat procesory Intel Xeon na bázi až 2 CPU nebo až 4 CPU na blade server a storage blade |  |
|  | Podpora minimálně 200 SFF disků v rámci jedné police spolu s výpočetním modulem pro konfiguraci jako DAS nebo SDS. |  |
|  | Osazeno redundantní management software modul s oddělenou sítí pro správu řešení a produkční síť |  |
|  | Display port a USB port případně přechodku (součástí dodání) pro připojení notebooku / monitoru lokálně |  |
|  | Propojení více polic (minimálně 20) dohromady, aby se vytvořil jednotný řídící okruh, který poskytne jednotnou konzoli pro správu všech připojených polic. |  |
|  | Požadavky na I/O police |  |
|  | Podpora osazení FCoE, Ethernet, FC a SAS modulů a nabídka jejich redundanci. |  |
|  | Podpora síťového switche s 25/50Gb downlink a podpora 100Gb uplink na DC switch |  |
|  | Požadavky na I/O Switche |  |
|  | Redundantní síťové prvky musí být do police integrovány tak, aby bylo možné uplinky z police přímo propojit s páteřními přepínači LAN/SAN. |  |
|  | Interconnect musí podporovat redundantně 50 Gbps downlinky k blade serverům podporující rozdělení každého portu do nejméně osmi portů. |  |
|  | I/O switch musí podporovat minimálně 6x 40Gbit QSFP+ externí uplinks, aby bylo možné zvolit jak Ethernet, tak FC uplink dle potřeby. |  |
|  | Musí podporovat agregaci více polic pro konsolidaci síťových připojení datového centra, redukci hardwaru a rozšiřování šířky pásma sítě napříč více policemi. Pro agregaci musí být podporováno minimálně 60/36 serverů. Síťový provoz Layer2 musí být přepnut v rámci agregace police (nikoliv s použitím ToR switchů) |  |
|  | Když je agregováno více polic, přepínací latence mezi policemi nesmí překročit 1,0 mikrosekundu pro Ethernet |  |
|  | Podpora agregace více modulů (MLAG) pro odolnost proti selhání propojení |  |
|  | Každý síťový prvek musí být osazen pro konektivitu minimálně 4x 10Gbit LAN a 4x 8Gb SAN, z toho minimálně polovina portů musí být SFP+ |  |
|  | Požadavky na zdroje napájení a chlazení |  |
|  | Police musí být plně osazena zdroji s nejvyšším výkonem, který je k dispozici. Napájecí zdroje musí podporovat konfiguraci N + N a redundanci N + 1, kde N je větší než 1 |  |
|  | Jednofázové napájení, technologie pro nižší spotřebu energie a energetickou účinnost minimálně Platinum. |  |
|  | Každá police musí mít chladicí systém sestávající z redundantních hot-plug ventilátorů s technologií pro lepší spotřebu energie a snížení hlučnosti. |  |
|  | Směr chlazení šasi musí probíhat zepředu dozadu. |  |
|  | Management SW |  |
|  | Management SW musí být od stejného výrobce jako police. |  |
|  | Podpora redundantního fyzického zařízení pro správu přímo v polici nebo ve více připojených policích s podporou převzetí služeb při selhání a vysokou dostupností. |  |
|  | Podpora automatického hledání výpočetních, paměťových, úložných a síťových prvků police nebo na více připojených policích. |  |
|  | Informování o aktivitách, zdraví a napájení jednotlivých systémů |  |
|  | Podpora softwarově definovanou inteligenci pro konfiguraci profilů k poskytování výpočetních, storage a síťových zdrojů do jednotlivých images |  |
|  | Podpora aktualizace firmwaru a ovladačů operačního systému pro servery používající šablony profilů ke sledování, označování a nápravě systému. |  |
|  | Uživatelské rozhraní, které podporuje logické zdroje pro mapování fyzických prostředků, Smart Search, Activity Log, mobilní přístup HTML5 a přizpůsobitelný řídicí panel. |  |
|  | Dedikovaná management sít 10GbE nebo vyšší pro komunikaci mezi více policemi, odděleně od datové komunikace |  |
|  | Podpora aktualizace firmwaru a ovladače OS pomocí šablon profilů pro „sledování, označování a odstraňování problémů |  |
|  | Podpora možnosti reportování pro 1) aktivity a inventarizaci zařízení v blade polici 2) informace o napájení a chlazení, obsahující využití napájení pro server a pro polici v reálném čase Reporty musí být exportovat do csv nebo do formátu Microsoft Excel |  |
|  | Storage Mananegement |  |
|  | Podpora interního a externího Storage provisioningu: Lokální/zónové (DAS, SDS a SAN) |  |
|  | Podpora sdružené storage kapacity (minimální hrubá kapacita přes 600TB na polici) zónová v rámci police nebo napříč více policemi s použitím SDS. |  |
|  | Podpora virtualizace úložiště pro flexibilní performance tiering s vysokou hustotou a škálovatelností. |  |
|  | Podpora compatibility SAN managementu pro switch fabric, přímé připojení nebo topologie vSAN |  |
|  | Podpora přizpůsobení SAN zoning policy pro řízení zone/alias konfigurací s lokálními standardy datového centra |  |
|  | Podpora soukromé/sdílené Storage Volumes pro připojení DAS/SAN k profilům/šablonám serverů, aby byl zajištěn automatický a bezpečnostně zaměřený Volume provisioning. |  |
|  | Podpora boot-from-SAN pro Fibre Channel (FC), Fibre Channel over Ethernet (FCoE) a úložiště iSCSI. |  |
|  | Integrace s Virtualizačním a Open Source SW: 1. integrace s virtualizačními platfomami VMware vCenter (minimální verze 6.5.) a Microsoft System Center, a 2. integrace s open source automatizací a nástroji DevOps jako Chef, Docker a OpenStack |  |
|  | Požadavky na blade server |  |
|  | 2x server pro virtualizaci |  |
| 2 | Server musí zabírat pouze jednu pozici v Enclosure |  |
| 2 | 2x procesor: minimální frekvence 3,4GHz, 16 jader |  |
| 2 | Operační paměti: minimálně 1024GB s možností rozšíření na 3TB |  |
| 2 | Server musí obsahovat interní Flash paměť o kapacitě min. 8GB pro zavedení hypervizoru |  |
| 2 | Konvergovaná LAN + SAN konektivita serveru s celkovou min. propustností 100 Gbit |  |
| 2 | Minimální počet použitelných portů: 2x fyzický konvergovaný port |  |
| 2 | Podpora TCP/IP offload, FCoE, iSCSI, RoCE V1 a V2, iWARP, Network parttition (min 8 kanálů) |  |
| 2 | Min. další 2 vnitřní sloty pro rozšiřující karty |  |
| 2 | Možnost rozšiřující FC karty s min. 2 porty pro redundantní propojení |  |
| 2 | Podpora Windows, RHEL, SLES, VMware ESXi 6,5 a výše |  |
| 2 | Management: iLO |  |
| 2 | Podpora: Podpora na 5 let – NBD – oprava do konce následujícího pracovního dne |  |
|  | 2x Exchange server |  |
| 2 | Server musí zabírat pouze jednu pozici v Enclosure. |  |
| 2 | 2x procesor: minimální frekvence 2,8GHz, 16 jader |  |
| 2 | Operační paměti: minimálně 256GB s možností rozšíření na 3TB |  |
| 2 | Server musí obsahovat 2x SSD 2,5“ disky „mixed used“ kvality o minimální kapacitě 450GB |  |
| 2 | Konvergovaná LAN + SAN konektivita serveru s celkovou min. propustností 100 Gbit |  |
| 2 | Minimální počet použitelných portů: 2x fyzický konvergovaný port |  |
| 2 | Podpora TCP/IP offload, FCoE, iSCSI, RoCE V1 a V2, iWARP, Network parttition (min 8 kanálů) |  |
| 2 | Min. další 2 vnitřní sloty pro rozšiřující karty |  |
| 2 | Možnost rozšiřující FC karty s min. 2 porty pro redundantní propojení |  |
| 2 | Podpora: minimálně Windows Server 2016/2019, RHEL, SLES, VMware |  |
| 2 | Management: iLO |  |
| 2 | Podpora: Podpora na 5 let – NBD – oprava do konce následujícího pracovního dne |  |
|  | 2x Terminál server |  |
| 2 | Server musí zabírat pouze jednu pozici v Enclosure |  |
| 2 | 2x procesor: minimální frekvence 2,6GHz, 18 jader |  |
| 2 | Operační paměti: minimálně 384GB s možností rozšíření na 3TB |  |
| 2 | Server musí obsahovat 2x SSD 2,5“ disky „mixed used“ kvality o minimální kapacitě 450GB |  |
| 2 | Konvergovaná LAN + SAN konektivita serveru s celkovou min. propustností 100 Gbit |  |
| 2 | Minimální počet použitelných portů: 2x fyzický konvergovaný port |  |
| 2 | Podpora TCP/IP offload, FCoE, iSCSI, RoCE V1 a V2, iWARP, Network parttition (min 8 kanálů) |  |
| 2 | Min. další 2 vnitřní sloty pro rozšiřující karty |  |
| 2 | Možnost rozšiřující FC karty s min. 2 porty pro redundantní propojení |  |
| 2 | Podpora: minimálně Windows Server 2016/2019, RHEL, SLES, VMware |  |
| 2 | Management: iLO |  |
| 2 | Podpora: Podpora na 5 let – NBD – oprava do konce následujícího pracovního dne |  |
|  | Záruční podpora celého řešení |  |
|  | Technická podpora na dobu 5 let (60 měsíců). Poskytování software a firmware update pro dodávaná zařízení a software po celou dobu platnosti příslušné Smlouvy a poskytování technické podpory, tj. po dobu 5 let. |  |
|  | Režim 7 x 24, SLA: reakce do 2 hodin od automatického potvrzení doručení servisního požadavku, garantovaná odezva, NBD - doba opravení (zprovoznění) do konce následujícího pracovního dne od objednatelem nahlášeného servisního incidentu. |  |
|  | Komunikace v českém nebo slovenském jazyce. |  |
|  | Doklad - garanci nebo prohlášení výrobce dodaného zařízení, že převezme povinnosti plynoucí s uzavřené smlouvy s vybraným dodavatelem, k zajištění technické podpory v případě, že dodavatel není schopen dostát svým závazkům. |  |

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 - Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne …(vyplní účastník)…

Za společnost

………………………(vyplní účastník)………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….