- Příloha č. 3 ZD

Technická specifikace a související požadavky zadavatele pro část č. 22 VZ

Část VZ č. 22 – Nástrojové vybavení operačního sálu – artroskopická síta

## Popis současného stavu:

V současnosti používané nástroje a přístroje jsou z větší části staré 5 a více let a jeví známky značného opotřebení a poruchovosti, nástroje pro artroskopie malých kloubů nemáme v plné výbavě. Požadované nástroje a přístroje slouží k léčbě úrazů nebo jejich následků v traumacentrum pro spádovou oblast 800 tisíc obyvatel, v dané oblasti provádíme těchto operací nejvíce, některé se provádí jen na našem pracovišti (loket, zápěstí).

## Popis odůvodněnosti pořízení investice:

Artroskopické operace pro úrazové stavy tvoří značnou část naší operativy, ročně provedeme kolem 500 artroskopických operací kolenního, ramenního, hlezenného, loketního kloubu a zápěstí, včetně náhrad vazů, pracujeme na jednom až dvou sálech zároveň 4 až 6 operací v jednom programu.

Medicínský účel:

Nástrojové vybavení operačního sálu pro provádění artroskopických výkonů pro zajištění operativy v rámci traumatologických center.

Popis a stanovení účelu použití:

Dodávka nástrojového vybavení pro traumatologické artroskopické operace a dodávka vrtačky a pily pro plastiky předního zkříženého vazu s nástavci a příslušenstvím pro dospělé pacienty pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem – oddělení centrálních operačních sálů, instalace přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných zkoušek a testů, ověření deklarovaných technických parametrů a instruktáž pověřených pracovníků zadavatele pro plné uživatelské užívání přístroje a pro provádění instruktáží dalších pracovníků zadavatele. Dále je předmětem plnění zajištění bezplatné údržby a servisu, výrobcem požadovaných předepsaných zkoušek a zkoušek dle platné legislativy v záruční lhůtě včetně dodávky veškerých náhradních dílů (dle § 28 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v posledním znění).

Součástí plnění je dále:

- zajištění dopravy do místa určení, instalace, montáž, včetně instalace na určené místo (vč. nákladů s tím spojených), připojení na stávající rozvody elektřiny, připojení do nemocniční datové sítě (vč. veškerého potřebného materiálu),

- dodání návodu na obsluhu v českém jazyce 1x v písemné podobě, 1x na CD,

- dodání veškerých dokladů, které jsou potřebné pro používání předmětu smlouvy (event., které jsou požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl. č. 307/2002 v posledním znění,

- protokolární instruktáž dle klasifikační třídy zdravotnického prostředku obsluhy a pověřeného technického pracovníka odboru biomedicínského inženýrství dle § 22 zákona č. 123/200 Sb., o zdravotnických prostředcích,

- poskytování bezplatného záručního servisu a bezplatné zajišťování periodických bezpečnostně-technických kontrol, revizí elektro, ZDS, dalších kontrol dle nařízení výrobce, popř. dalších dle zákona 123/2000 Sb. a zákona 18/1997 Sb. v platném znění po dobu záruční lhůty,

- likvidace obalů a odpadu vzniklých v souvislosti s dodávkou.

V případě uvedení podrobných technických parametrů je akceptován toleranční rozsah, a to +/- 10%.

V souladu s ustanovením § 44 odstavce 11 zákona o veř. zakázkách (dále ZVZ), obsahuje-li tato zadávací dokumentace, zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle § 45 a 46 ZVZ dostatečně přesný a srozumitelný), zadavatel v takových případech umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

- Minimální technické požadavky:

Podčást A:

Nástroje (nutné označení kompatibilní se systémem Medix):

  - štípák, rovný, šířka cca. 1mm, průměr cca. 2,3 mm, pracovní délka cca. 10 cm, s ručkou

  - štípák, zahnutý cca. 15° nahoru, šířka cca. 1 mm, průměr cca. 2,3 mm, pracovní délka cca. 10 cm

  - úchopové kleště se zoubky, průměr cca. 2,3 mm, pracovní délka cca. 10 cm, s ručkou s aretací

  - 4ks ručka k výše uvedeným nástrojům bez aretace

  - 3ks háček, se stupnicí, průměr cca. 1,5 mm, délka háku cca. 1 mm, pracovní délka cca. 7,5 cm

  - 2ks trokaru se zavadečem, průměr trokaru cca. 5,5 mm, pracovní délka cca. 9 cm

Femorální cílič mírně zahnutý na anteromediální přístup plastiky LCA

Artroskopická pracovní deska pro plastiky vazů

Sada ARSC nástrojů (nutné označení kompatibilní se systémem Medix):

  - 1 ks komplet kanyla+trokar+optika průměr cca. 4,0 mm, délka cca. 175 mm, úhel 30°

  - 1 ks světelný kabel k optice o délce cca. 2300 mm, průměr vláken cca. 3,5 mm s kompatibilním konektorem

  - 3 ks vyšetřovací háček delší, cca. 25 cm, kratší zahnutí cca. 3 mm

  - 2 ks nůžky rovné průměr cca. 3,4 mm

  - 2 ks pravý štípák (kachna ) výška čelisti cca. 2,1 mm

  - 2 ks levý štípák (kachna) výška čelisti cca. 2,1mm

  - 3 ks drapák na meniskus zoubkatý průměr cca. 4 mm

  - 2 ks štípák úzký (na zadní roh) průměr cca.2,7 mm

Dlátka ruční do ramene na okraj glenoidu:

  - 3 ks, zahnuté cca. 15°

1ks distrakční věž na artroskopie zápěstí ruky

Sada nástrojů na artroskopii zápěstí:

  - 1ks štípací kleště, rovné, pracovní délka cca. 10 cm, průměr cca. 2,3 mm

  - 1ks štípací kleště, zahnuté nahoru s úhlem cca. 15°, pracovní délka cca. 10 cm, průměr cca. 2,3 mm

  - 1ks kleště s háčkem, pracovní délka cca. 10 cm, průměr cca. 2,3 mm

  - 1ks nůžky, rovné, pracovní délka cca. 10 cm, průměr cca. 2,3 mm

  - 3ks ručka bez aretace na uvedené nástroje – pokud netvoří jeden funkční celek

  - 1ks ručka s aretací na uvedené nástroje – pokud netvoří jeden funkční celek

  - 3 ks proplachová kanyla délky cca 70 mm, průměr 4,6 mm s tupým trokarem

  - 3ks háček se stupnicí, délka háčku cca. 1 mm, průměr cca. 1,5 mm, pracovní délka cca. 7,5 cm

Podčást B:

Vrtačka a pila pro plastiky předního zkříženého vazu BTB:

  - malé a lehké zařízení pro snadnou manipulaci

  - dostatečný výkon pro osteosyntézu kostí

  - levotočivý a pravotočivý chod motoru

  - nástavec vrtací se sklíčidlem (tříčelisťový s klíčem)

- pro průměry vrtáků cca. 2,9 mm, cca. 3,2 mm a cca. 4,8 mm a pro kanylované vrtáky

cca. 9-11 mm

  - nástavec na K-dráty

    - průměr drátů alespoň v rozsahu cca. 0,6 – 3,2 mm

  - nástavec pilový sagitální – maximální oscilace alespoň 10 000 osc./min

    - na pilky o rozměrech cca.46/22 x 8-14x0,6/0,4. mm

  - nabíjecí stanice pro baterie

  - 2 ks malých nabíjecích baterií

  - sterilizační kontejner pro vrtačky

  - potřebné mazivo a sada pro uživatelskou údržbu vrtačky

Zvláštní požadavky:

- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (výchozí elektrorevize atd.), ověření deklarovaných technických parametrů. Předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky.

- Zadavatel požaduje instruktáž zaměstnanců zadavatele pro plné uživatelské užívání přístroje a pro provádění instruktáží dalších pracovníků zadavatele.

- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i  dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl. č.307/2002 v posledním znění.

- Záruční doba v trvání min. 36 měsíců