- Příloha č. 3 ZD

Technická specifikace a související požadavky zadavatele pro část č. 17 VZ

Část VZ č. 17 – Nástrojové vybavení operačního sálu pro končetinová poranění a poranění pánve (Nástrojové vybavení operačního sálu pro končetinová poranění a poranění pánve - vrtačky, Nástrojové vybavení operačního sálu pro končetinová poranění a poranění pánve)

## Popis současného stavu:

V současnosti používané přístroje (vrtačky) jsou z větší části staré 5 a více let a jeví známky značného opotřebení a poruchovosti, fixátory malé jsou staré až 20 let, další požadované nástroje pro operace na ruce, pánvi a bérci nemáme zatím vůbec

## Popis odůvodněnosti pořízení investice:

Jako traumacentrum pro spádovou oblast Ústeckého kraje s 800 tisíci obyvatel provedeme ročně přes 2200 operací pro úrazy, operace pánve provádíme v největším rozsahu a některé prakticky jediní ve spádové oblasti, podobně operace ruky provádíme jako jediné specializované pracoviště

Medicínský účel:

Požadované nástroje budou sloužit k operacím pacientů s úrazy nebo jejich následky ze široké spádové oblasti traumacentra.

Popis a stanovení účelu použití:

Dodávka 4ks vrtaček s příslušenstvím pro traumatologické operace končetin a dodávka nástrojového vybavení pro operace končetin a pánve pro dospělé pacienty pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem – oddělení centrálních operačních sálů, instalace přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných zkoušek a testů, ověření deklarovaných technických parametrů a instruktáž pověřených pracovníků zadavatele pro plné uživatelské užívání přístroje a pro provádění instruktáží dalších pracovníků zadavatele. Dále je předmětem plnění zajištění bezplatné údržby a servisu, výrobcem požadovaných předepsaných zkoušek a zkoušek dle platné legislativy v záruční lhůtě včetně dodávky veškerých náhradních dílů (dle § 28 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v posledním znění).

Součástí plnění je dále:

- zajištění dopravy do místa určení, instalace, montáž, včetně instalace na určené místo (vč. nákladů s tím spojených), připojení na stávající rozvody elektřiny, připojení do nemocniční datové sítě (vč. veškerého potřebného materiálu),

- dodání návodu na obsluhu v českém jazyce 1x v písemné podobě, 1x na CD,

- dodání veškerých dokladů, které jsou potřebné pro používání předmětu smlouvy (event., které jsou požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl. č. 307/2002 v posledním znění,

- protokolární instruktáž dle klasifikační třídy zdravotnického prostředku obsluhy a pověřeného technického pracovníka odboru biomedicínského inženýrství dle § 22 zákona č. 123/200 Sb., o zdravotnických prostředcích,

- poskytování bezplatného záručního servisu a bezplatné zajišťování periodických bezpečnostně-technických kontrol, revizí elektro, ZDS, dalších kontrol dle nařízení výrobce, popř. dalších dle zákona 123/2000 Sb. a zákona 18/1997 Sb. v platném znění po dobu záruční lhůty,

- likvidace obalů a odpadu vzniklých v souvislosti s dodávkou.

V případě uvedení podrobných technických parametrů je akceptován toleranční rozsah, a to +/- 10%.

V souladu s ustanovením § 44 odstavce 11 zákona o veř. zakázkách (dále ZVZ), obsahuje-li tato zadávací dokumentace, zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle § 45 a 46 ZVZ dostatečně přesný a srozumitelný), zadavatel v takových případech umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

- Minimální technické požadavky:

Podčást A:

Operace končetin

2ks vrtačka na velké kosti s momentovým nástavcem vč. baterií a nabíjecí stanice nebo s funkcí automatického vypnutí vrtačky při dosažení max. točivého momentu

- dostatečný výkon pro operace velkých kloubů – minimálně 230W

- levotočivý a pravotočivý chod motoru

- nástavec se sklíčidlem na vrtáky (s klíčem)

    - maximální průměr vrtáku do cca. 7,3 mm

    - maximální otáčky alespoň 1000 ot./min

- nástavec AO/ASIF rychlospojka

- momentový nástavec nebo funkce automatického vypnutí vrtačky při dosažení max. točivého momentu

- přechodka pro frézování nebo frézovací nástavce

- nástavec na K-dráty

    - průměr drátů v rozsahu alespoň 1,0 – 4 mm

    - maximální otáčky alespoň 1000 ot./min

- nástavec pilový sagitální – maximální oscilace alespoň 10 000 osc./min.

- RTG transparentní úhlová převodovka s adaptérem

- nabíjecí stanice pro baterie

- 4ks nabíjecích baterií

- sterilizační kontejner pro každou vrtačku

2ks vrtačka na malé kosti vč. baterií a nabíjecí stanice

- malé a lehké zařízení pro snadnou manipulaci

- dostatečný výkon pro osteosyntézu kostí

- levotočivý a pravotočivý chod motoru

- nástavec vrtací se sklíčidlem (tříčelisťový s klíčem)

    - pro průměry vrtáků cca. 2,9 mm, cca. 3,2 mm a cca. 4,8 mm a pro kanylované vrtáky cca.

9-11 mm

- nástavec na K-dráty

    - průměr drátů alespoň v rozsahu cca. 0,6 – 3,2 mm

- nástavec AO/ASIF rychlospojka

- nástavec pilový sagitální- maximální oscilace alespoň 10 000 osc./min

- nabíjecí stanice pro baterie

- 4 ks malých nabíjecích baterií

- sterilizační kontejner pro každou vrtačku

- potřebné mazivo a sada pro uživatelskou údržbu vrtačky

Podčást B:

Operace končetin

        - 1ks soubor zevních fixatérů – malé fixátory pro ruku a zápěstí

        - 1ks soubor nástrojů pro dlahovou osteosyntezu zlomenin ruky, průměr šroubů 1,0/1,3mm

        - 1ks soubor dlát pro rekonstrukční operace nohy, odběry štěpů a artrodezy

        - 1ks suprapatelární instrumentaci pro zavádění tibiálních hřebů

        - set na extrakci zalomených implantátů o velikosti cca. 2,4 – 4,5 mm

Operace pánve

        - 1ks soubor nástrojů pro mininvazivní operace pánve - kolineární kleště

        - 1ks soubor nástrojů pro aplikace cerklážního drátu

Zvláštní požadavky pro podčást A i B:

- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (výchozí elektrorevize atd.), ověření deklarovaných technických parametrů. Předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky.

- Zadavatel požaduje instruktáž zaměstnanců zadavatele pro plné uživatelské užívání přístroje a pro provádění instruktáží dalších pracovníků zadavatele.

- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event. které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i  dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl. č.307/2002 v posledním znění.

- Záruční doba v trvání min. 36 měsíců