Technická specifikace –

# Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. –

# Optický uretrotom II.

Operační instrumentárium pro centrální operační sály - urologické oddělení, Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.

Optický uretrotom je určen pro řezání striktur močové trubice.

## Obecné požadavky:

- 1 ks optického uretrotomu

- Přístroj musí splňovat veškeré požadavky příslušných technických norem nebo technických dokumentů, které se k jeho provozu vztahují (především ČSN EN 60601-1 Zdravotnické elektrické přístroje, Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost a zákon č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích)

- Zámek optiky musí být kompatibilní s cystoskopickým a resekčním pláštěm ,,OES Pro‘‘ od firmy Olympus, který je v současnosti na operačním sále (připouští se přechodka pro napojení)

## Minimální technické požadavky:

- Optický uretrotom složený z:

  - HD teleskop, průměr maximálně 4 mm, úhel pohledu 12°

  - Rigidní vnější plášť, maximální průměr 22 Fr., pracovní kanál minimálně 4 Fr., pro případné použití nože bez kanálu

  - 2 ks irigačních koncovek pro rigidní vnější plášť

  - Zavaděč (obturátor) vnějšího pláště s pracovním kanálem minimálně 4 Fr.

  - Pracovní element – jezdec pro optický uretrotom

  - Nůž semicirkulární s minimálně 4 Fr. kanálem, resterilizovatelný, použitelný se 4 Fr. kanálem pro zavedení nože po drátu či ureterální cévce minimálně 4 Fr.

  - Nůž vlnitý, resterilizovatelný, použitelný se 4 Fr. kanálem pro zavedení nože po drátu či ureterální cévce minimálně 4 Fr.

- Všechny položky musí být resterilizovatelné

## Požadované příslušenství:

- Sterilizační kontejner nebo koš – autoklávovatelný pro optický uretrotom	      1 ks

- Další příslušenství nutné k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití