# Technická specifikace

Kardiotokograf

Popis

Intrapartální fetomaternální CTG monitor pro sledování rodičky a dítěte před porodem a během porodu s rozšířením o bezdrátovou technologii kontinuální monitorace.

Seznam požadovaných položek:

- 2 ks	Intrapartální fetální monitor (Nemocnice Děčín, Gynekologicko – porodnické oddělení)

- 1 ks	Intrapartální fetální monitor (Nemocnice Teplice, Gynekologicko – porodnické oddělení)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Intrapartální fetální monitor (1 ks)

- Intrapartální monitor

- Dvoukanálový přístroj pro snímání dvojčat

- Verifikace kanálů mezi plody a mezi matkou a plody

- Monitorování děložních stahů (TOCO)

- Snímání srdeční frekvence plodů (FHR)

- Automatická detekce pohybu plodů (AFM)

- Přímé snímání EKG plodu (DECG)

- Přímé měření nitroděložního tlaku (IUP)

- Vybavení pro kabelové i bezdrátové (telemetrické) snímání

- Sondy kabelové voděodolné s délkou kabelu minimálně 2,5m:

  - 1x TOCO sonda

  - 2x US sonda

  - 5x elektroda včetně potřebné kabeláže pro přímé měření EKG plodu (skalpová elektroda)

- Regulovatelná hlasitost ozev plodu

- Snímání EKG matky

- Snímání NIBP matky

- Snímání SpO2 matky

- Snímání pulzu matky

- Barevný LCD displej s úhlopříčkou minimálně 6“

- Ovládání v českém jazyce

- Integrovaná termotiskárna s nastavitelnou rychlostí tisku

- Zadávání pacientských dat

- Ukládání měřených parametrů s možností pozdějšího vytisknutí

- Záznam naměřených dat přímo v paměti přístroje v rozsahu alespoň 6 hodin

- Zvukové a vizuální alarmy

- Nastavitelnost mezí (limitů) alarmů pro měřené parametry

- Nastavitelnost hlasitosti alarmů

- Nastavení data a času

- Možnost budoucího připojení do monitorovacího a archivačního systému

- Saturační čidlo s kabelem pro snímání SpO2 matky

- Manžeta s tlakovou hadicí pro snímání NIBP matky – 3 ks z různou velikostí

- Pojízdný vozík k umístění přístroje, minimálně dva šuplíky k uložení sond a příslušenství, minimálně dvě brzditelná kolečka

Bezdrátová CTG technologie

- pro monitorování srdeční frekvence plodu, srdeční frekvence matky a děložních stahů pomocí jednorázových nalepovacích (adhezivních) elektrod (bez použití obvodového tělového pásu) snímáním signálů EKG a EMG vhodné především pro matky s vysokým BMI,

- Kapacita baterie minimálně na 16 hodin monitorování

- Včetně komunikačního modulu

- Minimálně 10 ks monitorovacích elektrod pro každý přístroj

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne ……(vyplní účastník)………

Za společnost

……………………(vyplní účastník)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….