# Příloha č. 3 Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem „EKG přístroje včetně pozáručního servisu.“

Popis:

Přenosný 12 svodový EKG přístroj.

## Seznam požadovaných položek:

- 2 ks	EKG přístroje

## Minimální technické požadavky:

- Přenosný 12 svodový elektrokardiograf

- Barevný LCD displej o velikosti minimálně 7“

- Zobrazení všech svodů najednou s rozlišením minimálně 640x480

- Interní paměť na minimálně 100 záznamů

- Provoz na baterii minimálně na 3 hodin

- Maximální doba nabíjení 4 hodiny

- Česká klávesnice

- Menu v českém jazyce (lokalizace SW – CZ háčky, čárky)

- Automatický i manuální režim snímání

- Software s pokročilými algoritmy pro interpretaci EKG, analýzu arytmií a stenokardií

- Kompatibilita s informačním systémem MUSE, v rámci dodávky EKG požadujeme i kompletní připojení EKG do informačního systému MUSE

  - Export dat z EKG do MUSE v XML formátu

  - Požadujeme budoucí propojení EKG s NIS prostřednictvím MUSE bez jakýchkoliv dalších nákladů

  - Přenos dat z EKG přístroje do systému MUSE a naopak musí být umožněn bez přidání jakéhokoliv mezičlánku (například v podobě serveru či jiného zařízení, které může provádět konverzi dat) z důvodu možného rizika vzniku chyby v komunikaci

- Export dat do XML

- Konektivita LAN (RJ45 kategorie 5 nebo 6)

- Konektivita WIFI (modul součástí přístroje včetně SW s podporou běžných Wifi sítí)

- Podpora protokolu HL7 pro komunikaci s NIS

- Tisk na termoaktivní skládaný papír, formát papíru A4

- Na vytištěném protokolu údaje pacienta, datum, čas, pracoviště

- Rychlost posunu v tiskárně minimálně 25 mm/s

- Nastavení různých formátů tisku

- Detekce kardiostimulátoru

- Ochrana proti defibrilaci

- Přístroj dezinfikovatelný běžnými dezinfekčními prostředky

- Příslušenství ke každému EKG přístroji:

  - EKG kabel s končetinovými (4 kusy) a hrudními elektrodami (6 kusů), znovupoužitelné elektrody

  - EKG papír

  - Napájecí kabel

  - Nabíjecí baterie

  - Vozík pojízdný na 4 kolečkách pro převoz EKG, minimálně 2 brzditelná

  - Další příslušenství nutné k uvedení do provozu a ke splnění účelu použití

  - Možnost připojení ruční čtečky 2D certifikované výrobcem

Požadavky zadavatele na připojení přístroje do datové sítě Krajské zdravotní, a.s.

Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

  - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě DICOM nodu AET = Hostname.

  - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

  - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne …(vyplní účastník)…

Za společnost

………………………(vyplní účastník)………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….