Projekt Interna MNUL – pavilon G – 5.patro

Nový nábytek bude řešen v deskovém materiálu z laminované dřevotřískové desky v dekoru dřeva dle výběru v kombinaci s bílou lesklou (možnost dvířek skříní udělat spodní lesklá bílá a horní v dekoru vybraného dřeva aj.).

Stolové desky budou instalovány v tloušťce min. 25 mm, korpusy a ostatní prvky v tloušťce 18 mm. Záda skříní jsou navržena v HDF desce v bílé barvě o tloušťce 3 mm. Pracovní desky a obkladové desky (zástěny) budou v dekoru vybraného dřevodekoru s přední hranou postforming s rádiusem 3 mm a tloušťkou 38 mm.

Úchytky pro skříně s dveřmi jsou navrženy hrazdy s roztečí 128 a 320 mm (viz. foto níže) v povrchové úpravě hliník.

Podnože pracovních stolů budou deskové v rohové variantě doplněné válcovou nohou průměru 60mm.

Skříně budou mít standardně předsazenou půdu a dno. Dveře naložené s hranou ABS 2. Budou na nožičkách v 150mm ( viz. foto níže). Panty s tlumením, výsuvy plnovýsuvné s tlumením.

Pracovní křesla budou řešena pro intenzivní provoz. Použitá koženka v černém dekoru, bude disponovat otěruvzdorností minimálně 100 tisíc cyklů, bude omyvatelná, antibakteriální a odolná vůči krvi a moči. Minimální požadovaná nosnost je určena na 160 kg. Křeslo bude včetně područek, podhlavníku spojeného s opěrákem, bude disponovat dopředným náklonem sedáku, možností přestavit hloubku sedáku alespoň ve dvou polohách.

Navržené atypové a typové prvky jsou uvedeny v tabulkách prvků v technické specifikaci.

Bližší specifikace uvedená v technické specifikaci.

Návrh neobsahuje výrobní výkresy. Ty vzniknou od vysoutěženého dodavatele. Přesné konstrukční řešení dle výrobních výkresů bude konzultováno s investorem a taktéž jím odsouhlaseno. Uvedené rozměry nutno ověřit na místě před realizací.

Typ úchytky                                                Typ nábytkové nožky

Celkový půdorys – pavilon G – 5.patro

Místnost 4.01

| Legenda |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.prvku | prvek | rozměr | materiál | poznámka | ks |
| 4.01 - S1 | Multisedák 4-sed se stolkem | dl.208cm | kostra kov šedá/sedák opěrák překližka buková | nosnost480kg | 4 |
| 4.01 - S2 | Multisedák 4-sed | dl.208cm | kostra kov šedá/sedák opěrák překližka buková | nosnost 480kg | 4 |

Místnost 4.02

| Legenda |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.prvku | prvek | rozměr | materiál | poznámka | ks |
| 4.02-IN1 | Skříň 4dv. s nikou | 80x40x190+15cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, nožky kov | zámek | 1 |
| 4.02-IN2 | Skříň 4dv.plné | 80x40x190+15cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, nožky kov | zámek | 1 |
| 4.02-IN3 | Věšáková stěna s policí | 60x12x190cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, 3xvěšák |  | 1 |
| 4.02-IN4 | Kartotéka 4zás. A4 | 40x60x125cm | Korpus šedý kov, půda a čela LTD dřevodekor |  | 4 |
| 4.02-IN5 | Kancelářský stůl | 160x70x75cm | LTD dřevodekor, deska tl.25mm, rektifikace, průch. |  | 1 |
| 4.02-IN6 | Kancelářský stůl rohový | 160/70x155/40x75cm | LTD dřevodekor, deska tl.25mm, rekt.,noha kov, průch. |  | 1 |
| 4.02-IN7 | Kontejner 4zás., CZ | 40x60x60cm | LTD dřevodekor/bílá lesk 18mm,půda 25mm, kolečka, CZ |  | 2 |
| 4.02-IN8 | Obklad na stěnu | 110x30cm | LTD 18mm |  | 1 |
| 4.02-IN9 | Přístavný stůl půlkruh | 140x60x75cm | LTD dřevodekor 25mm, noha kov |  | 1 |
| 4.02-S3 | Židle pracovní | 50x47x126-138cm | koženka antibakteriální, područky4D,hliníkový kříž, podhl. | nosnost 160kg | 2 |
| 4.02-S4 | Židle návštěvní | 45x50x80cm | koženka antibakteriální, kostra chrom | nosnost 120kg | 1 |
| 4.02-S5 | Židle k vyšetřovacímu lehátku | pr.32x47-66cm | koženka antibakteriální, kříž chrom, píst vysoký chrom | nosnost 110kg | 1 |

Místnost 4.03

| Legenda |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.prvku | prvek | rozměr | materiál | poznámka | ks |
| 4.03-IN2 | Skříň 4dv.plné | 80x40x190+15cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, nožky kov | zámek | 1 |
| 4.03-IN3 | Věšáková stěna s policí | 60x12x190cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, 3xvěšák |  | 1 |
| 4.03-IN10 | Odběrová kuchyňka | 140x40/30x205cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, nožky kov |  | 1 |
| 4.03-IN41 | Kuchyňka s dřezem | 180x60/30x205cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, nožky kov | dřez nerez | 1 |
| 4.03-IN5 | Kancelářský stůl | 160x70x75cm | LTD dřevodekor, deska tl.25mm, rektifikace, průch. |  | 1 |
| 4.03-IN6 | Kancelářský stůl rohový | 160/70x155/40x75cm | LTD dřevodekor, deska tl.25mm, rekt.,noha kov, průch. |  | 1 |
| 4.03-IN7 | Kontejner 4zás., CZ | 40x60x60cm | LTD dřevodekor/bílá lesk 18mm,půda 25mm, kolečka, CZ |  | 2 |
| 4.03-IN8 | Obklad na stěnu | 110x30cm | LTD 18mm |  | 1 |
| 4.03-IN9 | Přístavný stůl půlkruh | 140x60x75cm | LTD dřevodekor 25mm, noha kov |  | 1 |
| 4.03-S3 | Židle pracovní | 50x47x126-138cm | koženka antibakteriální, područky4D,hliníkový kříž, podhl. | nosnost 160kg | 2 |
| 4.03-S4 | Židle návštěvní | 45x50x80cm | koženka antibakteriální, kostra chrom | nosnost 120kg | 1 |

Místnost 4.04

| Legenda |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.prvku | prvek | rozměr | materiál | poznámka | ks |
| 4.04-IN3 | Věšáková stěna s policí | 60x12x190cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, 3xvěšák |  | 1 |
| 4.04-IN4 | Kartotéka 4zás. A4 | 40x60x125cm | Korpus šedý kov, půda a čela LTD dřevodekor |  | 2 |
| 4.04-IN5 | Kancelářský stůl | 160x70x75cm | LTD dřevodekor, deska tl.25mm, rektifikace, průch. |  | 1 |
| 4.04-IN6 | Kancelářský stůl rohový | 160/70x155/40x75cm | LTD dřevodekor, deska tl.25mm, rekt.,noha kov, průch. |  | 1 |
| 4.04-IN7 | Kontejner 4zás., CZ | 40x60x60cm | LTD dřevodekor/bílá lesk 18mm,půda 25mm, kolečka, CZ |  | 2 |
| 4.04-IN8 | Obklad na stěnu | 110x30cm | LTD 18mm |  | 1 |
| 4.04-IN9 | Přístavný stůl půlkruh | 140x60x75cm | LTD dřevodekor 25mm, noha kov |  | 1 |
| 4.04-IN12 | Kuchyňka bez dřezu | 180x60/30x205cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, nožky kov |  | 1 |
| 4.04-S3 | Židle pracovní | 50x47x126-138cm | koženka antibakteriální, područky4D,hliníkový kříž, podhl. | nosnost 160kg | 2 |
| 4.04-S4 | Židle návštěvní | 45x50x80cm | koženka antibakteriální, kostra chrom | nosnost 120kg | 1 |
| 4.04-S5 | Židle k vyšetřovacímu lehátku | pr.32x47-66cm | koženka antibakteriální, kříž chrom, píst vysoký chrom | nosnost 110kg | 1 |

Místnost 4.05

| Legenda |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.prvku | prvek | rozměr | materiál | poznámka | ks |
| 4.05-IN32 | Skříň šatní 2dv. | 80x40x190+15cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, nožky kov | zámek | 1 |
| 4.05-IN3 | Věšáková stěna s policí | 60x12x190cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, 3xvěšák |  | 1 |
| 4.05-IN22 | Kartotéka 6zás. A5 | 56x60x125cm | Korpus šedý kov, půda a čela LTD dřevodekor |  | 1 |
| 4.05-IN5 | Kancelářský stůl | 160x70x75cm | LTD dřevodekor, deska tl.25mm, rektifikace, průch. |  | 1 |
| 4.05-IN6 | Kancelářský stůl rohový | 160/70x155/40x75cm | LTD dřevodekor, deska tl.25mm, rekt.,noha kov, průch. |  | 1 |
| 4.05-IN7 | Kontejner 4zás., CZ | 40x60x60cm | LTD dřevodekor/bílá lesk 18mm,půda 25mm, kolečka, CZ |  | 2 |
| 4.05-IN8 | Obklad na stěnu | 110x30cm | LTD 18mm |  | 1 |
| 4.05-IN9 | Přístavný stůl půlkruh | 140x60x75cm | LTD dřevodekor 25mm, noha kov |  | 1 |
| 4.05-IN13 | Kuchyňka bez dřezu | 135x60/30x205cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, nožky kov |  | 1 |
| 4.05-IN42 | Skříň policová 1dv. | 45x60x190+15cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, nožky kov | zámek | 1 |
| 4.05-S3 | Židle pracovní | 50x47x126-138cm | koženka antibakteriální, područky4D,hliníkový kříž, podhl. | nosnost 160kg | 2 |
| 4.05-S4 | Židle návštěvní | 45x50x80cm | koženka antibakteriální, kostra chrom | nosnost 120kg | 1 |
| 4.05-S5 | Židle k vyšetřovacímu lehátku | pr.32x47-66cm | koženka antibakteriální, kříž chrom, píst vysoký chrom | nosnost 110kg | 1 |

Místnost 4.06

| Legenda - Místnost 4.06 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.prvku | prvek | rozměr | materiál | poznámka | ks |
| 4.06-IN2 | Skříň 4dv.plné | 80x40x190+15cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, nožky kov | zámek | 1 |
| 4.06-IN3 | Věšáková stěna s policí | 60x12x190cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, 3xvěšák |  | 1 |
| 4.06-IN4 | Kartotéka 6zás. A5 | 56x60x125cm | Korpus šedý kov, půda a čela LTD dřevodekor |  | 1 |
| 4.06-IN5 | Kancelářský stůl | 160x70x75cm | LTD dřevodekor, deska tl.25mm, rektifikace, průch. |  | 1 |
| 4.06-IN6 | Kancelářský stůl rohový | 160/70x155/40x75cm | LTD dřevodekor, deska tl.25mm, rekt.,noha kov, průch. |  | 1 |
| 4.06-IN7 | Kontejner 4zás., CZ | 40x60x60cm | LTD dřevodekor/bílá lesk 18mm,půda 25mm, kolečka, CZ |  | 2 |
| 4.06-IN8 | Obklad na stěnu | 110x30cm | LTD 18mm |  | 1 |
| 4.06-IN9 | Přístavný stůl půlkruh | 140x60x75cm | LTD dřevodekor 25mm, noha kov |  | 1 |
| 4.06-IN11 | Kuchyňka s dřezem | 180x60/30x205cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, nožky kov | dřez nerez | 1 |
| 4.06-IN43 | Věšáková stěna se zrc. | 60x190cm | LTD 18mm dřevodekor, 2xvěšák, zrcadlo |  | 1 |
| 4.06-S3 | Židle pracovní | 50x47x126-138cm | koženka antibakteriální, područky4D,hliníkový kříž, podhl. | nosnost 160kg | 2 |
| 4.06-S4 | Židle návštěvní | 45x50x80cm | koženka antibakteriální, kostra chrom | nosnost 120kg | 1 |
| 4.06-S6 | Židle návštěvní stolička | pr.34cm, v.75cm | koženka, kostra chrom | nosnost 120kg | 1 |

Místnost 4.07

| Legenda |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.prvku | prvek | rozměr | materiál |  | poznámka |  | ks |  |
| 4.07-IN17 | Vestavěná skříň 4dv. | 150x36x258cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, sokl 5cm |  | zámek |  | 1 |  |
| 4.07-IN3 | Věšáková stěna s policí | 60x12x190cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, 3xvěšák |  |  |  | 1 |  |
| 4.07-IN22 | Kartotéka 6zás. A5 | 56x60x125cm | Korpus šedý kov, půda a čela LTD dřevodekor |  |  |  | 2 |  |
| 4.07-IN5 | Kancelářský stůl | 160x70x75cm | LTD dřevodekor, deska tl.25mm, rektifikace, průch. |  |  |  | 1 |  |
| 4.07-IN6 | Kancelářský stůl rohový | 160/70x155/40x75cm | LTD dřevodekor, deska tl.25mm, rekt.,noha kov, průch. |  |  |  | 1 |  |
| 4.07-IN7 | Kontejner 4zás., CZ | 40x60x60cm | LTD dřevodekor/bílá lesk 18mm,půda 25mm, kolečka, CZ |  |  |  | 2 |  |
| 4.07-IN8 | Obklad na stěnu | 110x30cm | LTD 18mm |  |  |  | 1 |  |
| 4.07-IN9 | Přístavný stůl půlkruh | 140x60x75cm | LTD dřevodekor 25mm, noha kov |  |  |  | 1 |  |
| 4.07-S3 | Židle pracovní | 50x47x126-138cm | koženka antibakteriální, područky4D,hliníkový kříž, podhl. |  | nosnost 160kg |  | 2 |  |
| 4.07-S4 | Židle návštěvní | 45x50x80cm | koženka antibakteriální, kostra chrom |  | nosnost 120kg |  | 1 |  |
| 4.07-S6 | Židle návštěvní stolička | pr.34cm, v.45cm | koženka, kostra chrom |  | nosnost 120kg |  | 1 |  |

Místnost 4.08

| Legenda |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.prvku | prvek | rozměr | materiál | poznámka | ks |
| 4.08-IN2 | Skříň 4dv.plné | 80x40x190+15cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, nožky kov | zámek | 1 |
| 4.08-IN3 | Věšáková stěna s policí | 60x12x190cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, 3xvěšák |  | 1 |
| 4.08-IN22 | Kartotéka 6zás. A5 | 56x60x125cm | Korpus šedý kov, půda a čela LTD dřevodekor |  | 1 |
| 4.08-IN5 | Kancelářský stůl | 160x70x75cm | LTD dřevodekor, deska tl.25mm, rektifikace, průch. |  | 1 |
| 4.08-IN6 | Kancelářský stůl rohový | 160/70x155/40x75cm | LTD dřevodekor, deska tl.25mm, rekt.,noha kov, průch. |  | 1 |
| 4.08-IN7 | Kontejner 4zás., CZ | 40x60x60cm | LTD dřevodekor/bílá lesk 18mm,půda 25mm, kolečka, CZ |  | 2 |
| 4.08-IN8 | Obklad na stěnu | 110x30cm | LTD 18mm |  | 1 |
| 4.08-IN9 | Přístavný stůl půlkruh | 140x60x75cm | LTD dřevodekor 25mm, noha kov |  | 1 |
| 4.08-IN12 | Kuchyňka bez dřezu | 180x60/30x205cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, nožky kov |  | 1 |
| 4.08-S3 | Židle pracovní | 50x47x126-138cm | koženka antibakteriální, područky4D,hliníkový kříž, podhl. | nosnost 160kg | 2 |
| 4.08-S4 | Židle návštěvní | 45x50x80cm | koženka antibakteriální, kostra chrom | nosnost 120kg | 1 |

Místnost 4.09

| Legenda |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.prvku | prvek | rozměr | materiál | poznámka | ks |
| 4.09-IN3 | Věšáková stěna s policí | 60x12x190cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, 3xvěšák |  | 1 |
| 4.09-IN4 | Kartotéka 4zás. A4 | 40x60x125cm | Korpus šedý kov, půda a čela LTD dřevodekor |  | 2 |
| 4.09-IN5 | Kancelářský stůl | 160x70x75cm | LTD dřevodekor, deska tl.25mm, rektifikace, průch. |  | 1 |
| 4.09-IN6 | Kancelářský stůl rohový | 160/70x155/40x75cm | LTD dřevodekor, deska tl.25mm, rekt.,noha kov, průch. |  | 1 |
| 4.09-IN7 | Kontejner 4zás., CZ | 40x60x60cm | LTD dřevodekor/bílá lesk 18mm,půda 25mm, kolečka, CZ |  | 2 |
| 4.09-IN8 | Obklad na stěnu | 110x30cm | LTD 18mm |  | 1 |
| 4.09-IN9 | Přístavný stůl půlkruh | 140x60x75cm | LTD dřevodekor 25mm, noha kov |  | 1 |
| 4.09-IN18 | Kuchyňka s dřezem | 130x60/30x205cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, nožky kov |  | 1 |
| 4.09-IN14 | Skříň šatní 1dv. | 45x60x190+15cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, nožky kov | zámek | 1 |
| 4.09-S3 | Židle pracovní | 50x47x126-138cm | koženka antibakteriální, područky4D,hliníkový kříž, podhl. | nosnost 160kg | 2 |
| 4.09-S4 | Židle návštěvní | 45x50x80cm | koženka antibakteriální, kostra chrom | nosnost 120kg | 1 |

Místnost 4.10 - 4.11 - 4.12 - 4.13 - 4.14

| Legenda |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.prvku | prvek | rozměr | materiál | poznámka | ks |
| 4.10-IN19 | Skříň 4dv.plné | 60x40x190+15cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, nožky kov | zámek | 1 |
| 4.10-IN4 | Kartotéka 4zás. A4 | 40x60x125cm | Korpus šedý kov, půda a čela LTD dřevodekor |  | 4 |
| 4.10-IN4 | Kartotéka 6zás. A5 | 56x60x125cm | Korpus šedý kov, půda a čela LTD dřevodekor |  | 3 |
| 4.10-IN5 | Kancelářský stůl | 160x70x75cm | LTD dřevodekor, deska tl.25mm, rektifikace, průch. |  | 1 |
| 4.10-IN7 | Kontejner 4zás., CZ | 40x60x60cm | LTD dřevodekor/bílá lesk 18mm,půda 25mm, kolečka, CZ |  | 1 |
| 4.10-IN17 | Vestavěná skříň 4dv. | 150x36x258cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, sokl 5cm | zámek | 1 |
| 4.10-IN43 | Věšáková stěna se zrc. | 60x190cm | LTD 18mm dřevodekor, 2xvěšák, zrcadlo |  | 3 |
| 4.10-IN20 | Stůl | 60x60x75cm | LTD dřevodekor 25mm, podnož kov |  | 1 |
| 4.10-IN21 | Regálová sestav - sklad | 115x40+90x50x190 | LTD 18mm šedá, police tl.25mm, nožky kov |  | 1 |
| 4.10-S3 | Židle pracovní | 50x47x126-138cm | koženka antibakteriální, područky4D,hliníkový kříž, podhl. | nosnost 160kg | 1 |
| 4.10-S4 | Židle návštěvní | 45x50x80cm | koženka antibakteriální, kostra chrom | nosnost 120kg | 5 |
| 4.06-S6 | Židle návštěvní stolička | pr.34cm, v.75cm | koženka, kostra chrom | nosnost 120kg | 2 |

Místnost 4.20 – 4.22

| Legenda |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.prvku | prvek | rozměr | materiál | poznámka | ks |
| 4.20-IN1 | Skříň 4dv. s nikou | 80x40x190+15cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, nožky kov | zámek | 1 |
| 4.20-IN23 | Kancelářský stůl rohový | 180/70x140/60x75cm | LTD dřevodekor, deska tl.25mm, rektifikace, průch. |  | 1 |
| 4.20-IN7 | Kontejner 4zás., CZ | 40x60x60cm | LTD dřevodekor/bílá lesk 18mm,půda 25mm, kolečka, CZ |  | 1 |
| 4.20-IN29 | Skříň šatní 1dv. | 60x60x190+15cm | LTD 18 mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, nožky kov | Zámek | 1 |
| 4.20-IN24 | Konferenční stolek | 120x60x50cm | LTD dřevodekor, deska tl.25mm, nožky kov |  | 1 |
| 4.20-IN25 | Závěsná nika | 50x20x30cm | LTD 18mm dřevodekor |  | 2 |
| 4.20-IN27 | Vestavěná skříň šatní | 74x65x258cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, sokl 5cm | zámek | 1 |
| 4.20-IN26 | Kuchyňka s dřezem | 160x60/30x205cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, nožky kov | dřez nerez | 1 |
| 4.20-IN30 | Komoda 6.zás. | 160x45x60+15cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, nožky kov |  | 1 |
| 4.20-IN15 | Věšáková stěna | 40x190cm | LTD 18mm dřevodekor, 3xvěšák |  | 1 |
| 4.20-IN16 | Zrcadlová stěna | 40x190cm | LTD 18mm dřevodekor, lepené zrcadlo | zrc.30x180cm | 1 |
| 4.20-S3 | Židle pracovní | 50x47x126-138cm | koženka antibakteriální, područky4D,hliníkový kříž, podhl. | nosnost 160kg | 1 |
| 4.20-S7 | Dvoused rozkládací |  | látka dle výběru |  | 1 |

Místnost 4.23 - 4.25

| Legenda |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.prvku | prvek | rozměr | materiál | poznámka | ks |
| 4.23-IN28 | Kancelářský stůl | 140x70x75cm | LTD dřevodekor, deska tl.25mm, rektifikace, průch. |  | 2 |
| 4.23-IN7 | Kontejner 4zás., CZ | 40x60x60cm | LTD dřevodekor/bílá lesk 18mm,půda 25mm, kolečka, CZ |  | 2 |
| 4.23-IN29 | Skříň šatní 1dv. | 60x60x190+15cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, nožky kov | zámek | 1 |
| 4.23-IN24 | Konferenční stolek | 120x60x50cm | LTD dřevodekor, deska tl.25mm, nožky kov |  | 1 |
| 4.23-IN25 | Závěsná nika | 50x20x30cm | LTD 18mm dřevodekor |  | 2 |
| 4.23-IN27 | Vestavěná skříň šatní | 74x65x258cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, sokl 5cm | zámek | 1 |
| 4.23-IN26 | Kuchyňka s dřezem | 160x60/30x205cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, nožky kov | dřez nerez | 1 |
| 4.23-IN30 | Komoda 6zás. | 160x45x60+15cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, nožky kov |  | 1 |
| 4.23-IN15 | Věšáková stěna | 40x190cm | LTD 18mm dřevodekor, 3xvěšák |  | 1 |
| 4.23-IN16 | Zrcadlová stěna | 40x190cm | LTD 18mm dřevodekor, lepené zrcadlo | zrc.30x180cm | 1 |
| 4.23-S3 | Židle pracovní | 50x47x126-138cm | koženka antibakteriální, područky4D,hliníkový kříž, podhl. | nosnost 160kg | 2 |
| 4.23-S7 | Dvoused rozkládací |  | látka dle výběru |  | 1 |

Místnost 4.26

| Legenda |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.prvku | prvek | rozměr | materiál | poznámka | ks |
| 4.26-IN31 | Kancelářský stůl | 150x70x75cm | LTD dřevodekor, deska tl.25mm, rektifikace, průch. |  | 2 |
| 4.26-IN7 | Kontejner 4zás., CZ | 40x60x60cm | LTD dřevodekor/bílá lesk 18mm,půda 25mm, kolečka, CZ |  | 2 |
| 4.26-IN1 | Skříň 4dv. s nikou | 80x40x190+15cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, nožky kov | zámek | 1 |
| 4.26-IN2 | Skříň 4dv.plné | 80x40x190+15cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, nožky kov | zámek | 1 |
| 4.26-IN14 | Skříň šatní 1dv. | 45x60x190+15cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, nožky kov | zámek | 1 |
| 4.26-IN32 | Skříň šatní 2dv. | 80x40x190+15cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, nožky kov | zámek | 1 |
| 4.26-IN33 | Konferenční stolek | 100x50x50cm | LTD dřevodekor, deska tl.25mm, nožky kov |  | 1 |
| 4.26-IN30 | Komoda 6zás. | 160x45x60+15cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, nožky kov |  | 1 |
| 4.26-IN15 | Věšáková stěna | 40x190cm | LTD 18mm dřevodekor, 3xvěšák |  | 1 |
| 4.26-IN16 | Zrcadlová stěna | 40x190cm | LTD 18mm dřevodekor, lepené zrcadlo | zrc.30x180cm | 1 |
| 4.26-S3 | Židle pracovní | 50x47x126-138cm | koženka antibakteriální, područky4D,hliníkový kříž, podhl. | nosnost 160kg | 2 |
| 4.26-S7 | Dvoused rozkládací |  | látka dle výběru |  | 1 |

Místnost 4.27

| Legenda |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.prvku | prvek | rozměr | materiál | poznámka | ks |
| 4.27-IN31 | Kancelářský stůl | 150x70x75cm | LTD dřevodekor, deska tl.25mm, rektifikace, průch. |  | 2 |
| 4.27-IN7 | Kontejner 4zás., CZ | 40x60x60cm | LTD dřevodekor/bílá lesk 18mm,půda 25mm, kolečka, CZ |  | 2 |
| 4.27-IN2 | Skříň 4dv.plné | 80x40x190+15cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, nožky kov | zámek | 1 |
| 4.27-IN14 | Skříň šatní 1dv. | 45x60x190+15cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, nožky kov | zámek | 1 |
| 4.27-IN32 | Skříň šatní 2dv. | 80x40x190+15cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, nožky kov | zámek | 2 |
| 4.27-IN33 | Konferenční stolek | 100x50x50cm | LTD dřevodekor, deska tl.25mm, nožky kov |  | 1 |
| 4.27-IN30 | Komoda 6zás. | 160x45x60+15cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, nožky kov |  | 1 |
| 4.27-IN15 | Věšáková stěna | 40x190cm | LTD 18mm dřevodekor, 3xvěšák |  | 1 |
| 4.27-IN16 | Zrcadlová stěna | 40x190cm | LTD 18mm dřevodekor, lepené zrcadlo | zrc.30x180cm | 1 |
| 4.27-S3 | Židle pracovní | 50x47x126-138cm | koženka antibakteriální, područky4D,hliníkový kříž, podhl. | nosnost 160kg | 2 |
| 4.27-S7 | Dvoused rozkládací |  | látka dle výběru |  | 1 |

Místnost 4.28

| Legenda |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.prvku | prvek | rozměr | materiál | poznámka | ks |
| 4.28-IN1 | Skříň 4dv. s nikou | 80x40x190+15cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, nožky kov | zámek | 1 |
| 4.28-IN2 | Skříň 4dv.plné | 80x40x190+15cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, nožky kov | zámek | 2 |
| 4.28-IN33 | Konferenční stolek | 100x50x50cm | LTD dřevodekor, deska tl.25mm, nožky kov |  | 1 |
| 4.28-IN15 | Věšáková stěna | 40x190cm | LTD 18mm dřevodekor, 3xvěšák |  | 1 |
| 4.28-IN16 | Zrcadlová stěna | 40x190cm | LTD 18mm dřevodekor, lepené zrcadlo | zrc.30x180cm | 1 |
| 4.28-IN11 | Kuchyňka s dřezem | 180x60/30x205cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, nožky kov | dřez nerez | 1 |
| 4.28-IN34 | Stůl | 240x80x75cm | LTD 25mm dřevodekor, podnož kov |  | 1 |
| 4.28-S4 | Židle návštěvní | 45x50x80cm | koženka antibakteriální, kostra chrom | nosnost 120kg | 5 |
| 4.28-S7 | Dvoused rozkládací |  | látka dle výběru |  | 1 |
| 4.28-S8 | Taburet | 50x50x43cm | látka dle výběru |  | 2 |

Místnost 4.31

| Legenda |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.prvku | prvek | rozměr | materiál | poznámka | ks |
| 4.31-IN1 | Skříň 4dv. s nikou | 80x40x190+15cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, nožky kov | zámek | 1 |
| 4.31-IN3 | Věšáková stěna s policí | 60x12x190cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, 3xvěšák |  | 1 |
| 4.31-IN4 | Kartotéka 4zás. A4 | 40x60x125cm | Korpus šedý kov, půda a čela LTD dřevodekor |  | 2 |
| 4.31-IN5 | Kancelářský stůl | 160x70x75cm | LTD dřevodekor, deska tl.25mm, rektifikace, průch. |  | 1 |
| 4.31-IN6 | Kancelářský stůl rohový | 160/70x155/40x75cm | LTD dřevodekor, deska tl.25mm, rekt.,noha kov, průch. |  | 1 |
| 4.31-IN7 | Kontejner 4zás., CZ | 40x60x60cm | LTD dřevodekor/bílá lesk 18mm,půda 25mm, kolečka, CZ |  | 2 |
| 4.31-IN8 | Obklad na stěnu | 110x30cm | LTD 18mm |  | 1 |
| 4.31-IN9 | Přístavný stůl půlkruh | 140x60x75cm | LTD dřevodekor 25mm, noha kov |  | 1 |
| 4.31-IN32 | Skříň šatní 2dv. | 80x40x190+15cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, nožky kov | zámek | 1 |
| 4.31-IN35 | Stůl návštěvní | pr.60cm, v.75cm | LTD dřevodekor 25mm, noha centrální kov |  | 1 |
| 4.31-S3 | Židle pracovní | 50x47x126-138cm | koženka antibakteriální, područky4D,hliníkový kříž, podhl. | nosnost 160kg | 2 |
| 4.31-S4 | Židle návštěvní | 45x50x80cm | koženka antibakteriální, kostra chrom | nosnost 120kg | 1 |
| 4.31-S9 | Křeslo návštěvní | 68x60x45/80cm | celočalouněné,koženka antibakteriální | Nosnost120kg | 2 |

Místnost 4.32

| Legenda |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.prvku | prvek | rozměr | materiál | poznámka | ks |
| 4.32-IN1 | Skříň 4dv. s nikou | 80x40x190+15cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, nožky kov | zámek | 1 |
| 4.32-IN2 | Skříň 4dv.plné | 80x40x190+15cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, nožky kov | zámek | 5 |
| 4.32-IN3 | Věšáková stěna s policí | 60x12x190cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, 3xvěšák |  | 1 |
| 4.32-IN36 | Stůl | 180x90x75cm | LTD dřevodekor 25mm, podnož kov |  | 2 |
| 4.32-IN37 | Stůl | 120x90x75cm | LTD dřevodekor 25mm, podnož kov |  | 1 |
| 4.32-S4 | Židle návštěvní | 45x50x80cm | koženka antibakteriální, kostra chrom | nosnost 120kg | 16 |

Místnost 4.33 + šatna

| Legenda – místnost 4.33 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.prvku | prvek | rozměr | materiál | poznámka | ks |
| 4.33-IN38 | Recepční pult | 240x140x75/195cm | LTD dřevodekor, deska tl.25mm, rektifikace, průch. |  | 1 |
| 4.33-IN4 | Kartotéka 4zás. A4 | 40x60x125cm | Korpus šedý kov, půda a čela LTD dřevodekor |  | 8 |
| 4.33-S3 | Židle pracovní | 50x47x126-138cm | koženka antibakteriální, područky4D,hliníkový kříž, podhl. | nosnost 160kg | 2 |
| 4.33-S10 | Židle návštěvní | 45x50x80cm | kostra kov šedá/sedák opěrák překližka buková | nosnost 120kg | 2 |

| Legenda - šatna |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.prvku | prvek | rozměr | materiál | poznámka | ks |
| IN39 | Skříň šatní 2dv. | 60x55x190+15cm | LTD 18mm dřevodekor/bílá lesk 18mm, nožky kov | zámek | 12 |
| IN40 | Lavička | 80x30x45cm | LTD dřevodekor, deska tl.25mm, podnož kov |  | 2 |