Speciální zdravotnický nábytek Ústí nad Labem – COS 2021

Medicínské použití: uložení sterilního materiálu, léků a nástrojů

Technická specifikace:

- Speciální systém pro uložení sterilního materiálu z vhodného materiálu, který nepodléhá destrukci vlivem používání ve zdravotnickém prostředí a standardních chemikálií pro povrchovou desinfekci

- Materiál - elektrolyticky pozinkovaná ocel, tloušťka materiálu (plechu) min. 1 mm (nepřijatelné je řešení z nerezové oceli z důvodu možnosti používání akrylátových popisovacích lišt a dalšího vybavení upevňovaných magneticky na dveře, zásuvky nebo korpusy skříní)

- Vhodná a odolná povrchová úprava (musí být odolná vůči UV záření, germicidnímu záření a běžně používaným desinfekčním prostředkům)

- Povrchově upravený práškovou epoxypolyesterovou barvou, barevné provedení čelních ploch podle popisu jednotlivých sestav, (dveře lakovány i z vnitřní strany), korpusy a krycí lišty soklů celoplošně v neutrální barvě RAL 9002

- Korpusy skříní a přední dveře dvoustěnné s vlepenou izolací – prachotěsnou, zvukotěsnou

- Dveře musí být opatřené celoobvodovým těsněním, závěsy s úhlem otevření min. 260° a případně zabudovanými zámky

- Pracovní desky musí být z vhodného materiálu umožňujícího snadnou údržbu a dezinfekci –z umělého kamene cenové třídy I. (např. Corian, Varicor atd.) – dle popisu jednotlivých sestav

- Police z nerezové oceli 18/10 o tl. min. 1 mm, umožňující snadnou údržbu a dezinfekci, s možností snadného přestavení.

- Velká variabilnost systému - možnost zabudovat ISO modulový systém, systém teleskopických kovových zásuvek a přestavitelných nerezových polic a jejich kombinaci

- Vnitřní vybavení skříňových sestav obsahuje v části vnitřního prostoru systém kovových barevně lakovaných zásuvek s plnými teleskopickými výjezdy v kombinaci  s přestavitelnými nerezovými policemi. Zásuvky musí být vybaveny plnými teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a vnitřním dělením dle popisu jednotlivých sestav

- Systém s minimem nedostupných míst pro údržbu a desinfekci směrem k podlaze a stěnám (např. přitmelením k podlaze, dokrytováním ke stěnám a nahoře šikmým zákrytem ke zdi)

- Možnost výškového přizpůsobení vzhledem k nerovnostem podlahy (sokl každé skříně s výškově stavitelnými skrytými nožkami, sokly zakrytovány krycím plechem)

- Provedení zaručující po ukončení životnosti snadnou recyklovatelnost.

Rozměry a konfigurace:

Přípravna sál 4

- sestava A:

- 1 x vysoká skříň kombinovaná zásuvková (5 zásuvek vysokých 150 mm) a dvojitá s dvířky,  rozměr 900x670x2100 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 5 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a  vnitřním přestavitelným dělením šířky zásuvky na 4 pole

- 3x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 1 x spodní skříň jednoduchá s vestavěnou chladničkou, rozměr 600x670x960 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 1 x vestavěná chladnička (příklad: Liebherr UIKP 1554-20 )

- 1x spodní skříň zásuvková, rozměr 600x670x860 mm, 2 vyhřívané zásuvka, ovládání na čelním krytu nad zásuvkami, barva zásuvek a čelního krytu RAL …….

Vnitřní vybavení:

- 1 x vyhřívaná zásuvka 350 mm, pro cca 35 lahví infuzí

- 1 x vyhřívaná zásuvka 300 mm, pro cca 35 lahví infuzí

- 1 x spodní skříň zásuvková, rozměr 800x670x960 mm, 3 zásuvky, barva zásuvek RAL …….

- 1 x spodní skříň zásuvková, rozměr 700x670x960 mm, 5 zásuvek, barva zásuvek RAL …….

- 1 x spodní skříň pod dřez dvojitá, rozměr 1000x670x960 mm, barva dveří a zákrytu RAL ……

- 1 x pracovní deska z umělého kamene, rozměr 3750 x 700 x 40 mm, zadní a boční lem 40 mm, vlepené umyvadlo 408x298x115 mm a dřez 400x400x200 mm

- 1 x kryt proti ostřiku, plexi o tloušťce 6 mm, včetně uchycení

- 1 x závěsná skříň dvojitá, rozměr 1000x370x600 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- systém přestavitelných nerezových polic ( 1 police o tl. min. 20 mm)

- 1 x závěsná skříň dvojitá, rozměr 700x370x600 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- systém přestavitelných nerezových polic ( 1 police o tl. min. 20 mm)

- 1 x závěsná skříň dvojitá, rozměr 800x370x600 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- systém přestavitelných nerezových polic ( 1 police o tl. min. 20 mm)

- 1 x závěsná skříň jednoduchá, rozměr 600x370x600 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- systém přestavitelných nerezových polic ( 1 police o tl. min. 20 mm)

- 1 x závěsná skříň jednoduchá, uzamykatelná, rozměr 600x370x600 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- Trezor na opiáty

- 1 x LED osvětlení pracovní plochy s vypínačem, délka 2000 mm

- 3 x vrchní šikmý zákryt

- 1 x vysoký boční zákryt

- 1 x horní boční zákryt

- 1 x dolní boční zákryt

- 3 x krycí lišta soklu

- 1 x Zásobník na 4 typy rukavic, magnetické uchycení

- 1 x Sada boxů na nebezpečný odpad, magnetické uchycení

- 2 x nerezový háček, magnetické uchycení, nosnost min. 8 kg

- montáž

- uspořádání viz výkres „Přípravna sál 4 – sestava A“

- Sestava B:

- 1 x vysoká skříň dvojitá,  rozměr 1100x670x2100 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a  vloženou nerezovou drátěnou ohrádkou o výšce 320 mm a 2 ks dělících příček

- 2 x kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a  vnitřním přestavitelným dělením šířky zásuvky na 4 pole

- 2 x kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a  vnitřním přestavitelným dělením šířky zásuvky na 4 pole

- 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 1 x pracovní deska z umělého kamene, rozměr 1500 x 600 x 40 mm

- 1 x bočnice stolu, lakovaná, dvoustěnná

- 2 x závěsná skříň dvojitá, rozměr 700x370x600 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- systém přestavitelných nerezových polic ( 1 police o tl. min. 20 mm)

- 1 x LED osvětlení pracovní plochy s vypínačem, délka 1400 mm

- 2 x vrchní šikmý zákryt

- 1 x horní boční zákryt

- 1 x krycí lišta soklu

- montáž

- uspořádání viz výkres „Přípravna sál 4 – sestava B“

Přípravna sál 3

- sestava C:

- 1 x vysoká skříň dvojitá,  rozměr 1100x670x2100 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a  vloženou nerezovou drátěnou ohrádkou o výšce 320 mm a 2 ks dělících příček

- 2 x kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a  vnitřním přestavitelným dělením šířky zásuvky na 4 pole

- 2 x kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a  vnitřním přestavitelným dělením šířky zásuvky na 4 pole

- 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 1 x pracovní deska z umělého kamene, rozměr 1500 x 600 x 40 mm

- 1 x bočnice stolu, lakovaná, dvoustěnná

- 2 x závěsná skříň dvojitá, rozměr 700x370x600 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- systém přestavitelných nerezových polic ( 1 police o tl. min. 20 mm)

- 1 x LED osvětlení pracovní plochy s vypínačem, délka 1400 mm

- 2 x vrchní šikmý zákryt

- 1 x horní boční zákryt

- 1 x krycí lišta soklu

- montáž

- uspořádání viz výkres „Přípravna sál 3 – sestava C“

- sestava D:

- 1 x vysoká skříň kombinovaná zásuvková (5 zásuvek vysokých 150mm) a dvojitá s dvířky,  rozměr 900x670x2100 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 5 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a  vnitřním přestavitelným dělením šířky zásuvky na 4 pole

- 3x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 1 x spodní skříň jednoduchá s vestavěnou chladničkou, rozměr 600x670x960 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 1 x vestavěná chladnička (příklad: Liebherr UIKP 1554-20 )

- 1x spodní skříň zásuvková, rozměr 600x670x960 mm, 2 vyhřívané zásuvka, ovládání na čelním krytu nad zásuvkami, barva zásuvek a čelního krytu RAL …….

Vnitřní vybavení:

- 1 x vyhřívaná zásuvka 350 mm, pro cca 35 lahví infuzí

- 1 x vyhřívaná zásuvka 300 mm, pro cca 35 lahví infuzí

- 1 x spodní skříň zásuvková, rozměr 800x670x960 mm, 3 zásuvky, barva zásuvek RAL …….

- 1 x spodní skříň zásuvková, rozměr 700x670x960 mm, 5 zásuvek, barva zásuvek RAL …….

- 1 x spodní skříň pod dřez dvojitá, rozměr 1000x670x960 mm, barva dveří a zákrytu RAL ……

- 1 x pracovní deska z umělého kamene, rozměr 3750 x 700 x 40 mm, zadní a boční lem 40 mm, vlepené umyvadlo 408x298x115 mm a dřez 400x400x200 mm

- 1 x kryt proti ostřiku, plexi o tloušťce 6 mm, včetně uchycení

- 1 x závěsná skříň dvojitá, rozměr 1000x370x600 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- systém přestavitelných nerezových polic ( 1 police o tl. min. 20 mm)

- 1 x závěsná skříň dvojitá, rozměr 700x370x600 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- systém přestavitelných nerezových polic ( 1 police o tl. min. 20 mm)

- 1 x závěsná skříň dvojitá, rozměr 800x370x600 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- systém přestavitelných nerezových polic ( 1 police o tl. min. 20 mm)

- 1 x závěsná skříň jednoduchá, rozměr 600x370x600 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- systém přestavitelných nerezových polic ( 1 police o tl. min. 20 mm)

- 1 x závěsná skříň jednoduchá, uzamykatelná, rozměr 600x370x600 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- Trezor na opiáty

- 1 x LED osvětlení pracovní plochy s vypínačem, délka 2000 mm

- 3 x vrchní šikmý zákryt

- 1 x vysoký boční zákryt

- 1 x horní boční zákryt

- 1 x dolní boční zákryt

- 3 x krycí lišta soklu

- 1 x Zásobník na 4 typy rukavic, magnetické uchycení

- 1 x Sada boxů na nebezpečný odpad, magnetické uchycení

- 2 x nerezový háček, magnetické uchycení, nosnost min. 8 kg

- montáž

- uspořádání viz výkres „Přípravna sál 3 – sestava D“

Přípravna sál 3 a 4 sálové sestry

- sestava E:

- 1 x spodní skříň pod dřez dvojitá, rozměr 800x570x860 mm, barva dveří a zákrytu RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 1 x spodní skříň dvojitá, rozměr 1000x570x860 mm, barva dveří  RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 4 x kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a  vnitřním přestavitelným dělením šířky zásuvky na 4 pole

- 1 x spodní skříň dvojitá, rozměr 900x570x860 mm, barva dveří  RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 1 x pracovní deska z umělého kamene, rozměr 2750 x 600 x 40 mm, zadní lem, vlepený dřez 400x400x200 mm

- 1 x kryt proti ostřiku, plexi o tloušťce 6 mm, včetně uchycení

- 1 x závěsná skříň dvojitá, rozměr 800x370x600 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- systém přestavitelných nerezových polic ( 1 police o tl. min. 20 mm)

- 1 x závěsná skříň dvojitá, rozměr 900x370x600 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- systém přestavitelných nerezových polic ( 1 police o tl. min. 20 mm)

- 1 x závěsná skříň dvojitá, rozměr 1000x370x600 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- systém přestavitelných nerezových polic ( 1 police o tl. min. 20 mm)

- 1 x nástavná skříň dvojitá, rozměr 800x370x450 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- systém přestavitelných nerezových polic ( 1 police o tl. min. 20 mm)

- 1 x nástavná skříň dvojitá, rozměr 900x370x450 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- systém přestavitelných nerezových polic ( 1 police o tl. min. 20 mm)

- 1 x nástavná skříň dvojitá, rozměr 1000x370x450 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- systém přestavitelných nerezových polic ( 1 police o tl. min. 20 mm)

- 1 x LED osvětlení pracovní plochy s vypínačem, délka 1900 mm

- 1 x vrchní šikmý zákryt

- 1 x vrchní boční zákryt

- 1 x spodní boční zákryt

- 1 x krycí lišta soklu

- 1 x odkládací police, magnetické uchycení

- 2 x dávkovač dezinfekce, magnetické uchycení, pro 500 mm roztoku

- montáž

- uspořádání viz výkres „Přípravna sál 3 a 4 sálové sestry, sestava E“

- sestava F:

- 1 x vysoká skříň dvojitá,  uzamykatelná, rozměr 800x470x2100 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 5 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 1 x vysoká skříň dvojitá,  uzamykatelná, rozměr 700x470x2100 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

5 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 1 x spodní skříň jednoduchá, rozměr 500x570x860 mm, barva dveří  RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 1 x vestavěná mraznička

- 1 x spodní skříň jednoduchá, otevřená, rozměr 500x550x860 mm, barva dveří  RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 1 x pracovní deska z umělého kamene, rozměr 1690 x 600 x 40 mm, zadní lem, výřez pro sklokeramickou desku

- 1 x závěsná skříň dvojitá, uzamykatelná, rozměr 1100x370x600 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- systém přestavitelných nerezových polic ( 1 police o tl. min. 20 mm)

- 1 x závěsná skříň jednoduchá, uzamykatelná,  rozměr 500x370x600 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- systém přestavitelných nerezových polic ( 1 police o tl. min. 20 mm)

- 1 x nástavná skříň dvojitá, rozměr 800x470x450 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- systém přestavitelných nerezových polic ( 1 police o tl. min. 20 mm)

- 1 x nástavná skříň dvojitá, rozměr 700x470x450 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- systém přestavitelných nerezových polic ( 1 police o tl. min. 20 mm)

- 1 x nástavná skříň dvojitá, rozměr 1100x370x450 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- systém přestavitelných nerezových polic ( 1 police o tl. min. 20 mm)

- 1 x nástavná skříň jednoduchá, rozměr 500x370x450 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- systém přestavitelných nerezových polic ( 1 police o tl. min. 20 mm)

- 1 x LED osvětlení pracovní plochy s vypínačem, délka 1600 mm

- 2 x vrchní šikmý zákryt

- 1 x vrchní boční zákryt

- 1 x spodní boční zákryt

- 2 x krycí lišta soklu

- 1 x Zásobník na 4 typy rukavic, magnetické uchycení

- montáž

- uspořádání viz výkres „Přípravna sál 3 a 4 sálové sestry, sestava F“

- sestava G:

- 1 x vysoká skříň kombinovaná zásuvková (5 zásuvek vysokých 150mm) a dvojitá s dvířky,  uzamykatelná, rozměr 1200x670x2100 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 5 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a  vnitřním přestavitelným dělením šířky zásuvky na 4 pole

- 3x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 1 x nástavná skříň dvojitá, rozměr 1200x670x450 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- systém přestavitelných nerezových polic ( 1 police o tl. min. 20 mm)

- 1 x vrchní šikmý zákryt

- 1 x krycí lišta soklu

- montáž

- uspořádání viz výkres „Přípravna sál 3 a 4 sálové sestry, sestava G“

- sestava H:

- 1 x vysoká skříň dvojitá, uzamykatelná,  rozměr 1300x670x2100 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 2 x kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a  vnitřním přestavitelným dělením šířky zásuvky na 4 pole

- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a  vnitřním přestavitelným dělením šířky zásuvky na 4 pole

- 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 1 x nástavná skříň dvojitá, rozměr 1300x670x450 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- systém přestavitelných nerezových polic ( 1 police o tl. min. 20 mm)

- 1 x vrchní šikmý zákryt

- 1 x vysoký boční zákryt

- 1 x krycí lišta soklu

- montáž

- uspořádání viz výkres „Přípravna sál 3 a 4 sálové sestry, sestava H“

Přípravna sál 1 a 2 sálové sestry

- sestava I:

- 1 x spodní skříň pod dřez dvojitá, rozměr 800x570x860 mm, barva dveří a zákrytu RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem

- 1 x spodní skříň dvojitá, rozměr 1300x570x860 mm, barva dveří  RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 1 x spodní skříň otevřená, rozměr 600x550x860 mm, barva dveří  RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 1 x pracovní deska z umělého kamene, rozměr 2750 x 600 x 40 mm, zadní lem, vlepený dřez 400x400x200 mm

- 1 x kryt proti ostřiku, plexi o tloušťce 6 mm, včetně uchycení

- 1 x závěsná skříň dvojitá, rozměr 800x370x600 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- systém přestavitelných nerezových polic ( 1 police o tl. min. 20 mm)

- 1 x závěsná skříň dvojitá, rozměr 1000x370x600 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- systém přestavitelných nerezových polic ( 1 police o tl. min. 20 mm)

- 1 x závěsná skříň dvojitá, rozměr 900x370x600 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- systém přestavitelných nerezových polic ( 1 police o tl. min. 20 mm)

- 1 x nástavná skříň dvojitá, rozměr 800x370x450 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- systém přestavitelných nerezových polic ( 1 police o tl. min. 20 mm)

- 1 x nástavná skříň dvojitá, rozměr 1000x370x450 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- systém přestavitelných nerezových polic ( 1 police o tl. min. 20 mm)

- 1 x nástavná skříň dvojitá, rozměr 900x370x450 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- systém přestavitelných nerezových polic ( 1 police o tl. min. 20 mm)

- 1 x LED osvětlení pracovní plochy s vypínačem, délka 1400 mm

- 1 x vrchní šikmý zákryt

- 1 x vrchní boční zákryt

- 1 x spodní boční zákryt

- 1 x krycí lišta soklu

- 2 x dávkovač dezinfekce, magnetické uchycení, pro 500 mm roztoku

- 1 x Zásobník na 4 typy rukavic, magnetické uchycení

- 1 x hygienická lišta pro uchycení polic, 6+00 mm dlouhá

- 2 x police 220 x 135 mm, s uchycením na hygienickou lištu

- montáž

- uspořádání viz výkres „Přípravna sál 1 a 2 sálové sestry, sestava I“

- sestava J:

- 1 x vysoká skříň dvojitá, uzamykatelná,  rozměr 900x570x2100 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a  vnitřním přestavitelným dělením šířky zásuvky na 4 pole

- 4 x kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a  vnitřním přestavitelným dělením šířky zásuvky na 4 pole

- 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 2 x spodní skříň otevřená, rozměr 900x370x860 mm, barva dveří  RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 1 x pracovní deska z umělého kamene, rozměr 1870 x 400 x 40 mm

- 1 x závěsná skříň dvojitá, rozměr 900x370x600 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- systém přestavitelných nerezových polic ( 1 police o tl. min. 20 mm)

- 1 x nástavná skříň dvojitá, rozměr 900x370x450 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- systém přestavitelných nerezových polic ( 1 police o tl. min. 20 mm)

- 1 x nástavná skříň dvojitá, rozměr 900x570x450 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- systém přestavitelných nerezových polic ( 1 police o tl. min. 20 mm)

- 1 x LED osvětlení pracovní plochy s vypínačem, délka 900 mm

- 2 x vrchní šikmý zákryt

- 1 x vrchní boční zákryt

- 1 x spodní boční zákryt

- 1 x vysoký boční zákryt

- 1 x krycí lišta soklu

- montáž

- uspořádání viz výkres „Přípravna sál 1 a 2 sálové sestry, sestava J“

- sestava K:

- 1 x vysoká skříň dvojitá, uzamykatelná,  rozměr 1200x670x2100 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 2 x kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a  vnitřním přestavitelným dělením šířky zásuvky na 4 pole

- 4 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 1 x nástavná skříň dvojitá, rozměr 1200x670x450 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- systém přestavitelných nerezových polic ( 1 police o tl. min. 20 mm)

- 1 x vrchní šikmý zákryt

- 1 x krycí lišta soklu

- montáž

- uspořádání viz výkres „Přípravna sál 1 a 2 sálové sestry, sestava K“

- sestava L:

- 1 x vysoká skříň dvojitá,   rozměr 1000x670x2100 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 4 x kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a  vnitřním přestavitelným dělením šířky zásuvky na 4 pole

- 4 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 1 x nástavná skříň dvojitá, rozměr 1000x670x450 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- systém přestavitelných nerezových polic ( 1 police o tl. min. 20 mm)

- 1 x vrchní šikmý zákryt

- 1 x vysoký boční zákryt

- 1 x krycí lišta soklu

- montáž

- uspořádání viz výkres „Přípravna sál 1 a 2 sálové sestry, sestava L“