# Technická specifikace : Instrumentária pro osteosyntézu kostí

Operační instrumentárium – osteosyntézy – pro Oddělení dětské chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, Krajská zdravotní, a. s.

Osteosyntézy budou sloužit jako rozšíření stávajícího vybavení operačních sálů dětské chirurgie.

## Obecné požadavky:

- Sada instrumentárií pro osteosyntézu skládající se z (specifikace obsahů jednotlivých sít viz níže):

  - 1 ks	instrumentárium pro kanylované šrouby 4.5 mm

  - 1 ks	instrumentárium pro kanylované šrouby 3.5 mm

- Materiálová kompatibilita – dodavatel garantuje, že při sterilizaci nástrojů ve společném sítě nebude docházet ke korozivním či jiným jevům poškozujícím materiálovou strukturu a odolnost jednotlivých instrumentů

- Materiál instrumentů (pokud není uvedeno jinak) – ušlechtilá ocel s minimálním obsahem chromu 12 % (požadovaný materiál není podmínkou u úchopových částí instrumentárií, jako je např. šroubovák, a u pouzder a stojánků na dlahy a šrouby)

- Možnost opakovaného použití (odolné vůči dezinfekci, sterilizaci a vůči zhoršení kvality nástrojů)

- Schéma přesného uložení jednotlivých komponentů (instrumentárií včetně dlah a šroubů) v sítě – vyznačené buď na kovové podložce, nebo vytištěné a zatavené

- Chirurgické nástroje – opracované a zakulacené hrany

- Tolerance na délky nástrojů 10 mm

- Šířka distálního konce nástroje (pokud je uvedena) ± 1 mm

- Instrumentárium splňuje normy ČSN EN ISO 7153-1 (nástroje musí splňovat evropské normy tvrdosti)

## Minimální technické požadavky:

| Instrumentárium pro kanylované šrouby 4.5 mm (1 ks): | Počet ks |
| --- | --- |
| Vrták, průměr 1.5 mm, d. 110/85 mm, se 2 drážkami, pro rychlospojku | 1 |
| Vrták, průměr 3.2/1.75 mm, d. 170/140 mm, kanylovaný, se 4 drážkami, pro rychlospojku | 2 |
| Záhlubník kanylovaný, pro šrouby kanylované o průměru 4.5 mm | 1 |
| Rukojeť ve tvaru T s rychlospojkou | 1 |
| Pouzdro vrtací dvojité 4.5/3.2 mm | 1 |
| Cílič paralelní na vodící dráty o průměru 1.6 mm, posuvný, pro šrouby kanylované o průměru 4.5 mm | 1 |
| Trokar, průměr 1.6 mm, pro perkutánní zavádění kanylových šroubů o průměru 4.5 mm | 1 |
| Pouzdro vrtací 3.2/1.6 mm, pro perkutánní zavádění kanylových šroubů o průměru 4.5 mm | 1 |
| Pouzdro vrtací 7.0/3.2 mm, pro perkutánní zavádění kanylových šroubů o průměru 4.5 mm | 1 |
| Pouzdro ochranné 9.5/7.0 mm, pro perkutánní zavádění kanylových šroubů o průměru 4.5 mm | 1 |
| Šroubovák kanylovaný, pro kanylované šrouby o průměru 4.5 mm, šestihran | 1 |
| Pouzdro upínací pro šestihranný šroubovák na kanylované šrouby o průměru 4.5 mm | 1 |
| Měřítko pro šrouby kanylované o průměru 4.5 mm | 1 |
| Čisticí drát, průměr 1.6 mm, pro kanylované nástroje | 1 |
| Úchopová svorka pro podložky | 1 |
| Kleště šroubů, samosvorné, d. 85 mm | 1 |
| Kartáč na čištění, průměr 1.75 mm, pro kanylované nástroje | 1 |
| Úložný box pro instrumentárium na kanylované šrouby o průměru 4. 5 mm s víkem | 1 |
| Instrumentárium pro kanylované šrouby 3.5 mm (1 ks): | Počet ks |
| Vrták, průměr 2.7/1.35 mm, d. 160/130 mm, kanylovaný, se 4 drážkami, pro rychlospojku | 2 |
| Vrták, průměr 3.5/1.35 mm, d. 160/130 mm, kanylovaný, se 4 drážkami, pro rychlospojku | 2 |
| Záhlubník kanylovaný, pro kanylované šrouby průměru 3.5 a 4.0 mm | 1 |
| Rukojeť s rychlospojkou, d. 110 mm | 1 |
| Dvojitá vrtací šablona 3.5/2.5 mm | 1 |
| Dvojitá vrtací šablona 2.7/1.25 mm | 1 |
| Vrtací šablona 3.5/2.7 se zarážkou, dva otvory | 1 |
| Vložka šroubováku, šestihranná malá, průměr 2.5 mm | 1 |
| Pouzdro upínací pro šroubovák šestihranný kanylovaný (kanylované šrouby o průměru 3.5 a 4.0 mm) | 1 |
| Šroubovák kanylovaný, pro kanylované šrouby o průměru 3.5 a 4.0 mm, šestihran | 1 |
| Měřítko pro šrouby kanylované o průměru 3.5 a 4.0 mm | 1 |
| Čisticí drát, průměr 1.25 mm, pro kanylované nástroje | 1 |
| Úchopová svorka pro podložky | 1 |
| Kleště šroubů, samosvorné, d. 85 mm | 1 |
| Kartáč na čištění, průměr 1.35 mm, pro kanylované nástroje |  |
| Úložný box pro instrumentárium na kanylované šrouby o průměru 3.5 mm s víkem | 1 |

- Instrumentárium musí mít dostupný vázaný spotřební materiál po celou dobu životnosti instrumentária.

- Další příslušenství nutné k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití.

## Spotřební materiál, který požadujeme dodat v rámci dodávky:

| Spotřební materiál pro instrumentárium pro kanylované šrouby 4.5 mm: | Počet ks |
| --- | --- |
| Šroub kanylovaný, průměr 4.5 mm, samovrtný, d. 20/7 mm, slitina titanu, zlatý | 2 |
| Šroub kanylovaný, průměr 4.5 mm, samovrtný, d. 22/7 mm, slitina titanu, zlatý | 2 |
| Šroub kanylovaný, průměr 4.5 mm, samovrtný, d. 24/8 mm, slitina titanu, zlatý | 2 |
| Šroub kanylovaný, průměr 4.5 mm, samovrtný, d. 26/9 mm, slitina titanu, zlatý | 2 |
| Šroub kanylovaný, průměr 4.5 mm, samovrtný, d. 28/9 mm, slitina titanu, zlatý | 2 |
| Šroub kanylovaný, průměr 4.5 mm, samovrtný, d. 30/10 mm, slitina titanu, zlatý | 2 |
| Šroub kanylovaný, průměr 4.5 mm, samovrtný, d. 32/11 mm, slitina titanu, zlatý | 2 |
| Šroub kanylovaný, průměr 4.5 mm, samovrtný, d. 34/11 mm, slitina titanu, zlatý | 2 |
| Šroub kanylovaný, průměr 4.5 mm, samovrtný, d. 36/12 mm, slitina titanu, zlatý | 2 |
| Šroub kanylovaný, průměr 4.5 mm, samovrtný, d. 38/13 mm, slitina titanu, zlatý | 2 |
| Šroub kanylovaný, průměr 4.5 mm, samovrtný, d. 40/13 mm, slitina titanu, zlatý | 2 |
| Šroub kanylovaný, průměr 4.5 mm, samovrtný, d. 42/14 mm, slitina titanu, zlatý | 2 |
| Šroub kanylovaný, průměr 4.5 mm, samovrtný, d. 44/15 mm, slitina titanu, zlatý | 2 |
| Šroub kanylovaný, průměr 4.5 mm, samovrtný, d. 46/15 mm, slitina titanu, zlatý | 2 |
| Šroub kanylovaný, průměr 4.5 mm, samovrtný, d. 48/16 mm, slitina titanu, zlatý | 2 |
| Šroub kanylovaný, průměr 4.5 mm, samovrtný, d. 50/17 mm, slitina titanu, zlatý | 2 |
| Šroub kanylovaný, průměr 4.5 mm, samovrtný, d. 52/17 mm, slitina titanu, zlatý | 2 |
| Šroub kanylovaný, průměr 4.5 mm, samovrtný, d. 54/18 mm, slitina titanu, zlatý | 2 |
| Šroub kanylovaný, průměr 4.5 mm, samovrtný, d. 56/19 mm, slitina titanu, zlatý | 2 |
| Šroub kanylovaný, průměr 4.5 mm, samovrtný, d. 60/20 mm, slitina titanu, zlatý | 2 |
| Šroub kanylovaný, průměr 4.5 mm, samovrtný, d. 64/21 mm, slitina titanu, zlatý | 2 |
| Šroub kanylovaný, průměr 4.5 mm, samovrtný, d. 68/23 mm, slitina titanu, zlatý | 2 |
| Šroub kanylovaný, průměr 4.5 mm, samovrtný, d. 72/24 mm, slitina titanu, zlatý | 2 |
| Podložka, průměr 10.0/4.6 mm, pro kanylované šrouby o průměru 4.5 mm, čistý titan | 5 |
| Spotřební materiál pro instrumentárium pro kanylované šrouby 3.5 mm: | Počet ks |
| Šroub kanylovaný, průměr 3.5 mm, samovrtný, d. 10/5 mm, slitina titanu, světle modrý | 2 |
| Šroub kanylovaný, průměr 3.5 mm, samovrtný, d. 12/5 mm, slitina titanu, světle modrý | 2 |
| Šroub kanylovaný, průměr 3.5 mm, samovrtný, d. 14/5 mm, slitina titanu, světle modrý | 2 |
| Šroub kanylovaný, průměr 3.5 mm, samovrtný, d. 16/5 mm, slitina titanu, světle modrý | 2 |
| Šroub kanylovaný, průměr 3.5 mm, samovrtný, d. 18/6 mm, slitina titanu, světle modrý | 2 |
| Šroub kanylovaný, průměr 3.5 mm, samovrtný, d. 20/7 mm, slitina titanu, světle modrý | 2 |
| Šroub kanylovaný, průměr 3.5 mm, samovrtný, d. 22/7 mm, slitina titanu, světle modrý | 2 |
| Šroub kanylovaný, průměr 3.5 mm, samovrtný, d. 24/8 mm, slitina titanu, světle modrý | 2 |
| Šroub kanylovaný, průměr 3.5 mm, samovrtný, d. 26/8 mm, slitina titanu, světle modrý | 2 |
| Šroub kanylovaný, průměr 3.5 mm, samovrtný, d. 28/9 mm, slitina titanu, světle modrý | 2 |
| Šroub kanylovaný, průměr 3.5 mm, samovrtný, d. 30/10 mm, slitina titanu, světle modrý | 2 |
| Šroub kanylovaný, průměr 3.5 mm, samovrtný, d. 32/11 mm, slitina titanu, světle modrý | 2 |
| Šroub kanylovaný, průměr 3.5 mm, samovrtný, d. 34/11 mm, slitina titanu, světle modrý | 2 |
| Šroub kanylovaný, průměr 3.5 mm, samovrtný, d. 36/12 mm, slitina titanu, světle modrý | 2 |
| Šroub kanylovaný, průměr 3.5 mm, samovrtný, d. 38/12 mm, slitina titanu, světle modrý | 2 |
| Šroub kanylovaný, průměr 3.5 mm, samovrtný, d. 40/13 mm, slitina titanu, světle modrý | 2 |
| Šroub kanylovaný, průměr 3.5 mm, samovrtný, d. 42/14 mm, slitina titanu, světle modrý | 2 |
| Šroub kanylovaný, průměr 3.5 mm, samovrtný, d. 44/14 mm, slitina titanu, světle modrý | 2 |
| Šroub kanylovaný, průměr 3.5 mm, samovrtný, d. 46/15 mm, slitina titanu, světle modrý | 2 |
| Šroub kanylovaný, průměr 3.5 mm, samovrtný, d. 48/15 mm, slitina titanu, světle modrý | 2 |
| Šroub kanylovaný, průměr 3.5 mm, samovrtný, d. 50/16 mm, slitina titanu, světle modrý | 2 |
| Podložka, průměr 7.0/3.6 mm, pro kanylované šrouby o průměru od 2.7 do 4.0 mm, čistý titan | 5 |
| Drát vodicí, průměr 1.25 mm, se závitkou a čtyřhrannou špičkou, d. 150 mm | 5 |