# Technická specifikace

Monitor vitálních funkcí

Popis:

- Modulární barevný 5-kanálový monitor s výborně čitelnou TFT-LCD plochou obrazovkou 10,4“.

- Možnost rozšíření až na 8 kanálů.

- Použití pro dospělé, děti i neonatální pacienty (bez dalšího rozšíření softwaru) s automatickým nastavením algoritmů podle zvolené kategorie pacienta.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Monitor vitálních funkcí

Integrované parametry:

- Srdeční frekvence,

- EKG – 3, 5, 6 nebo 12 svodů,

- Respirace – impedanční metoda,

- Puls,

- SpO2 – možnost technologie: Masimo, Nellcor, Dräger OxiSure,

- NIBP,

- 2x teplota,

- 2x IBP,

- Základní arytmie (fibrilace komor, fibrilace síní, komorová bradykardie, tachykardie),

- Oxykardiorespirogram,

- Apnoe,

- Analýza segmentu ST.

Možnost rozšíření o modul:

- etCO2 – Mainstream, Sidestream,

- modul pro sledování dalších 2-4x IBP + srdečního výdeje (CO),

- modul PiCCO,

- modul 12-svodového EKG,

- modul EEG – 4 svodový,

- modul CNAP – kontinuální neinvazivní měření tlaku,

- modul SCIO,

- BIS modul,

- NMT modul,

- respirační modul, tpO2/tpCO2 modul,

- modul Vigileo.

• Integrace parametrů EKG, Resp, SpO2 a teplota do jednoho MULTIMED kabelu – výhodná

ergonomie hlavně při transportu, eliminace tzv. „špagetového efektu“ kabelů.

• Všechny moduly použitelné u kteréhokoliv monitoru bez nutnosti rozšíření SW nebo HW.

• Možnost propojení pacientského monitoru s dalším monitorem.

• Optické a akustické alarmy všech měřených parametrů, akustické s nastavitelnou intenzitou

s možností ovládání z centrály.

• 3 úrovně alarmů, zvukově a barevně odlišné, snadné uživatelsky nebo automatické nastavení.

• Eliminace falešných alarmů – ACE filter.

• Světelný alarm také na horní hraně monitoru – úhel viditelnosti 360°.

• Vizualizace chybových hlášení na obrazovce.

• Analýza arytmií.

• Možnost rozšíření o fyziologické výpočty (výpočty hemodynamické/okysličení/ventilace).

• Grafické a tabulární trendy 24 hodin, včetně minitrendů s rozlišením 1 min.

• Automatický záznam událostí vč. křivek (až 50) s možností zpětného vyvolání, archivace, tisku.

21/28

• Uživatelsky konfigurovatelná obrazovka, současné zobrazení křivek i trendů na obrazovce.

• Možnost zobrazit až 8 křivek parametrů současně.

• Volba barvy pro zobrazení jednotlivých parametrů.

• Možnost uložení až 4 nastavení monitoru (předdefinovaných režimů).

• Váha 6,8 kg včetně baterie.

• Vhodnost materiálů pro použití ve zdravotnictví.

• Jednoduché intuitivní ovládání stejného typu jedním otočným knoflíkem, mechanicky odolné.

• Integrovaná rukojeť pro transport.

• Možnost uchycení pomocí dokovací stanice s integrovaným napájením, sítovým konektorem a

připojením do monitorovací sítě.

• Možnost fixace různého typu (horizontální i vertikální tyč), také na lůžko při transportu, nebo

pověšení.

• Použitelný i pro transport – dobíjecí baterie na 4 hodiny provozu (alarm stavu nabití).

• Možnost okamžitého použití pro transport bez odpojování monitoru ze sítě, manipulace

s moduly a od pacienta.

• Výstup RS 232 - možnost přenosu dat z monitoru.

• Výstup pro slave monitor (VGA výstup).

• Možnost propojení monitoru s ventilátorem

• Odolnost proti defibrilačnímu výboji.

• Možnost propojení s nemocniční sítí, použit standardní nemocniční síť a protokol TCP/IP,HL 7

(API rozhraní).

• Použití standardní sítě Ethernet, bezdrátové připojení.

• Nabízený monitor je možné propojit s centrálou a tiskárnou bez dalšího rozšíření softwaru.

• Jedná se o infinity síť, to znamená, že je možné síť rozšiřovat o další oddělení, vzájemná

komunikace všech monitorů je zaručená.

• Ovládání a SW monitoru v českém jazyce.

• Inovace softwaru pomocí sw karty.

• Rozšíření softwaru – option také pomocí sw karty.

• Napájecí zdroj.

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne ……(vyplní účastník)………

Za společnost

……………………(vyplní účastník)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….