Příloha č. 3

Technická specifikace

Minimální vlastnosti poptávaného SIEM řešení a analyzátoru síťového provozu

Zadavatel požaduje, aby dodavatelem nabízený systém SIEM byl produktem společnosti zařazené dle nezávislého a mezinárodně uznávaného hodnocení jednotlivých bezpečnostních produktů společností Gartner, Inc., Magic Quadrant for Security Information and Event Management  do kategorie „Leaders“, minimálně v jednom hodnocení za poslední tři roky hodnocení (tj. za rok 2017, 2018 nebo 2020), a to za účelem získání co nejvyšší kvality dodávaného řešení, minimalizaci možnosti vzniku následných rizik a zaručení stability a udržitelnosti daného řešení..

Řešení musí splňovat minimální technické požadavky (technické podmínky) v níže uvedeném rozsahu.

Požadavky zadavatele jsou uvedeny ve sloupci 1, dodavatel vyplní všechny položky sloupce 2 (např. popisem nabízeného parametru nebo jen slovem „Splňuje“ nebo „Nesplňuje“, pokud by byl popis stejný jako text uvedený ve sloupci 1).

| Minimálními technickými požadavky na SIEM HW (sloupec 1) |  | Technická specifikace nabízeného zařízení (sloupec 2) Vyplňte: Splňuje/Nesplňuje (pokud je požadováno, doplní dodavatel jak) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Minimální požadavky na každého z DVOJICE fyzických SIEM serverů Řešení (SIEM) musí být dodáno na HW včetně odpovídajícího rozsahu náležitostí a podpory, musí splňovat požadavky vendora SIEMu, a dále musí splnit tyto minimální požadavky: Server RACK o velikosti max. 2U, min. 2 x 12-ti jádrový procesor, min. 2 GHz, třídy Gold min. 192 GB RAM dostatečná lokální disková kapacita zapojená v RAID6 pro logy a flow pro uchování na min 18 měsíců, požadováno je minimálně 100 TB po odečtení režie RAID. 1 x dual-port síťová karta min 10Gb optický port 1 x quad-port síťová karta min 1Gb ETH RJ-45 Redundantní napájecí zdroj Chlazení stroje zepředu dozadu Servisní management modul pro vzdálenou správu serveru. HW podpora NBD (oprava následující pracovní den v místě objednatele) na 5 let, počítaná od předání dodávky dle smlouvy, se službou ponechání vadného disku v případě jeho výměny. |  |
| 2. | Sondy pro lokality {Děčín, Teplice, Most, Chomutov a Litoměřice} Řešení (SIEM) musí být dodáno na HW včetně odpovídajícího rozsahu náležitostí a podpory, musí splňovat požadavky vendora SIEMu, a dále musí splnit tyto minimální požadavky: Zpracování datového toku max 2 Gbps Server RACK o velikosti 1U, min. 1 x 8-mi jádrový procesor, třídy Silver a vyšší min. 32GB RAM min. 2 x 1TB HDD, zapojených v RAID1 Přídavná síťová karta min 2 x 1Gb ETH RJ-45 Redundantní napájecí zdroj HW podpora NBD na 5 let, počítaná od předání dodávky dle smlouvy, se službou ponechání vadného disku v případě jeho výměny. |  |
| 3. | Požadavky na 10 SIEM flow sond umístěných ve virtualizaci VMware nebo Hyper-V: Zpracování datového toku min. 1 Gbps Specifikace počtu vCPU Core, RAID a diskového prostoru dodavatele pro každou sondu, uveďte zde. | Doplní dodavatel konkrétní hodnoty |

| Minimálními technickými požadavky na SIEM SW, které zadavatel požaduje (sloupec 1) |  | Technická specifikace nabízeného zařízení (sloupec 2) Vyplňte: Splňuje/Nesplňuje (pokud je požadováno, doplní dodavatel jak) |
| --- | --- | --- |
|  | Řešení musí být hodnocené v segmentu „leaders“ v Gartner Magic Quadrantu pro SIEM za poslední tři roky hodnocení |  |
|  | Řešení musí být dodáno ve schématu vysoké dostupnosti, jako fyzické zařízení s SW SIEM v podobě dvouuzlového clusteru a to včetně databáze, operačního systému a jejich případných licencí |  |
|  | Každý člen clusteru bude disponovat vlastním úložištěm, které bude nativními prostředky SIEM vzájemné synchronizované. |  |
|  | Součástí řešení musí být licence pro patnáct flow sond s funkcí kolektoru. Pět jako fyzické zařízení a deset v podobě virtualizované sondy pro hypervizor VMware nebo Hyper-V. V případě výpadku spojení se SIEMem, musí kolektor pokračovat ve sběru/příjmu událostí/logů, a tyto dočasně lokálně ukládat. Po obnovení spojení musí tyto data dodatečně přeposlat do SIEMu. |  |
|  | Management veškerých flow sond musí být přímo součástí jediného rozhraní pro správu SIEM |  |
|  | Všechny případné komponenty řešení, např. licence operačního systému, databáze nebo WEB aplikačního serveru a jiné, musí být součástí dodávky SW. |  |
|  | Požadujeme podporu a support výrobce na 5 let včetně SW upgrade. |  |
|  | Softwarové licence a jejich PN (produktové číselné označení) musí být dostupné v ceníku výrobce |  |
|  | Podpora na licence ve všech úrovních, musí být možné zajistit přímo jejich výrobcem, kterého může Zadavatel přímo kontaktovat |  |
|  | Požadujeme, aby samostatný formulář pro hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu na Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, byl přímo součástí grafického rozhraní produktu |  |
|  | Řešení musí být navázáno na národní centrum kybernetické bezpečnosti CSIRT a publikovat v konzoli jím aktuálně uveřejněné hrozby. |  |
|  | Podporované protokoly: Syslog, Windows Events Collection (WinRM/ RPC), FTP, S/TP/SCP, SNMP, ODBC/JDBC, CP-LEA, SDEE, log file protokol |  |
|  | Bezagentový sběr logů (sběr bez nutnosti instalovat agenta na cílový systém) |  |
|  | Licence pro trvalé zpracování 7 500 EPS nebo ekvivalentu 350 GB denně při průměrné velikosti zdrojové události 600 B s možností rozšíření bez nutnosti dodatečného HW, resp. HW upgrade až na dvojnásobek těchto hodnot. |  |
|  | Licence pro zpracování 3500 síťových flow za sekundu s možností rozšíření bez nutnosti dodatečného HW, resp. HW upgrade až na dvojnásobek. |  |
|  | Součástí bude licence pro rozhraní na skener zranitelností pro minimálně 2000 IP adres. |  |
|  | Management scanneru zranitelností musí být přímo součástí jediného rozhraní pro správu SIEM |  |
|  | Licence pro neomezený počet zdrojů událostí připojený do SIEM |  |
|  | Řešení nebude licenčně omezovat úložnou kapacitou |  |
|  | Licence musí umožnit budoucí změnu architektury z All-in-One na distribuovaný systém bez dalších licenčních poplatků. |  |
|  | Licence umožňuje dočasné trojnásobné překročení limitu příjmu událostí a síťových flow bez ztráty jejich korelace. Popište, jak řešení splňuje tento požadavek. | Doplní dodavatel konkrétní popis |
|  | Možnost sběru logů lokálním kolektorem s přeposíláním do SIEM (zejména pro systémy Windows) |  |
|  | Centrální management všech komponent a administrativních funkcí ve webovém uživatelském rozhraní. Rozhraní nesmí vyžadovat instalaci dalšího SW na straně uživatelů technologie Java, Flash, apod. a nesmí vyžadovat používání nebo instalaci tlustého klienta. |  |
|  | Řešení musí umožňovat definici uživatelských oprávnění pro možnost oddělení přístupu jednotlivých administrátorů k jednotlivým zdrojům logů a toků, jejich skupinám či síťovým segmentům. Přístup je řízen na základě členství ve skupinách Active Directory. |  |
|  | Podpora šifrované komunikace mezi zdroji logů a SIEM |  |
|  | Integrace s adresářovým systémem (LDAP, Active Directory) pro potřeby autentizace uživatelů. Systém ale musí rovněž umožňovat přihlašování pomocí lokálních účtů (v případě nedostupnosti externích autentizačních mechanismů). |  |
|  | Minimální administrace /výběr zařízení ze seznamu od výrobce/pro připojení dalších zdrojů událostí (Windows Active Directory Servers, Windows IIS and Exchange Servers, Windows Standalone Servers, UNIX and Linux Servers, DNS and DHCP Servers, Database Servers, Proxy Servers, Firewalls, IDS, IPS, and DAM, směrovače a přepínače) |  |
|  | Log Management s minimální postimplementační administrací (agregace událostí dle typů, analýza, vyhodnocování) pro případy jako je zavedení nového zdroje událostí, nastavení pravidel pro sběr dat a archiv událostí |  |
|  | Automatické připojení a samoučící rozpoznání připojených zařízení. |  |
|  | Podpora sběru síťových toků a automatická identifikace (NetFlow, JFLow, Sflow) z infrastrukturních prvků (switche, routery, NetFlow sondy) |  |
|  | Řešení musí umožňovat automatické aktualizace výrobcem minimálně v rozsahu 1 x měsíčně. Tato funkcionalita je součástí produktové podpory výrobce. |  |
|  | Vestavěný reporting podle standardu ISO27000:2013. |  |
|  | Vestavěný modul výrobce pro identifikaci a vyhodnocení obsahu spadající pod GDPR |  |
|  | Vestavěný modul výrobce pro Analýzu chování uživatelů na základě mechanismů strojového učení. |  |
|  | Poskytování automatického backup/recovery procesu |  |
|  | Poskytování interní kontroly stavu zařízení (healthcheck) a upozornění uživatele v případě problému |  |
|  | Poskytování analytické a korelačních funkcí bez dalších zásahů a činností (out-of-the-box) |  |
|  | Možnost rozšíření výběrů o uživatelské položky z obsahu logů |  |
|  | Požadujeme funkcionalitu hromadného importu o zdrojích logů |  |
|  | Požadujeme zajištění integrity nasbíraných dat. | Doplní dodavatel konkrétní popis |
|  | Schopnost uchovat nasbíraná data nejméně po dobu 18 měsíců, aniž by to vyžadovalo použití externích paměťových zařízení. |  |
|  | Požadujeme možnost nastavit více filtrů retenčních politik pro různé zdroje dat |  |
|  | Near-real-time analýza událostí |  |
|  | Analýza dlouhodobých trendů událostí |  |
|  | Pokročilé "drill-down" dohledávání v případě potřeby |  |
|  | Možnost agregace události z logů i podle položek které nejsou standardně zahrnuty v řešení |  |
|  | Sběr textových logů ze souborů |  |
|  | Sběr logů z databází pomocí JDBC/ODBC |  |
|  | Vyhledávací rozhraní systému správy logů musí nabízet možnost rozčlenění vyhledaných dat až na detailní úroveň, IP adresa, typ události, protokol, port atd. |  |
|  | Vyhledávací rozhraní systému správy logů musí poskytovat podporu jak pro zadání dotazu s použitím Booleovy logiky, tak pro zadání regulárními výrazy |  |
|  | Poskytování alertů na detekované anomálie, změny chování sítě a změny v generování logů a událostí |  |
|  | Kombinované hledání v indexovaných i neindexovaných datech v systému správy logů s použitím regulárních výrazů a fulltextového vyhledávání v nestrukturovaném textu současně |  |
|  | Korelační modul musí poskytovat již po instalaci (out-of-the-box) metody korelačních pravidel, která automatizují zjišťování incidentů a související workflow procesy |  |
|  | Korelace mezi zařízeními již po instalaci (out-of-the-box). Zjišťování chyb autentizace, chování perimetru a výskytu červů bez potřeby specifikovat typy sledovaných zařízení |  |
|  | Korelační systém musí využívat i externí on-line reputační databázi výrobce pro vyhodnocování bezpečnostních rizik. |  |
|  | Požadujeme automatické vytváření souhrnných informací o bezpečnostních hrozbách na základě korelace dílčích událostí |  |
|  | Systém musí být schopen využít detekované anomálie a informace ze sítě pro korelaci s logy do jednotných incidentů, pro zpřesnění kontextu a snížení false-positives |  |
|  | Řešení musí poskytnout alerting vycházející z detekovaných bezpečnostních hrozeb od monitorovaných zařízení |  |
|  | Požadujeme zpracování a vyhodnocení identifikovaných hrozeb formou jednoduchého workflow |  |
|  | Alerting založený na vypozorovaných anomáliích a změnách chování sítě (analýza síťových toků). Řešení musí poskytovat NBAD (Network Behavior Anomaly Detection) funkcionalitu |  |
|  | Požadujeme schopnost samostatného “učení” normálního stavu. Podle nastavené bezpečnostní politiky pak reagovat na vznik skupinových nebo kontextuálních anomálií. |  |
|  | Řešení musí poskytnout alerting porušení bezpečnostních pravidel, založený na stanovené bezpečnostní politice. |  |
|  | Vykonávání akci v závislosti na přijatém logu jako např. zaslat email, notifikaci nebo spustit předem definovaný skript |  |
|  | Schopnost pracovat s IP geolokacemi (botnet kanály atp.) |  |
|  | Generování alertu při výpadku logů z konkrétního zařízení |  |
|  | Vestavěný mechanismus na klasifikaci systémů podle typu (např. mail server vs. databázový server) |  |
|  | Vyhodnocení chybějících sekvencí (např. služba přestala běžet) |  |
|  | Schopnost korelovat události DHCP, VPN a Active Directory a sledovat průběh uživatelské relace (session) v rámci celé instituce (přesná identifikace uživatele) |  |
|  | Schopnost korelovat data o událostech se statickými a dynamickými seznamy označujícími položky, které mají či nemají být v síti povoleny |  |
|  | Poskytování rozhraní pro reporting, pomocí kterého lze vytvářet nové sestavy bez nutnosti sestavovat SQL dotazy |  |
|  | Požadujeme pravidelnou, plánovanou tvorbu takových reportů minimálně ve formátech PDF a CSV. |  |
|  | Nezměněná funkcionalita reportingu i při změně nebo náhradě některé technologie jako např. firewallu nebo IDS |  |
|  | Řešení musí obsahovat nativní podporu vysoké dostupnosti (HA) bez rozšiřujících komponent/software třetích stran. |  |
|  | Nabízené řešení musí poskytovat automatické aktualizace řešení, bez pomoci profesionálních služeb výrobce. Tato funkcionalita je součástí produktové podpory výrobce. |  |
|  | Nabízené řešení musí zaznamenávat činnost uživatele, udržovat informaci o jeho reputaci v čase a to i v případě, že tato informace není bezprostředně obsažena ve všech událostech. |  |
|  | Řešení musí nabízet přístup k datům skrze otevřené REST API pro integraci s dalšími systémy. |  |
|  | Řešení musí být navrženo tak, aby bylo schopno pracovat s interními překrývajícími se rozsahy adres spolu se síťovými toky, událostmi a zařízeními v síti |  |
|  | Řešení musí uchovávat logy i flows jak v normalizovaném formátu, tak i „raw“ formátu. |  |
|  | Řešení nebude licenčně omezeno počtem používaných korelačních pravidel. |  |
|  | Řešení nebude licenčně omezeno počtem generovaných reportů |  |
|  | Řešení nebude licenčně omezeno počtem současně připojených administrátorů či operátorů. |  |
|  | Řešení musí být schopno konsolidovat výsledky z několika řešení, jako jsou vulnerability scannery, risk management nástroje a externí vstupy bezpečnostních informací z různých zdrojů. |  |
|  | Nabízené řešení musí umět zvyšovat/snižovat riziko na základě kontextu (klasifikace zařízení, subnetu, parametru…) | Doplní dodavatel konkrétní popis |
|  | Řešení musí obsahovat funkcionalitu pro výměnu standardizovaných informací informačně bezpečnostního charakteru, jako jsou STIX nebo TAXII. |  |
|  | Řešení musí nabízet bezpečnostní informace jako je IP Reputation feed, botnety, zdroje malwaru apod., které jsou pravidelně aktualizované a jsou korelované v reálném čase se všemi událostmi. Popište, jaké zdroje nabízené řešení využívá a jak je implementováno v korelačních pravidlech. |  |

Systém pro analýzu síťového provozu, který okamžitě identifikuje bezpečnostní události a který splňuje Klíčové minimální požadavky uvedené níže.

Nabízená technologie musí být určená pro český trh. HW a SW licence a jejich PN (produktové číselné označení) musí být dostupné přímo v oficiálním ceníku výrobce pro český trh. Podpora na licence ve všech úrovních musí umožnit, aby Zadavatel přímo kontaktoval výrobce.

Při definici technických požadavků jsou všechny uvedené požadavky závazné. Je-li definice požadavku „umožňuje, lze, je možné, možnost, …“ je uvedený parametr závazný a požadovaná funkcionalita musí být v rámci Systému dodána/naimplementována a případně licencována.

Řešení musí splňovat VŠECHNY níže uvedené požadavky:

| Minimálními technickými požadavky na zařízení pro monitoring a analýzu síťového provozu, které zadavatel požaduje (sloupec 1) |  | Technická specifikace nabízeného zařízení (sloupec 2) Vyplňte: Splňuje/Nesplňuje (pokud je požadováno, doplní dodavatel jak) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Řešení odděluje komponenty sondy a kolektoru pro budoucí distribuovaného zapojení více sond. |  |
|  | Systém pro analýzu síťového provozu Systém složený z hardwarových zařízení musí monitorovat síťovou aktivitu v reálném čase a identifikovat potenciální kybernetické hrozby, bezpečnostní rizika a anomální chování a musí o nich v reálném čase vytvářet upozornění. Systém zajištuje detailní viditelnost do síťové komunikace s drill down prokliky na veškerá uložená data. Všechny komponenty systému musí být instalované v interním prostředí zadavatele („on premise“) a použití externích komponent nebo cloudových služeb se nepřipouští. |  |
|  | Analýza plného síťového provozu Dodaný systém musí analyzovat síť na základě zrcadleného síťového provozu a zároveň bez potřeby nasazovat agenty na koncové stanice nebo další zařízení v síti. Systém musí být schopen získávat data zrcadlené komunikace ze SPAN portů a síťových TAPů. Systém je zcela pasivní vzhledem k monitorovanému provozu, monitorovaný provoz přes něj neprochází. |  |
|  | Rozhraní Přehledný dashboard s okamžitou indikací problémů a top statistik. |  |
|  | Analýza protokolů typu NetFlow Dodaný systém musí analyzovat síť na základě zpracování statistických protokolů typu NetFlow v5, NetFlow v9, IPFIX, NetStream a případně dalších. |  |
|  | Zaznamenávání provozu Je požadováno zaznamenávání síťového provozu minimálně na základě parametrů: cílová a zdrojová IP/MAC adresa, podsíť, využitý protokol, IPv4 nebo IPv6. |  |
|  | Integrace se SIEM Je požadován simultánní export NetFlow protokolu do řešení SIEM. Dále je požadována integrace prostřednictvím minimálně syslog. |  |
|  | Kontextuální informace Systém musí být schopen pro každé zařízení získávat, vizualizovat a integrovat v jednotném grafickém rozhraní kontextuální informace: - Hostname zařízení a jeho historie na základě zpracování relevantních dat z DNS provozu a Active Directory - IP geolokace |  |
|  | Požadavky pro pokrytí sítě Je požadován HW datový kolektor a sensor (sonda, proba) pro zpracování síťové komunikace o celkovém objemu do 10.000 hostů v síti. Požadované rozhraní pro sběr dat je min. 2x 10GE, optické porty. Dále je vyžadován alespoň 1x 1GE pro management port. Připouští se maximálně dvojice Rack mount zařízení, každé o výšce maximálně 2U. HOT SWAP disky, HW RAID včetně smart detekce. |  |
|  | Ukládání dat Vestavěný kolektor pro dočasné ukládání flow statistik po dobu 18 měsíců (zajištění redundance). |  |
|  | Správa Zabezpečená vzdálená správa, dohled a konfigurace – SSH, HTTPS |  |
|  | Monitorování zařízení, segmentů sítě a využívaných síťových služeb Dodaný systém musí přibližně identifikovat všechna zařízení připojená do sítě včetně koncových zařízení, serverů, IoT zařízení apod. Zároveň musí být systém schopen identifikovat změny v síti. Systém musí umožnit zaslat alert při výskytu nového zařízení (obecně assetu). |  |
|  | Monitorování komunikace Požadován je modul pro analýzu sítě: vytváření dlouhodobých grafů a přehledů o komunikaci na síti s různými typy pohledů rozdělených do kategorií podle objemu (počet přenesených bytů, toků, paketů), IP provozu (TCP, UDP, ICMP, ostatní) nebo protokolu (http, IMAP, SSH), SSL a DNS provozu, VoIP statistik, SMB/CIFS, DHCP a e-mail provozu. |  |
|  | Vyhledávání, filtrování a vizualizace všech dat Zobrazení provozu a jeho adekvátní hloubková analýza. Systém musí být schopen okamžitého vyhledávání a vizualizace pro forenzní analýzu a podporu threat hunting bez zvláštního dotazovacího jazyka a bez hlubokých znalostí konkrétních komunikačních protokolů. |  |
|  | Monitorování http komunikace Podpora pro příjem a analýzu HTTP provozu – včetně položek typu URL a hostname. |  |
|  | Samostatné učení a detekce anomálií NBA Systém musí používat matematické metody samostatného učení (např. strojové učení) pro analýzu síťové aktivity, musí vytvářet a v čase automaticky modifikovat modely chování na základě běžného chování jednotlivých zařízení a na nich provozovaných služeb. Systém musí mít schopnost na základě modelu daného zařízení a jeho služeb identifikovat nestandardní síťové chování. |  |
|  | Identifikace neznámých hrozeb, podezřelých chování na síti a porušení politik Systém musí být schopen detekovat neznámé hrozby, které nelze identifikovat prostřednictvím detekčních signatur, jako jsou trojské koně, botnety apod. Zejména musí být identifikovány tyto příznaky potenciálně škodlivého chování: - průzkumné aktivity v síti, - potenciální úniky dat, - detekce podezřelého strojového chování, které nevytvářejí lidští uživatelé sítě, - detekce příznaků těžení kryptoměn, - útoky hrubou silou a enumerace dat. |  |
|  | Behaviorální analýza Detekce nežádoucích vzorů chování na síti (útoky, anomálie datového provozu, nežádoucí aplikace, detekce virů a botnetů ve vnitřní síti, detekce odchozího spamu, provozních problémů). Detekce anomálií vzhledem k dlouhodobému profilu chování zařízení na síti. |  |
|  | Události a false-positives Systém generuje události s možností identifikace neplatných událostí pomocí mechanismu false-positives. Taková událost se při příštím výskytu potlačí. |  |
|  | Ověřování Podpora autentizace vůči LDAP, včetně podpory RBAC (přiřazení úrovně oprávnění na základě členství uživatele v konkrétní LDAP skupině). |  |
|  | Reporting Vytváření dlouhodobých grafů a přehledů s různými typy pohledů do kategorií podle objemu (počet přenesených bytů, toků, paketů), IP provozu (TCP, UDC, ICMP, ostatní) nebo protokolu (http, IMAP, SSH). Generování statistik a podobných výpisů nad volitelnými časovými intervaly. |  |
|  | Reporting Výpis tzv. top N statistiky podle různých kritérií (počet přenesených bytů, paketů, toků atd.) umožňující vypsat nejaktivnější či anomální počítače podílející se na síťovém provozu. |  |
|  | Možnost automatizovaného reportingu Možnost vytváření automatizovaných manažerských reportů včetně možnosti exportu do PDF a CSV formátu. Automatické zasílání reportů emailem (reporty v českém a anglickém jazyce). |  |
|  | Automatické bezpečnostní hlášení (alerty) Notifikace na základě překročení prahových hodnot definovaných při implementaci či v průběhu provozu. Systém musí být schopen upozorňovat uživatele prostřednictvím minimálně emailu a logu o: - všech identifikovaných událostech, - událostech filtrovaných minimálně dle IP a MAC adresy, podsítě, závažnosti události, kategorie události, země, uživatele, síťové služby, čísla portu, provozu do/z internetu. |  |

Součástí dodávky budou dále tyto služby:

Zpracování detailní analýzy a prováděcího projektu nejpozději do 6 týdnů ode dne účinnosti smlouvy:

- Detailní analýza a prováděcí projekt, budou zpracovány do jednoho dokumentu

- Prováděcí projekt bude obsahovat podrobný popis architektury a specifikace rozsahu realizace všech částí předmětu plnění. Konkrétně:

  - Doporučení pro logování

    - Doporučený obsah logovacích událostí a síťových toků

    - Způsob záznamu a doručení logovacích událostí a flow

    - Síťové toky

    - Požadavky na součinnost Zadavatele a třetích stran

  - Architektura SIEM v prostředí Zadavatele

  - SIEM software

    - Nasazení a adresace

    - Popis hardware

    - Popis software

Požadavky na komunikaci systému SIEM do Internetu

  - Behaviorální analýza uživatelů

  - Konfigurace systému SIEM

  - Behaviorální analýza uživatelů

  - Konfigurace systému SIEM

    - Klasifikace zdrojů

    - Síťové rozsahy

    - Korelační pravidla

    - Návrh Use-Cases

    - Politika hesel

    - Profily a role

    - Autentizace a autorizace uživatelů

    - Uživatelské a servisní účty

    - Notifikace

    - Retenční politiky

    - Integrita uložených logovacích událostí a flow

    - Pohledy v konzoli

    - Nastavení modulu a formuláře pro hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu NÚKIB

    - Nastavení modulu načítání hrozeb z českého CSIRT

    - Reporting, minimálně dle ISO27000:2013

    - SIEM Assety a jejich naplnění

    - Napojení na SOC Uchazeče

    - Monitoring

    - Zálohování

  - Popis Integrace jednotlivých připojených systémů do SIEM

  - Návrh akceptačních kritérií a testů, včetně akceptačního protokolu pro všechny dodávané části předmětu plnění.  Zadavatel na základě návrhů akceptačních kritérií a testů jednotlivých dodavatelů, vypracuje jednotné akceptační kritéria a testy.

  - Návrh monitoringu, zálohování a obnovy všech částí předmětu plnění.

  - Časový harmonogram realizace.

  - Návrh osnovy školení.

- Dokument analýzy a prováděcího projektu bude vypracován v písemné i elektronické editovatelné podobě, ve formátu MS Word/Excel.

Implementace na základě prováděcího projektu

- kompletní dodávku implementačních služeb SIEM, jeho instalaci a konfiguraci v systémovém prostředí zadavatele pro informační systémy definované v prováděcím projektu a související infrastrukturu. Zejména se jedná o:

  - Instalace SIEM a jeho komponent do prostředí

  - Nastavení LogManagementu, včetně vývoje parserů.

Pozn.: Vlastní schopnost aplikace logovat zajišťuje Zadavatel.

  - Nastavení Flow

  - Nastavení retence dat

  - Nastavení korelačních pravidel s využitím framework MITRE ATT&CK

  - Nastavení modulu napojení na český CSIRT

  - FNastavení modulu pro hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu NÚKIB

  - Nastavení modulu User Behavior Analytics

  - Nastavení importu aktiv z Active Directory do databáze Assetů

  - Nastavení use-cases

  - Nastavení všech principů a zásad uvedených v analýze a prováděcím projektu

  - Ladění False-positives Alarms

- Nastavení autorizace a oprávnění

- Vytvoření Dasboard profilů

- Nastavení reportingu

Zátěžové testy, Akceptační a bezpečnostní testy

Zkušební provoz 1 měsíc zakončení zátěžovými testy, akceptačními a bezpečnostními testy.

Školení v rozsahu:

- 3 dny x 8 hodin, pro všechny osoby nominované Zadavatelem

- školí se v místě Zadavatele, který zajistí i prostory a prezentační techniku

- struktura a rozsah školení bude součástí prováděcího projektu

- dodavatel musí po absolvování školení připojit standardní zdroj a vytvořit či upravit pravidlo

Vypracování dokumentace v rozsahu:

- Administrátorská příručka SIEM v češtině

- Uživatelská příručka SIEM v češtině

- Dokumentace konečného provedení v prostředí Zadavatele v češtině

- Provozní a bezpečnostní dokumentace zahrnující doporučení pro údržbu a zálohování, postupy obnovy v případě havárie apod. (může být součástí administrátorské příručky)

- Školící dokumentace v češtině

- Veškerá dokumentace bude vypracována v písemné i elektronické editovatelné podobě, ve formátu MS Word/Excel

- Součástí dokumentace je i dokumentace výrobce dodávaných produktů, která musí být minimálně dostupná na webových stránkách

Součástí ročního paušálu je následující objem služeb

Roční cena služby servisní podpory:

Linka zákaznické podpory (hotline) pro předmět plnění bude dosažitelná prostřednictvím internetového portálu, e-mailu a telefonu. Požadavek o podporu bude realizován pracovníky Zadavatele, kteří v případě výskytu problému kontaktují linku zákaznické podpory a následně pracují dle instrukcí.

Linka zákaznické podpory (Helpdesk):

gsm:… [DOPLNÍ DODAVATEL]  e-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL] ; www: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Dodavatel zajistí služby zajišťující rutinní provoz systému:

Provoz služby zákaznické podpory (helpdesk) pro zadávání požadavků a provozních závad předmětu plnění s garantovanou dostupností služby v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hod.

Reakční doby pro řešení požadavků jsou uvedeny v následující tabulce.

|  | A: Kritická závada (nefunkční systém) Kybernetický bezpečnostní incident | B: Méně závažná vada | C: Závada neohrožující funkčnost, návrh na změnu |
| --- | --- | --- | --- |
| Zahájení řešení požadavku | Do 4 pracovních hodin, v pracovní dny od nahlášení požadavku. | Do 8 pracovních hodin, v pracovní dny od nahlášení požadavku. | Do 5 pracovních dnů, v pracovní dny od nahlášení požadavku. |
| Zprovoznění systému, nebo informace o postupu řešení | Do 24 pracovních hodin, v pracovní dny od nahlášení požadavku. | Do 5 pracovních dnů, v pracovní dny od nahlášení požadavku. | Do 10 pracovních dnů, v pracovní dny od zapsání nahlášení požadavku. |
| Úplné vyřešení požadavku | Do 3 pracovních dnů, v pracovní dny od nahlášení požadavku. | Do 10 pracovních dnů, v pracovní dny od nahlášení požadavku. | Do 30 pracovních dnů, v pracovní dny od nahlášení požadavku. |

Roční cena služby bezpečnostního dohledu:

- Poskytování služeb bezpečnostního dohledu, v rozsahu 4 ČD měsíčně, který bude zajištovat níže uvedené činnosti týkající se všech lokalit:

  - Obsluha kontaktního místa a sledování kontinuity SIEM

  - Proaktivní ověření a analýza detekovaných kybernetických bezpečnostních událostí

  - Průběžné doplňování znalostní báze o monitorovaných zařízeních

  - Ověření a analýza detekovaných bezpečnostních událostí

  - Označování falešně pozitivních událostí a jejich eliminace

  - Reportování identifikovaných bezpečnostních incidentů a jejich interpretace

  - Proaktivní reportování závažných a kritických incidentů

  - Doporučení vzhledem k interpretaci incidentů

  - Asistence při realizaci doporučení

  - Tvorba měsíčního reportu o poskytované službě

Roční cena služby aplikační podpory:

- Poskytování HotLine a pravidelných upgrade a provádění pravidelných profylaktických prohlídek (vyřizování požadavků specialistou na základě požadavků objednatele) bude minimálně v rozsahu 12 hodin měsíčně.

Pozn.: Jeden ČD je 8 člověkohodin, 1 člověkohodina je jedna hodina práce

Preferuje se bez-agentový sběr logů, ale připouští se i nasazení agenta pro Windows systém. Bez-agentový sběr logů (sběr bez nutnosti instalovat agenta na cílový systém).

- Podporované protokoly: Syslog, Windows Events Collection (WinRM/ RPC), FTP, S/TP/SCP, SNMP, ODBC/JDBC, CP-LEA, SDEE, log file protokol

- Možnost sběru logů lokálním kolektorem s přeposíláním do SIEM (zejména pro systémy Windows)

Minimální administrace /výběr zařízení ze seznamu od výrobce/pro připojení dalších zdrojů událostí: (Windows Active Directory Servers, Windows IIS and Exchange Servers, Windows Standalone Servers, UNIX and Linux Servers, DNS and DHCP Servers, Database Servers, Proxy Servers, Firewalls, IDS, IPS, and DAM, směrovače a přepínače).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 Technická specifikace:

V ……(vyplní dodavatel)……… dne …(vyplní dodavatel)…

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….