Příloha č. 3 Technická specifikace

„Dodávky kancelářského nábytku pro Krajskou zdravotní, a.s., 2021 – ČÁST 1 Kancelářský a kuchyňský nábytek“

Tento dokument přesně definuje požadavky zadavatele na předmět plnění výše uvedené veřejné zakázky.

Obecná specifikace

Dekor dodávaného nábytku

Zadavatel požaduje provedení kancelářského a kuchyňského nábytku minimálně v těchto dekorech:

| Název | kód* |
| --- | --- |
| Bříza | irská - Egger H1733 |
| Dub | bardolino - Egger H1145 |
| Třešeň světlá | medová - Egger 1615 |
| Třešeň tmavá | šumavská - Krono 344 |
| Buk | royal - Krono 381 |
| Olše | jantar - Krono 1912 |
| Ořech | světlý - Krono 9614 |
| Bílá | Krono 8100 |
| Šedá | Egger 112 |
| Černá | antracit - Krono 164 |

## *Jedná se pouze o ilustrativní kód pro představu účastníka o požadavku zadavatele na konkrétní dekor. Zadavatel netrvá striktně na dodržení těchto kódů, nicméně účastníkem nabízený dekor by se neměl od zadavatelem požadovaných odstínů příliš odlišovat.

Dodavatel v nabídce předloží kompletní vzorkovník dekorů, které nabízí ve stejné cenové relaci. Další upřesnění konkrétního odstínu výše uvedených dekorů bude provedeno před uzavřením rámcové dohody. Se souhlasem kupujícího může dojít k aktualizaci dodávaných dekorů i při plnění rámcové dohody.

Odolnost

Kancelářský nábytek musí být vysoce odolný vůči oděru, omyvatelný a nesmí podporovat hoření. Kancelářský nábytek musí mít atest pro užívání ve zdravotnictví.

Specifikace položek

Stoly

Obecné požadavky, pokud není u konkrétního provedení stanoveno jinak:

- vyrobeno z laminované dřevotřískové desky;

- montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina;

- výška pracovních a jednacích v rozmezí 740 mm – 755 mm;

- rektifikace min. 15 mm;

- 2 ks průchodek na kabely vrtané v místě plnění dle požadavků konečného uživatele;

- pracovní deska stolu v šířce min. 25 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 2 mm;

- šířka desky bočnic a čelního panelu min. 18 mm, hrany bočnic a čelního panelu olepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm;

- čelní panel pevně spojen s plátem stolu a podnožím;

- u položek s kovovým podnožím požaduje zadavatel podnoží ve tvaru „T“ nebo obdobného tvaru (min. 2 barevné provedení kovů dle vzorníku RAL);

- u položek s kovovými nohami požaduje zadavatel rozměry kovových nohou min 50 x 50 mm (min. 2 barevné provedení kovů dle vzorníku RAL).

Jednací stoly

- Trnož umístěná uprostřed stolu

Přídavné stoly a přísedové desky

- Spojovací prvky k přídavným stolům a přísedovým deskám jsou součástí balení.

Konferenční stoly

- Konferenční stůl – kruhový na centrální kovové noze – průměr desky 600 - 700 mm, výška stolu 450 – 550 mm, kovová noha min. 2 barevné provedení kovu dle vzorníku RAL.

- Konferenční stůl – čtvercový celolaminový – tloušťka desky min. 25 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 2 mm, rozměry (š x h x v) – 600 – 700 mm x 600 – 700 mm x 450 – 500 mm, spodní odkládací prostor.

- Konferenční stůl – obdélníkový 4 kovové nohy – rozměry (š x h x v) – 1200 – 1300 mm x 600 – 700 mm, 450 – 500 mm, kovové nohy kulaté nebo čtvercové v min. 2 barevných provedení dle vzorníku RAL.

- Konferenční stůl – obdélníkový celolaminový - tloušťka desky min. 25 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 2 mm, rozměry (š x h x v) – 1200 – 1300 mm x 600 – 700 mm x 450 – 500 mm, spodní odkládací prostor.

Kontejnery

- Vyrobeno z laminované dřevotřískové desky.

- Montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina.

- Kovová šroubovaná úchytka obloukového tvaru v matném chromu s roztečí 96 – 128 mm.

- Centrální zámek.

- Naložená půda a dno v šířce min. 25 mm, přední hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 2mm, ostatní hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm.

- Šířka desky boků min. 18 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm.

- Záda oboustranně pohledová, nedělená, šířka desky min. 3,2 mm, osazená do drážky.

- Zásuvky s blokací výsuvu, kolečkový kovový výsuv, vybaveno bezpečnostním zařízením zabraňujícím převrhnutí.

- Zadavatel nepožaduje tzv. tužkovníky.

- Pojízdné kontejnery - rozměry (š x h x v) – 400 – 450 mm x 530 – 620 mm x 550 – 620 mm; 4 plastová kolečka (min. 2 kolečka bržděná) vhodná pro všechny typy podlah.

- Přístavné kontejnery – rozměry (š x h x v) – 400 – 450 mm x hloubka půdy 600 nebo 800 mm x výška stejná jako stůl; rektifikace min. 15 mm.

Stolové nástavce

- Vyrobeno z laminované dřevotřískové desky.

- Šířka půdy min. 25 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 2 mm.

- Ostatní desky šířka min. 18 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm.

- Rozměry (š x h x v) -  800 nebo 1200 mm x 300 – 350 mm x 300 – 360 mm.

- Stolový nástavec (800 mm šířka) – 1 police přes celou šířku nástavce; v polovině rozdělen prostor příčkou.

- Stolový nástavec (1200 mm šířka) – na stranách moduly s jednou policí na každé straně (šířka police min. na papír formátu A4 – tj. 220 mm), uprostřed volný prostor.

Skříně

Obecné požadavky:

- 1 modul = výška police = výška šanonu + manipulační prostor.

- Vyrobeno z laminované dřevotřískové desky.

- Montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina.

- Možnost ukotvení v sestavě nebo do zdi.

- Rektifikace min. 15 mm.

- Kovová šroubovaná úchytka obloukového tvaru v matném chromu s roztečí 96 – 128 mm

(vodorovně/svisle v závislosti na dekoru).

- Možnost dodání se zámkem včetně montáže.

- Skleněné moduly neuzamykatelné.

- Naložená půda a dno v šířce min. 25 mm, přední hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 2mm, ostatní hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm.

- Šířka desky boků min. 18 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm.

- Šířka polic a mezistěn min. 18 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm, možnost nastavitelnosti polic.

- Záda oboustranně pohledová, nedělená, šířka desky min. 3,2 mm, osazená do drážky.

- Šířka dveří min. 18mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 2 mm, dveře vloženy mezi půdu a dno, klipový závěs seřiditelný ve všech směrech, úhel otevření dveří min. 110 stupňů.

Kancelářské šatní skříně celolaminové

- Platí obecné požadavky stejné jako u Skříní.

- Rozměry kancelářské šatní skříně s výsuvným ramínkem (š x h x v) – šířka 800 mm, hloubka skříně 380 – 420 mm, 1780 – 1950 mm.

- Rozměry kancelářské šatní skříně s šatní tyčí (š x h x v) – šířka 800 mm, hloubka 600 mm, výška 1780 – 1950 mm u dvoudvéřových; šířka 600 mm, hloubka 600 mm, výška 1780-1950 u jednodveřových.

- Vnitřní výbava – šatní výsuv nebo šatní tyč, dělící příčka (cca 1/2 šatní a  cca 1/2 policová nebo cca 3/4 šatní a cca 1/4 policová), police.

Šatní skříně celolaminové

- Šatní skříň z oboustranně laminované dřevotřísky o síle 18 mm.

- Hrany dveří olepeny ABS hranou o tloušťce 2 mm, ostatní hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm.

- Šatní skříně vyrobeny minimálně z dekorů buk, bílá, třešeň a ořech,

- Uzamykatelné cylindrickým zámkem, horní a dolní pevná police, šatní tyč, větrání zajištěno 2 otvory (nahoře a dole),

- Výška laminových skříní v rozpětí 1800 - 1900 mm,

- Kovová šroubovaná úchytka obloukového tvaru v matném chromu s roztečí 96 – 128 mm.

Policové skříně velké

- Platí obecné požadavky stejné jako u Skříní,

- Rozměry policových skříní velkých (š x h x v) – šířka 800 mm, hloubka skříně 380 – 420 mm, výška 1780 – 1950 mm.

- Všechny dvířka vyrobené z laminátové dřevotřísky uzamykatelné.

Policové skříně malé

- Platí obecné požadavky stejné jako u Skříní.

- Rozměry policových skříní malých (š x h x v) – šířka 800 mm, hloubka skříně 380 – 420 mm, výška 1100 – 1200 mm u 2 dveřových; šířka 400 mm, hloubka skříně 380 – 420 mm, výška 1100 – 1200 mm u 1 dveřových.

- Všechny dvířka vyrobené z laminátové dřevotřísky uzamykatelné.

Nástavec na skříně

- Platí obecné požadavky stejné jako u Skříní.

- Rozměry nástavců na skříně (š x h x v) – šířka 800 mm, hloubka 380 – 420 mm, výška 600 – 750 mm.

- Uzamykatelný.

Rohy

- Platí obecné požadavky stejné jako u Skříní.

- Rozměry a počet modulů dle Katalogu zboží zadavatele.

Skříňky ke stolům

●     Platí obecné požadavky stejné jako u Skříní.

●     Rozměry skříněk ke stolům (š x h x v) – šířka 800 mm, hloubka 400 mm,

výška 740-755 mm.

Věšákové stěny

- Vyrobeno z laminované dřevotřískové desky.

- Montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina.

- Šířka desky min. 18 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm.

- 3 nebo 5 kovových háčků dle konkrétního výrobku.

- Uspořádání kovových háčků dle možností dodavatele.

- Horní police dle konkrétního výrobku.

- Výška věšákových stěn v rozpětí 1780 – 1950 mm.

Věšák

- Stabilní dřevěný nebo kovový, minimálně 4 ramena.

- Výška věšáku 1780 – 1950 mm.

Police závěsná

- Vyrobeno z laminované dřevotřískové desky.

- Montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina.

- Šířka desky polic min. 25 mm, hrany olepeny ABS hranou 2 mm.

- Bočnice z laminované dřevotřískové desky nebo kovové vzpěry.

- Šířka desky bočnic min. 25 mm, hrany olepeny ABS hranou 0,5 mm.

- Kování k zavěšení police součástí dodávky.

Kuchyňský nábytek

- Vyrobeno z laminované dřevotřískové desky.

- Montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina.

- Kovová šroubovaná madla obloukového tvaru v matném chromu s roztečí 128 - 160 mm.

- Šířka půdy, dna, boků, polic a čela zásuvek min. 18 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm.

- Šířka dveří min. 18 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm, klipový závěs s možností seřízení ve všech směrech s tlumením dorazu, úhel otevření dveří min. 110 stupňů.

- Záda, nedělená, šířka desky min. 3,2 mm, osazená do drážky.

Kuchyňské skříňky - spodní

- Celková výška spodního dílu (včetně pracovní desky a rektifikace) min. 850 mm.

- Hloubka dolního dílu v rozpětí 500 - 580 mm, šířka dolního dílu dle katalogu zadavatele.

- Rektifikace min. 15 mm.

- Krycí sokly spodních dvířek.

- Zásuvky plastové s blokací výsuvu, kolečkový kovový výsuv s tlumením dorazu.

- Skříňka obsahuje 1 stavitelnou polici.

Kuchyňské skříňky - horní

- Celková výška horního dílu min. 700 mm.

- Hloubka horního dílu v rozpětí 300 - 350 mm, šířka horního dílu dle katalogu zadavatele.

- Kování k zavěšení horních skříněk.

- Skříňka obsahuje 2 stavitelné police.

Pracovní deska

- Šíře pracovní desky 28 mm a 38 mm, voděodolná, délka pracovní desky v délce výsledné konečné kuchyňské sestavy, těsnící lišty.

- Minimálně 5 dekorů pracovní desky.

Dřez a vodovodní baterie

- Nerezová páková stojánková baterie, umístěna do dřezu.

- Nerezový dřez s odkapávačem – rozměry min. 700 mm x min. 400 mm.

- Nerezový dřez bez odkapávače – rozměry min. 400 mm x min. 400 mm.

- Sada pro zapojení (sifon, špunt, odtok, těsnící materiál).

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účastník prohlašuje, že jím nabízené zboží splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 - Technická specifikace:

V ……………………..……… dne ………………

Za společnost

………………………………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka

…………………………………………………….

Jméno a příjmení, podpis