# Transportní lůžko

Transportní lůžko pro Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Děčín, Krajská zdravotní, a. s. Transportní lůžko bude sloužit pro transporty pacientek z pokoje na operační sál a naopak.

## Obecné požadavky:

- Lůžko musí umožnit provádět diagnostiku a ošetřování pacienta

- Lůžko musí umožnit provádění bezpečné a ergonomické provádění intervenčních výkonů (například centrálních žilní kanylace) lékaři různé tělesné výšky

- Transportní lůžko splňuje všechny požadavky na zdravotnický prostředek dle zákona č. 268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů nebo dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

## Minimální technické požadavky:

- Stabilní podvozek na 4 kolečkách o průměru min 200 mm

- Centrální ovládání koleček

- Aretace koleček pro přímý směr jízdy

- Maximální vnější šířka (včetně příslušenství) 90 cm

- Ložná plocha o rozměrech 65x195 cm (tolerance ± 5 cm)

- Minimálně dvojdílná ložná plocha s polohovatelným zádovým dílem

- Polohování zádového dílu v rozsahu min 0° až 70°

- Nastavení výšky ložné plochy pomocí hydraulického pohonu

- Nastavení výšky ložné plochy v rozsahu alespoň 60 až 88 cm od země

- Ovladače nastavení výšky na obou stranách lehátka

- Nosnost min 230 kg

- Spustitelné (sklopné) boční zábrany (postranice)

- Sklopné či výsuvné madlo pro obsluhu v hlavové části

- Boční zábrany a madlo u hlavy pacienta musí být spustitelné i v nejnižší poloze lůžka tak, aby nepřesahovala rovinu lůžka

- Ochranné prvky v rozích lehátka

## Požadované příslušenství:

- Odnímatelný infuzní stojan		1 ks

- Odnímatelná matrace s omyvatelným povrchem, vhodná pro pobyt pacienta na lehátku po dobu až 24 hodin, výška matrace alespoň 10 cm		1 ks

- Držák s fixací na bezpečné umístění dvoulitrové láhve s kyslíkem, ventil musí být přístupný bez nutnosti odepnutí láhve, možnost připojení různých kyslíkových hodin     1 ks

- V nohách lehátka sklopný stolek na přístroje či psaní	1 ks

- Další příslušenství nutné k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití.