Příloha č. 3 Technická specifikace

„Dodávky kancelářského nábytku pro Krajskou zdravotní, a.s., 2021 – ČÁST 3 - Kovový nábytek II. “

Tento dokument přesně definuje požadavky zadavatele na předmět plnění výše uvedené veřejné zakázky.

Obecná specifikace

Kovový nábytek musí být vysoce odolný vůči oděru, omyvatelný a nesmí podporovat hoření. Kovový nábytek musí mít atest pro užívání ve zdravotnictví.

Šatní skříně kovové

- Šatní skříň celokovová, dveře minimálně ve 3 barevných provedení dle vzorníku RAL, uzamykatelné cylindrickým zámkem, horní a dolní pevná police, šatní tyč, větrání zajištěno 2 otvory (nahoře a dole),

- Výška kovových šatních skříní v rozpětí 1800 – 1900 mm.

Kovové nebo plechové spisové skříně

- Spisová skříň celokovová, uzamykatelné dveře minimálně ve 2 barevných odstínech dle vzorníku RAL,

- Přestavitelné police o nosnosti min 50 kg,

- Výška skříně v rozpětí 1900 – 2100 mm, šířka skříně v rozpětí 800 – 920 mm a 1150 – 1250 mm.

Kartotéky pro formát A4

- Celokovové nebo kovový korpus se zásuvkami a horní deskou z laminované dřevotřísky,

- Centrální zamykání, kuličkový pojezd se 100% výsuvem, ochrana proti převážení, nosnost zásuvky minimálně 30 kg,

- Rozměry (š x h x v) : 2 zásuvkové – 400 – 450 x 600 – 650 x 700 – 750 mm,

3 zásuvkové – 400 – 450 x 600 – 650 x 1000 – 1050 mm,

4 zásuvkové – 400 – 450 x 600 – 650 x 1300 – 1350 mm,

- Celokovové kartotéky – barevné provedení korpusu minimálně ve 2 odstínech dle vzorníku RAL, barevné provedení zásuvek minimálně ve 3 odstínech dle vzorníku RAL,

- Kovový korpus se zásuvky a horní deskou z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm – barevné provedení korpusu dle vzorníku RAL, barevné provedení zásuvek a horní desky minimálně v 5 barevných provedení.

Kartotéky pro formát A5

- Celokovové nebo kovový korpus se zásuvkami a horní deskou z laminované dřevotřísky,

- Centrální zamykání, kuličkový pojezd se 100% výsuvem, ochrana proti převážení, nosnost zásuvky minimálně 30 kg, každá zásuvka obsahuje 2 oddělení,

- Rozměry (š x h x v) : 6 zásuvkové – 500 – 550 x 600 – 650 x 1300 – 1350 mm,

- Celokovové kartotéky – barevné provedení korpusu minimálně ve 2 odstínech dle vzorníku RAL, barevné provedení zásuvek minimálně ve 3 odstínech dle vzorníku RAL,

- Kovový korpus se zásuvky a horní deskou z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm – barevné provedení korpusu dle vzorníku RAL, barevné provedení zásuvek a horní desky minimálně v 5 barevných provedení.

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účastník prohlašuje, že jím nabízené zboží splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 - Technická specifikace:

V ……………………..……… dne ………………

Za společnost

………………………………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka

…………………………………………………….

Jméno a příjmení, podpis