Pronájem nenasvíceného vlákna pro připojení Stomatologické pohotovosti Mírová 2700 do regionální sítě Krajské zdravotní, a.s.

Příloha č. 3 – Technická specifikace

- Specifikace předmětu plnění

- Počáteční lokalita

- Cílová lokalita

- Obecné požadavky zadavatele na provedení služby

- Návrh implementace

- SLA ( service level agreement)

- Sankce za nedodržení parametrů SLA

- Doba trvání smluvního vztahu

- Verifikační tabulka

Úvod

Obsahem tohoto dokumentu je technická specifikace nenasvíceného optického vlákna, která bude sloužit pro propojení lokality Stomatologická pohotovost, Mírová 2700, Ústí nad Labem – Severní terasa do regionální sítě Krajské zdravotní a.s. (dále zadavatel). Touto technickou specifikací jsou vymezeny parametry a požadavky na jeho provedení.

1. Specifikace předmětu plnění

Zadavatel požaduje zřídit službu propojení lokálních počítačových sítí (LAN) zadavatele umístěných v lokalitách: viz počáteční a cílová lokalita, zřízením datové linky a to pronájmem nenasvíceného optického vlákna.

Technické parametry:

Typ vlákna: jednovidové (single mode)

Maximální délka vlákna: 10 km

Počet vláken 1 ks

Konektor v počáteční lokalitě: E2000/APC

Konektor v koncové lokalitě: E2000/APC

Zajištění vedení trasy: Kabel musí být uložen v celé trase v HDPE trubce.

Zakončení v odpovídající optické vaně, která bude součástí dodávky. V cílové lokalitě max. o velikosti 1RU, nebo v nástěnném optickém rozvaděči. V počáteční lokalitě, pokud je ze strany dodavatele požadována instalace nové optické vany, potom je její maximální povolená velikost 1RU, pokud již dodavatel v počáteční lokalitě zakončení vlákna vlastní, je možno ponechat ve stávajícím optickém rozvaděči (vaně).

2.	 Počáteční lokalita:

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

serverová místnost v budově v C

Sociální péče 3316/12A

Ústí nad Labem severní terasa

3. 	Cílová lokalita:

Krajská zdravotní a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Stomatologická pohotovost
Rozvaděč v prostorách stomatologické pohotovosti (budova není v majektu zadavatele).

Mírová 2700
400 11 Ústí nad Labem – Severní terasa

4.	Obecné požadavky zadavatele na provedení služby

Zadavatel výslovně zakazuje instalaci kabelového vedení v jeho areálech pomocí kabelového převěsu.

Zadavatel připouští výkopové práce při realizaci této veřejné zakázky, v tomto případě je dodavatel povinen uvést místo výkopu po dokončení pokládky vedení do původního stavu.

V případě vedení výkopu, nebo vedení přes nemovitost třetí strany, dodavatel zajistí souhlas s výkopem a věcné břemeno na své náklady.

Použité prostupy uvnitř všech objektů zadavatele budou ošetřeny protipožární přepážkou tak, aby nedošlo k degradaci požární odolnosti prostředí, ve kterém je každý jednotlivý prostup realizován.

Dodavatel v nabídce přesně popíše a zakreslí v mapových podkladech navrhovaný průběh celé trasy včetně objektů zadavatele v jednotlivých lokalitách.

Na realizaci vedení služby uvnitř objektů zadavatele bude dodavatel plně spolupracovat s pověřeným pracovníkem zadavatele.

5.	Návrh implementace

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil v rámci své nabídky návrh implementačního projektu, který specifikuje proces zřízení datové služby včetně návrhu časového harmonogramu. Součástí návrhu implementačního projektu musí být podrobný seznam nároků na zadavatele (požadavků na součinnost) obsahující popis potřebných kompetencí, očekávaný rozsah účasti jednotlivých stran, odpovědnosti, způsob vyhodnocení úspěšnosti jednotlivých fází projektu a analýzu rizik.

V rámci implementace zadavatel připouští pouze předání zcela kompletní služby, která bude zrealizována v rámci implementační doby, která je maximálně 2 měsíce ode dne účinnosti smlouvy.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel provedl přerušení provozu pro provedení migrace po dohodě se zadavatelem, a mimo běžnou pracovní dobu tak, aby byl minimalizován dopad odstávky na provozní režim zadavatele.

Dodavatel při předáním služby do provozu zajistí měření celého průběhu vlákna a předá zadavateli protokol o měření.

6.	SLA (SLA – service level agreement)

Zadavatel požaduje od dodavatele vysokou kvalitu technického řešení garantovanou dohodou o úrovni poskytování služeb SLA s následujícími parametry účinnými od doby úplné realizace služby.

| Ukazatel | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Odstraňování poruch (servis) v režimu | 24x7 |
| Linka zákaznické podpory v českém jazyce v režimu | 24x7 |
| Minimální měsíční dostupnost lokality. | 96% |
| Doba odezvy – čas (v hodinách) od okamžiku nahlášení závady do okamžiku, kdy je dohodnutému pracovišti na straně zadavatele podána informace o charakteru závady a předpokládaném času jejího odstranění | 0,5 hodiny |
| Doba obnovení služby – čas (v hodinách) potřebný k odstranění jedné poruchy (závady) od okamžiku jejího nahlášení | 29,2 hodiny |
| Sankce za nedodržení parametrů SLA | Ano |

7. 	Sankce za nedodržení parametrů SLA

Při nedodržení garantované měsíční dostupnosti služby je cena služby za zúčtovací období, ve kterém nebyla garantovaná dostupnost dodržena, snížena dle níže uvedeného postupu.

Částka, o kterou je cena služby snížena je násobkem (i) rozdílu garantované a skutečně dosažené měsíční dostupnosti služby, (ii)koeficientu kD pro danou úroveň SLA určeného dle tabulky níže a (iii) ceny dotčené služby bez DPH v Kč za zúčtovací období, ve kterém nebyla garantovaná dostupnost dodržena. Je-li dle níže uvedeného postupu částka, o kterou má být cena služby snížena vyšší než cena služby nebo rovna této ceně, bude cena služby snížena na 1,-Kč bez DPH.

Vzorec pro výpočet snížené ceny:

Cs=(Dg-DS) x kD x Cm

Kde:

Cs - Snížená cena

Dg – Garantovaná měsíční dostupnost (v době realizace 99,5%, po předání celého díla 99,95%)

DS – Skutečně dosažená měsíční dostupnost

kD – koeficient nedodržení dostupnosti = 0,2

Cm - cena dotčené přípojky služby za zúčtovací období v Kč

Při překročení garantované doby opravy služby je cena služby za zúčtovací období, ve kterém byla překročena garantovaná doba opravy snížena dle níže uvedeného postupu. Částka, o kterou je cena služby snížena je násobkem (i) součtu všech dob překročení časového limitu opravy služby v dotčeném zúčtovacím období (zaokrouhleno na celé hodiny nahoru), (ii) koeficientu SLA pro danou úroveň služby určeného dle tabulky níže a (iii) ceny dotčené služby v dotčeném zúčtovacím období bez DPH. Je-li dle níže uvedeného postupu částka, o kterou má být cena služby snížena vyšší než cena služby nebo rovna této ceně, bude cena služby snížena na 1,- Kč bez DPH.

Vzorec pro výpočet snížené ceny za překročení doby obnovení služby:

Kde:

t limit – časový limit na opravu v hodinách

t – délka závady zaokrouhleno na hodiny nahoru

k0 – koeficient překroční doby opravy = 0,18

Cm – cena dotčené služby bez DPH v Kč

8.		Doba trvání smluvního vztahu:

Zadavatel uzavře s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo se zajištěním servisních služeb dobu 24 měsíců, s možností prodloužení na dobu neurčitou, nedojde-li k výpovědi smlouvy jednou ze smluvních stran minimálně 6 měsíců před ukončením smluvního vztahu.

Dojde-li automatickou prolongací ke změně smluvního vztahu uzavřeného na dobu určitou na dobu neurčitou, zadavatel i dodavatel můžou vypovědět smlouvu s výpovědní dobou 6 měsíců.

Doba zajištění servisních služeb počíná plynout od data předání služby do plného provozu zadavateli.

9.		Verifikační tabulka

| Parametry | Splněno (účastník vyplní ANO nebo NE) |
| --- | --- |
| Typ vlákna: jednovidové |  |
| Maximální délka vlákna 10km |  |
| Zakončení v počáteční i koncové lokalitě konektory E2000/APC |  |
| Kabel v celé trase uložen v HDPE trubce. |  |
| Dodavatel provozuje linku pro hlášení poruch v českém jazyce v režimu 24x7 |  |
| Dodavatel se zavazuje odstraňovat poruchy v režimu 24x7 |  |
| Dodavatel akceptuje sankce vymezené v této zadávací dokumentaci |  |
| Dodavatel nenasvícené optické vlákno nejpozději do 2 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. |  |

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 Technická specifikace

V ……(vyplní dodavatel)……… dne …(vyplní dodavatel)…

Za společnost

………………………(vyplní dodavatel)………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….