Pronájem nenasvícených vláken mezi lokalitami A a B

Příloha č. 3 – Technická specifikace

# 1. Specifikace předmětu plnění

Zadavatel požaduje zřídit službu propojení LAN sítě Lužické nemocnice a polikliniky Rumburk (od 1. 7. 2021 Krajská zdravotní a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., pracoviště Rumburk) do regionální sítě zadavatele, zřízením datové linky, a to pronájmem nenasvíceného optického vlákna.

Technické parametry:

Typ vlákna: jednovidové (single mode) podle ITU-T G.652

Maximální délka vláken: 80 km

Počet vláken 1 ks

Konektor v počáteční lokalitě: E2000/APC nebo SC/APC

Konektor v koncové lokalitě: E2000/APC nebo SC/APC

Zakončení v optické vaně (ODF), která je součástí dodávky max. o velikosti 1RU ve stávajícím RD, nebo ve stávající optické vaně. V počáteční lokalitě, pokud je ze strany dodavatele požadována instalace nové optické vany, potom je její maximální povolená velikost 1RU, pokud již dodavatel v počáteční lokalitě zakončení vlákna vlastní, je možno ponechat ve stávajícím optickém rozvaděči (vaně).

# 2. Lokality

1.	 Lokalita A:

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.

serverová místnost v budově K

U Nemocnice 605

405 02 Děčín II – Nové Město

Součástí této technické specifikace je i schéma vedení mikrotrubek 7/5,5mm. Zadavatel poskytne po dohodě s dodavatelem odsouhlasenou trasu k zafouknutí optického vlákna do lokality A.

2. 	Lokalita B:

Lužická nemocnice a poliklinika Rumburk

od 1.7 2021 Krajská zdravotní a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., pracoviště Rumburk

hlavní rozvaděč v budově IT

Zelená 1064/3
408 01 Rumburk 1

# 3. Obecné požadavky zadavatele na provedení služby

Zadavatel výslovně zakazuje instalaci kabelového vedení v jeho areálech pomocí kabelového převěsu.

Zadavatel připouští výkopové práce při realizaci této veřejné zakázky, v tomto případě je dodavatel povinen uvést místo výkopu po dokončení pokládky vedení do původního stavu.

V případě vedení výkopu přes nemovitost třetí strany, dodavatel zajistí souhlas s výkopem a věcné břemeno na své náklady.

Použité prostupy uvnitř všech objektů zadavatele překračující stávající požární úseky budou ošetřeny certifikovanou protipožární přepážkou.

Dodavatel v nabídce přesně popíše a zakreslí v mapových podkladech navrhovaný průběh celé trasy včetně objektů zadavatele v jednotlivých lokalitách. Podklady budou předány v elektronické podobě minimálně ve formátu DWG.

Na realizaci vedení služby uvnitř areálů a objektů zadavatele bude dodavatel plně spolupracovat s pověřeným pracovníkem zadavatele.

# 4. Implementace

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil v rámci své nabídky návrh, který specifikuje proces zřízení služby včetně časového harmonogramu.

V rámci implementace zadavatel připouští pouze předání zcela kompletní služby, která bude zrealizována v rámci implementační doby, která je maximálně 2 měsíce ode dne účinnosti smlouvy.

# 5. SLA (SLA – service level agreement)

Zadavatel požaduje od dodavatele vysokou kvalitu technického řešení garantovanou dohodou o úrovni poskytování služeb SLA s následujícími parametry účinnými po akceptaci služby.

| Ukazatel | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Odstraňování poruch (servis) v režimu | 24x7 |
| Zákaznická podpora v českém jazyce v režimu | 24x7 |
| Minimální měsíční dostupnost lokality. | 99,5% |
| Doba odezvy – čas (v hodinách) od okamžiku nahlášení závady do okamžiku, kdy je dohodnutému pracovišti na straně zadavatele podána informace o charakteru závady a předpokládaném času jejího odstranění Za odezvu zadavavatel považuje písemné potvrzení o nahlášení, které zašle poskytovatel e-mailem pověřeným osobám zadavatele, nebo potvrzení změnou stavu v tiketovacím systému dodavatele. | 0,5 hodiny |
| Doba obnovení služby – čas (v hodinách) potřebný k odstranění jedné poruchy (závady) od okamžiku jejího nahlášení | 3,65 hodiny |
| Sankce za nedodržení parametrů SLA | Ano |

# 6. Sankce

Při nedodržení garantované měsíční dostupnosti služby je cena služby za zúčtovací období, ve kterém nebyla garantovaná dostupnost dodržena, snížena dle níže uvedeného postupu.

Částka, o kterou je cena služby snížena je násobkem (i) rozdílu garantované a skutečně dosažené měsíční dostupnosti služby, (ii)koeficientu kD pro danou úroveň SLA určeného dle tabulky níže a (iii) ceny dotčené služby bez DPH v Kč za zúčtovací období, ve kterém nebyla garantovaná dostupnost dodržena. Je-li dle níže uvedeného postupu částka, o kterou má být cena služby snížena vyšší než cena služby, bude rozdíl zadavateli kompenzován ve všech vyúčtováních na následující zůčtovací období, dokud nedojde k vyrovnání rozdílu.

Vzorec pro výpočet snížené ceny:

Cs=(Dg-DS) x kD x Cm

Kde:

Cs - Snížená cena

Dg – Garantovaná měsíční dostupnost (99,5%)

DS – Skutečně dosažená měsíční dostupnost

kD – koeficient nedodržení dostupnosti = 0,4

Cm - cena dotčené přípojky služby za zúčtovací období v Kč

Při překročení garantované doby opravy služby je cena služby za zúčtovací období, ve kterém byla překročena garantovaná doba opravy snížena dle níže uvedeného postupu. Částka, o kterou je cena služby snížena je násobkem (i) součtu všech dob překročení časového limitu opravy služby v dotčeném zúčtovacím období (zaokrouhleno na celé hodiny nahoru), (ii) koeficientu SLA pro danou úroveň služby určeného dle tabulky níže a (iii) ceny dotčené služby v dotčeném zúčtovacím období bez DPH. Je-li dle níže uvedeného postupu částka, o kterou má být cena služby snížena vyšší než cena služby, bude rozdíl zadavateli kompenzován ve všech vyúčtováních na následující zůčtovací období, dokud nedojde k vyrovnání rozdílu

Vzorec pro výpočet snížené ceny za překročení doby obnovení služby:

Kde:

t limit – časový limit na opravu v hodinách

t – délka závady zaokrouhleno na hodiny nahoru

k0 – koeficient překroční doby opravy = 0,18

Cm – cena dotčené služby bez DPH v Kč

# Doba trvání smluvního vztahu:

Zadavatel uzavře s vybraným dodavatelem smlouvu na zřízení služby vč. zajištění se zajištěním servisních služeb dobu 48 měsíců, s možností prodloužení na dobu neurčitou, nedojde-li k výpovědi smlouvy jednou ze smluvních stran minimálně 6 měsíců před ukončením smluvního vztahu.

Dojde-li automatickou prolongací ke změně smluvního vztahu uzavřeného na dobu určitou na dobu neurčitou, zadavatel i dodavatel můžou vypovědět smlouvu s výpovědní dobou 6 měsíců.

Výpověď může být při hrubém porušení povinností plynoucích ze smlouvy oboustranná.

Doba zajištění servisních služeb počíná plynout od data akceptace služby do plného provozu zadavateli.

# Verifikační tabulka

| Parametry | Splněno (účastník vyplní ANO nebo NE) |
| --- | --- |
| Typ vlákna: jednovidové |  |
| Maximální délka vlákna 80 km |  |
| Zakončení v počáteční i koncové lokalitě konektory E2000/APC |  |
| Dodavatel provozuje technickou podporu pro hlášení poruch v českém jazyce v režimu 24x7 |  |
| Dodavatel se zavazuje odstraňovat poruchy v režimu 24x7 |  |
| Dodavatel akceptuje sankce vymezené v této zadávací dokumentaci |  |
| Dodavatel předá nenasvícené optické vlákno nejpozději do 2 měsíců od podpisu smlouvy o dílo k používání. |  |

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 Technická specifikace

V ……(vyplní dodavatel)……… dne …(vyplní dodavatel)…

Za společnost

………………………(vyplní dodavatel)………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….