Technická specifikace -

Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. -

Vodoléčba pro Rehabilitační odd. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Popis:

Obnova vodoléčby oddělení rehabilitace Nemocnice Chomutov, o.z. Krajské zdravotní, a.s..

Seznam požadovaných položek:

- 5 ks	Celotělová vana

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Celotělová vana s velkým objemem pro vířivku, perličku a podvodní masáž

- celotělová vana určená pro vířivou, perličkovou a podvodní masáž

- ovládání – elektronické s časovačem procedur minimálně v rozmezí 1 – 30 minut

- celoakrylátový skelet vany

- minimálně 3 nezávislé zóny vířivé masáže

- minimálně 30 vířivých trysek – směrově nastavitelných

- minimálně 2 režimy vířivé masáže

- musí umožňovat možnost přivzdušnění vířivé masáže

- minimálně 3 zóny perličkové masáže

- minimálně 24 vzduchových trysek

- automatický proplach perličkového systému

- ruční masážní tryska s hadicí pro podvodní masáž

- možnost regulace tlaku podvodní masáže

- dvojfunkční ukazatel teploty vody napouštěné a vody ve vaně

- oplachová sprcha

- užitný objem vany maximálně 390 l

- rozměry (d x š x v) maximálně 2500 mm x 1100 mm x 1100 mm

- výpusť vody do recyklace

- odnímatelná opěrka hlavy

- 2 - stupňové schůdky

- v rámci VZ bude požadována demontáž stávajícího přístroje (vybavení) a ekologická likvidace stávajícího přístroje

- součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu

- záruka a záruční full servis minimálně 24 měsíců

Další a zvláštní požadavky:

Požadavek na úpravu pracoviště:

- Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje a podobné údaje.

- V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvodů energií (pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu).

- Pracoviště vyšetřovny a dotčených místností musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení.

- KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

- KZ a.s. zajistí na své náklady v případě potřeby přístupovou cestu a vstupní otvor pro instalaci zařízení na základě rozměrů a hmotnosti uvedené uchazečem v podané nabídce v této veřejné zakázce.