# Příloha č. 3 – Technické požadavky Objednatele

Nestanoví-li TDS nebo Objednatel jinak, je Zhotovitel povinen bez nároku na dodatečnou odměnu

splnit a dodržet zejména následující požadavky a podmínky pro provádění plnění podle Smlouvy.

- Používat výhradně ucelené certifikované systémy, a v ucelených certifikovaných systémech používat výhradně komponenty, které byly certifikovány zároveň s tímto systémem.

Ucelený certifikovaný systém znamená veškeré konstrukce, technologická zařízení nebo technologické celky skládající se z více komponent, které byly certifikovány autorizovanou osobou jako celek. Jednotlivé komponenty není přípustné nahrazovat obdobnými komponenty jiných výrobců, pokud tyto komponenty nebyly osobou k tomu oprávněnou podle právních předpisů certifikovány pro použití s danou konstrukcí nebo zařízením.

- Dodržovat požadované únosnosti zemních plání podle PDPS, přičemž náklady na přesuny hmot, zajištění skládky, skládkovné, pořízení vhodné zeminy pro zásypy výkopů, ceny za nákup, úpravy únosnosti, hutnění apod. jsou zahrnuty v odměně za plnění podle Smlouvy.

- Veškeré směsi pro výrobu betonu, mazaninu, potěru a malt odebírat pouze od výrobců s certifikovaným řízením jakosti a veškeré mazaniny, potěry a malty zhotovované přímo na staveništi provádět výhradně z předem připravovaných směsí od výrobců s certifikovaným řízením jakosti.

- Pokud dokumenty, závazné pro Zhotovitele, připouští variantní postupy, realizovat postup

vybraný TDS, k čemuž si Zhotovitel od TDS vyžádá pokyn v dostatečné době předem.

- Pokud dokumenty, závazné pro Zhotovitele, vztahující se k některé části plnění podle Smlouvy předepisují nebo doporučují užití penetračního nátěru před provedením dalšího technologického kroku, navazujícího nátěru nebo konstrukce, provést vždy penetrační nátěr výrobkem předepsaným výrobcem.

- Dodržovat povolené hladiny hluku ze stavební činnosti a dobu provádění stavebních prací stanovenou platnými právními předpisy a stavebním úřadem, dodržovat veškeré platné právní předpisy týkající se bezpečnosti na staveništi požární ochrany po celou dobu plnění Smlouvy.

- Provést řádné uložení a  uskladnění všech materiálů, konstrukcí a  zařízení na staveništi

v souladu s požadavky jejich dodavatelů a platných ČSN.

- Provést ochranu a zabránit poškození všech izolací před poškozením do doby jejich zakrytí ostatními konstrukcemi.

- Provést ochranu všech tepelných izolací před účinky vlhkosti do doby jejich zakrytí ostatními

konstrukcemi.

- Průběžně provádět ochranu všech materiálů, konstrukcí, zařízení a vybavení Stavby před poškozením a znečištěním. V případě poškození nebo znečištění, které nejde odstranit beze zbytku nebo bez zhoršení užitných a estetických vlastností poškozeného a/nebo znečištěného materiálu, konstrukce, zařízení nebo vybavení, provést výměnu ucelené poškozené části.

- Provádět zděné konstrukce v souladu s požadavky „Cihlářského lexikonu“ aktuálně vydaného spolkem Cihlářský svaz Čech a Moravy z.s., IČO: 482 09 295, se sídlem Jana Hurta 1728/5, České Budějovice 6, 370 08 České Budějovice, je-li takový postup v souladu s právními předpisy a technickými normami.

- Provádět kotvení stěn k nosným konstrukcím sponou pro kotvení stěn uvedenou v Cihlářském

lexikonu.

- Veškeré drážky ve zdivu provádět výhradně strojním zařízením.

- Zajistit správné provedení a plnou funkčnost všech dilatací mezi dilatačními celky, jednotlivými stavebními konstrukcemi, jednotlivými materiály, na trubních rozvodech a kabelových vedeních.

- Zajistit správné provedení dilatací na hranicích požárních úseků z hlediska požární ochrany.

- Provádět průběžně provizorní uzavření všech volných konců trubních vedení proti vniknutí sutě a prachu tak, aby bylo zcela zabráněno jejich vniknutí do doby uzavření celého systému, a toto provizorní uzavření provádět systémovými uzavíracími elementy dodávanými s daným systémem. V případě, že takové elementy neexistují, provádět provizorní uzavření způsobem stanoveným s TDS. Kontrolovat průběžně neporušenost všech provizorních uzavření a v případě zjištění nedostatků provést ihned opatření k nápravě.

- Provést veškerá potřebná  utěsnění na hranicích požárních úseků v odpovídající požární

odolnosti.

- Ochránit proti účinkům prachu všechny materiály, konstrukce, zařízení a vybavení, které

se mohou vlivem prašného prostředí poškodit nebo znehodnotit.

- Při řezání a broušení materiálů, vždy když je to technicky možné, používat odsávání prachu.

- Při provádění navazujících vrstev stavebních konstrukcí vždy důkladně odsát veškerý prach

z podkladní vrstvy.

- Vyčistit od zbytků materiálů a prachu všechny prostory a konstrukce, které se v průběhu plnění Smlouvy stanou nepřístupnými.

- Veškerá zařízení a vybavení montovat vždy do čistě uklizených prostor.

- V případě provádění vícevrstvých nátěrů provádět jednotlivé vrstvy nátěru odlišnými barvami

(pokud je to z hlediska výsledné barevnosti nebo technologie provádění možné).

- Zárubně dveří osazovat tak, aby dveřní křídla po zavěšení byla ve svislé poloze, rovnoběžná se zárubní nebo protilehlým křídlem a mezera mezi křídlem a zárubní nebo mezi protilehlým křídlem byla stejnoměrně široká. Dveřní křídla musí umožnit bezproblémovou funkci elektrických zámků v případech, že budou těmito zámky osazena.

- Zajistit snadnou přístupnost všech ovládacích prvků a uzavíracích armatur. Jejich umístění provést tak, aby byla umožněna snadná a bezpečná manipulace v polohách otevřeno – zavřeno.

- Veškeré revizní vstupy stavebními konstrukcemi provést tak, aby umožnily mnohonásobné otevření a zavření přístupu bez poškození jakékoliv konstrukce a zhoršení užitných vlastností revizního vstupu.

- Provést osazení všech značení vyžadovaných platnými právními předpisy, platnými ČSN a předanou dokumentací – do zahájení první komplexní zkoušky.

- Provést úplné označení všech zařízení, rozvodů a prvků na rozvodech včetně vyznačení směrů proudění médií tak, aby byl umožněn bezproblémový provoz stavby Objednatelem. Značení provést dle platných ČSN a předané dokumentace. Pokud značení není ČSN určeno, provést toto značení v systému a grafické podobě odsouhlasené TDS – do zahájení první komplexní zkoušky.

- Provést úklid Stavby – do zahájení přejímacího řízení.

- Pokud jsou ve specifikacích uvedeny konkrétní výrobci či výrobky, jedná se o standard výrobku, nikoliv určení dodavatele.

- Udržovat čistotu na staveništi, jakož i na přilehlých komunikacích.