Příloha č. 3 - Technická specifikace – prací stroje a členění prádla

Seznam pracích zařízení:

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

- Kontinuální taktovací prací linka Kannegiesser Power Trans Plus 60-13 SBR

  - Výkon : 900 kg prádla/hod vč. sušení

  - Počet komor: 13

  - Množství prádla na jednu komoru: 60 kg

  - Cyklus: 240 s

  - Metoda praní: chemotermodezinfekce při 70 0C

  - Množství prádla vyprané za rok: 1 407,6 t

- Kontinuální prací linka Archimedia AG 50-10-2

  - Výkon : 750 kg prádla/hod vč. sušení

  - Počet komor: 10

  - Množství prádla na jednu komoru: 50 kg

  - Cyklus: 240 s

  - Metoda praní: chemotermodezinfekce při 70 0C

  - Množství prádla vyprané za rok: 377,2 t

- Sólové prací stroje:

2 ks Lavamac 220 s kapacitou 22 kg náplně suchého prádla

2 ks Lavamac 95 s kapacitou 10 kg náplně suchého prádla

1 ks pračka Franceschi s kapacitou 50 kg náplně suchého prádla

1 ks pračka PAC 121 s kapacitou 120 kg náplně suchého prádla

Množství vypraného prádla na sólových pracích stroje je: 215,2 t

| a) | 1 ks | Kontinuální taktovací prací linka Kannegiesser PowerTrans Plus 60-13 SBR | 70,38 % z celkového objemu praní |
| --- | --- | --- | --- |
| b) | 1 ks | Kontinuální prací linka Archimedia AG-50-10-2 | 18,86 % z celkového objemu praní |
| c) | 2 ks | Lavamac 220 | 10,76 % z celkového objemu praní |
| d) | 2 ks | Lavamac 95 |  |
| e) | 1 ks | pračka Franceschi - 50 kg |  |
| f) | 1 ks | pračka PAC 121 - 120 kg |  |

Používané programy:

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Množství a specifikace prádla:

V prádelně zadavatele se bude v následujícím období prát cca 2 000 000 kg prádla ročně v tomto složení:

| Programy | Celkový objem praní |
| --- | --- |
| 1 - Ložní mírně znečištěné | 0,21% |
| 2 - Ložní středně znečištěné | 46,81% |
| 3 - Ložní extrémně znečištěné - krev | 0,56% |
| 4 - Operační prádlo | 27,87% |
| 5 - LDN, pleny | 0,28% |
| 6 – Infekční prádlo | 4,93% |
| 7 – Osobní prádlo | 8,02% |
| 13 - Kuchyň, silně znečištěné prádlo | 0,56% |
| Sólo stroje - všechny programy | 10,76% |

Specifikace vody

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Používaná voda je upravována na parametry: 0 °dH, pH = 7
Chemie na upravování vody není předmětem zakázky.

Spotřeba vody - Kontinuální taktovací prací linka Kannegiesser Power Trans Plus 60-13 SBR – 6 l/kg vypraného prádla