ELEKTROMYOGRAFICKÝ PŘÍSTROJ

Popis:

Pořízení 2 ks elektromyografických přístrojů pro oddělení Neurologie Nemocnice Litoměřice, o.z. a pracoviště Rumburk.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks …… Elektromyografický přístroj pro oddělení Neurologie Nemocnice Litoměřice, o.z.

- 1 ks …… Elektromyografický přístroj pro oddělení Neurologie pracoviště Rumburk

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Min. 5 kanálová EP hlavice

- Elektrický proudový stimulátor pro nastavení stimulačního proudu 100 μA–100 mA

- Programovatelný zvukový stimulátor pro nastavení intenzity do 130 dB

- 5 kanálový zesilovač

- Řídící systém EMG stanice

  - Výkonné PC se sníženými hlukovými emisemi a pasivním chlazením procesoru

  - Monitor LCD 24‘‘

  - RAM 8 GB

  - SSD min. 500 GB

  - Operační systém Microsoft Windows 11 Pro EN OEM (preferovaná varianta), případně Microsoft Windows 10 Pro EN OEM

  - Report – software pro popis EMP/EP vyšetření s českou diakritikou

  - Tiskárna laserová ČB

  - Součástí centrální jednotky licence na užívání software

- Mobilní stojan s integrovaným držákem

  - Otočné rameno s integrovaným držákem snímací jednotky

  - EMG klávesnice

  - Vozík na kolečkách

  - Nožní spínač

- Moduly evokovaných potenciálů (EP)

  - Sluchové evokované potenciály (BAEP) – audiologická sluchátka

  - Zrakové evokované potenciály (VEP) – LCD monitor

  - Sensitivní evokované potenciály (SEP)

  - Motorické evokované potenciály (MEP)

- Základní sada elektrod EMG

  - Elektroda sensitivní smyčková

  - Elektroda proudová stimulační

  - Elektroda zemnící

  - Základní sada samolepících elektrod s kabelem 1,5 m

  - Abrazivní pasta

  - Adhesivní pasta

- Základní software moduly

  - MNC

  - SNC

  - F-vlna

  - H-Reflex

  - Inching

  - Repetitivní stimulace

  - Blink Reflex

  - Jehlové EMG

  - Willisonova a T/A analýza

  - Automatický multi MUP

  - Single a manuální MUP

  - SSR

  - SEP

  - AEP/BAEP

  - VEP

  - MEP

- Veškeré příslušenství potřebné k zahájení provozu

- Návod na použití v českém jazyce

- Obecné požadavky na provedení a kvalitu ICT viz. Odkaz https://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/informace-pro-projektanty/