Skenovací stanice pro SW LUCIA pro Oddělení lékařské genetiky Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Popis:

Skenovací stanice pro SW LUCIA pro Oddělení lékařské genetiky Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.. Skenovací stanice obsahující HW i SW. Upgrade stávajících skenovacích stanic na nejnovější verzi LUCIA 4.1 a serveru.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Skenovací stanice včetně mikroskopu a kamery

- 8 ks	Upgrade stávajícího vybavení (skenovacích stanic a serveru)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Skenovací stanice včetně mikroskopu a kamery

- Skenovací stanice skládající se z:

  - Pracovního PC včetně LCD monitoru

  - SW LUCIA Methaphase Finder

  - Plně motorizovaný laboratorní mikroskop

  - Modulu automatického dávkovače oleje s počítáním kapek

  - CCD kamera

- Pracovní PC o minimálních parametrech 32GB RAM, 512GB SSD, DVD mechanika, Win 10 Pro

  - Připojení pro mikroskop a CCD kameru

  - Připojení pro modul automatického dávkovače oleje s počítáním kapek

  - LCD monitor o úhlopříčce minimálně 24“, s rozlišením minimálně 1920x1080

  - Splnění požadavků na připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s.  - https://www.kzcr.eu/Data/Files/9e765890-61a0-405a-83a8-e90d307334b3-pozadavky-na-provedeni-a-kvalitu-ict.pdf?download=true&cname=PPK%20ICT_aktu%C3%A1ln%C3%AD%20verze

- SW LUCIA Methaphase Finder pro automatické vyhledávání metafází, propojení s mikroskopem, automatické karyotypové vyšetření, pacientská a datová databáze, propojení s databází na serveru, tvorba reportů

- Mikroskop

  - Motorizovaný mikroskop plně komunikující a ovladatelný pomocí SW LUCIA

  - Halogenový zdroj světla o minimálním výkonu 100W

  - Ergonomický širokoúhlý trinokulární tubus s nastavitelným sklonem

  - 2ks okulár - široké zorné pole minimálně 10x

  - Motorizovaná revolverová hlava s minimálně 5 polohami s kódovanými pozicemi

  - Motorizovaný kondezátor

  - Součástí nabídky musí být tyto objektivy:

    - 1ks planachromát zvětšení 10x

      - Numerická apertura maximálně 0,50

      - pracovní vzdálenost minimálně 3 mm

    - 1ks planapochromát zvětšení 100x, imerzní

      - Numerická apertura minimálně 1,40

      - Pracovní vzdálenost minimálně 0,12 mm

  - Zařízení musí splňovat normu „Directive 98/79/EC“

  - Motorizovaný pracovní stolek s minimálně 8 pozicemi pro vzorky s rychlosti posunu maximálně 120 mm/s

  - Motorizovaný posun pracovního stolu v rovině X-Y pomocí externího ovladače

  - Trinokulární tubus se závitem C-mount pro připojení kamery – delší provedení

  - Provoz na 240 V / 50Hz

  - Protiprachový obal

- Černobílá CCD kamera připevnitelná na mikroskop pomocí držáku C-mount

  - Rozlišení minimálně 12,3 MPix tj. minimálně 4096 x 3000 pixelů

  - Připojení k PC pomocí USB (minimálně verze 3.0)

Upgrade stávajícího vybavení (skenovací stanic a serveru)

- Upgrade 1ks stávající skenovací stanice LUCIA Karyo + Fish na verzi 4.1 pro cytogenetické vyšetření, podpora kamerového vstupu, pacientská a datová databáze, tvorba reportů

- Upgrade 6ks stávajících skenovacích stanic LUCIA na verzi 4.1 pro karyotypové vyšetření, automatická rozřazení lidských chromozomů, pacientská a datová databáze, tvorba reportů

  - Minimální požadavky na požadované PC: OS minimálně WIN 10 Pro, RAM minimálně 16GB, minimálně 256 GB SSD, DVD mechanika, LCD obrazovka o úhlopříčce minimálně 24“ s rozlišením minimálně 1920x1080 pixelů

- Upgrade stávajícího SW na serveru pro management snímků, ukládání snímků a pro zálohování databáze vyšetření včetně kontroly validity zálohy a chybového reportu

- Všechny výše uvedené komponenty musí splnit požadavky na připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s.  - https://www.kzcr.eu/Data/Files/9e765890-61a0-405a-83a8-e90d307334b3-pozadavky-na-provedeni-a-kvalitu-ict.pdf?download=true&cname=PPK%20ICT_aktu%C3%A1ln%C3%AD%20verze