| Technická specifikace |  |
| --- | --- |
| Aktivní prvek "switch" | Splňuje ANO/NE |
| Podpora čtyř optických uplink portů s min. rychlostí 10 Gbit/s |  |
| 48 přístupových portů s min. rychlostí 10/100/1000 Mbit/s |  |
| Držák do datového rozvaděče |  |
| Možnost zapojení do Stacku |  |
| Veškeré vybavení pro zhotovení Stacku |  |
| Plné osazení moduly SFP +, single mode |  |
| Aktivní prvek musí podporovat minimálně následující standardy: |  |
| SNMPv1, |  |
| SNMPv2c, |  |
| SNMPv3 s dodanou MIB a podporou RMON I and II standards, |  |
| QoS, Multicast, |  |
| ARP inspekce, |  |
| IEEE 802.1D, |  |
| IEEE 802.1p, |  |
| IEEE 802.1Q, |  |
| IEEE 802.1s, |  |
| IEEE 802.1w, |  |
| IEEE 802.1x, |  |
| IEEE 802.3, |  |
| IEEE 802.3ab, |  |
| IEEE 802.3ad, |  |
| IEEE 802.3ae, |  |
| IEEE 802.3af, |  |
| IEEE 802.3at, |  |
| IEEE 802.3ah, |  |
| IEEE 802.3u, |  |
| IEEE802.3x, |  |
| IEEE 802.3z, |  |
| Plně duplexní provoz. |  |
| Možnost agregace síťových rozhraní. |  |
| Broadcast storm control. |  |
| Podpora IGMP. |  |
| Podpora LLDP. |  |
| Podpora CDP |  |
| Podpora minimálně 1023 VLAN. |  |
| Minimálně 16000 MAC Adres |  |
| Podpora jumbo frames o min velikosti 9200 bytu. |  |
| Podpora ACL |  |
| Podpora SSH pro správu. |  |
| Podpora bezpečnosti na portu s možností nastavení MAC adresy na port, případně až 16 MAC adres na port. |  |
| Operační systém podporující uvedené protokoly. |  |