Videolaryngoskop

Popis:

2 ks sestav videolaryngoskopu pro ARO oddělení a JIP Nemocnice Most. Monitor a videolaryngoskopická lžíce jsou odděleného typu.

Z důvodu lepší manipulace je požadován samostatně volně stojící monitor na pojízdném vozíku, který může stát mimo operační pole. Tento monitor je spojený s videolaryngoskopickou lžící videokabelem. Díky tomu je zajištěna snadnější manipulace se lžící a maximální prostor v operačním poli bez přítomnosti další obrazovky.

Technická specifikace:

Sestava skládající se z:

- Monitoru

- 2 ks lžic pro těžko intubovatelné pacienty (znovupoužitelné a sterilizovatelné)

- 1 ks zavaděče tvarovaného dle laryngoskopické lžíce

- Pojízdný vozík s košíkem pro umístění výše uvedených komponent, zabrzditelný

- Všechna nezbytná propojovací kabeláž (napájecí kabel, videokabel, apod.)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry:

Monitor

- Samostatně volně stojící monitor mimo operační pole

- Monitor s barevným displejem o úhlopříčce minimálně 8“

- Rozlišení obrazu minimálně HD

- Váha monitoru maximálně 1,3 kg

- Provoz na baterie, které jsou součástí nabídky; provozní doba minimálně 90 minut

- Nabíjení ze sítě 230V/50Hz

- Umožňuje ukládání videí a obrázků

- Video výstup minimálně 1x HDMI

- Možnost exportu obrazových a video souborů na SD kartu nebo USB flashdisk

- Snadno omyvatelný a dezinfikovatelný

- Vhodný pro dezinfekci dezinfekčními prostředky dezinfekčního programu Krajské zdravotní, a. s. přiloženého v zadávací dokumentaci VZ

- Videokabel dlouhý minimálně 2 m

- Další příslušenství nutné k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití

Lžíce pro těžko intubovatelné pacienty (znovupoužitelné) 2 kusy

- 1 ks lžíce pro těžko intubovatelné pacienty velikosti č. 3 (znovupoužitelná, kovová, sterilizovatelná)

- 1 ks lžíce pro těžko intubovatelné pacienty velikosti č. 4 (znovupoužitelná, kovová, sterilizovatelná)

- S LED zdrojem studeného světla – osvětlení pole snímaného kamerou integrované v laryngoskopu (bez světlovodného kabelu)

- Zabudovaná kamera s vysokým rozlišením

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 Technická specifikace:

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….