Horkovzdušný sterilizátor

Popis:

Horkovzdušný sterilizátor pro oddělení klinické mikrobiologie Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Horkovzdušný sterilizátor

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Horkovzdušný sterilizátor s nucenou ventilací (s ventilátorem)

- Minimální objem 420 l

- Minimální vnitřní rozměry 1000 x 700 x 600 mm (š x v x h)

- Nerezový vnitřní prostor

- Počet polic minimálně 2 děrované

- Nastavitelné parametry:

  - Teplota v °C

  - Doba trvání programu

  - Odvětrávání

  - Množství přisávaného předehřátého vzduchu

- Teplotní rozsah minimálně 20 – 250°C s přesností nastavení maximálně 0,1°C

- Součástí dodávky je minimálně jeden teploměr

- Tříbodová kalibrace dle volitelných teplotních hodnot

- Součástí dodávky bude kalibrační protokol pro 170°C

- Zvukový a vizuální alarm proti přehřátí

- Automatické vypnutí topení při překročení nastavené teploty o 10°C

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 - Technická specifikace:

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….