# Příloha č. 3 Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem „REACT-EU 98 Dodávka datového  úložiště pro zálohy PACS pro Krajskou zdravotní, a.s.“

- Síťové úložiště NAS (Network Attached Storage)

Verifikační tabulka – minimální požadavky

| Popis položky | Splňuje ano/ne | Nabídnutá hodnota parametrů (vlastností) |
| --- | --- | --- |
| Provedení do racku 19“, max. 7U, včetně montážního materiálu Provedení do racku 19“, max. 2U, včetně montážního materiálu |  |  |
| 64 bit CPU minimálně 6 core, integrované hardwarové šifrování AES -NI |  |  |
| Paměť RAM min. 32 GB pro firmware a jako vyrovnávací paměť |  |  |
| Kapacita v RAID 6 256TB (realizovaná HDD disky) |  |  |
| Rozšiřitelnost kapacity v každém z výše uvedených RAID minimálně o 30% |  |  |
| Vyrovnávací paměť složená z SSD Disků s kapacitou minimálně 4TB v RAID6 |  |  |
| Pevné disky vyměnitelné za provozu a v provedení NAS |  |  |
| Rozhraní pro externí zařízení – port min. 2x USB 3.0 |  |  |
| LAN – min. 2 x 10 Gb SFP + porty |  |  |
| SAN - Fibre Channel SFP+ 16Gb se zpětnou komptabilitou na nižší rychlosti |  |  |
| Síťové protokoly CIFS, NFS, FTP, WebDAV, iSCSI, SSH, SNMP |  |  |
| Integrované typy ochrany dat RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 |  |  |
| Dodávka obsahuje všechny licence potřebné pro plnou, časově neomezenou funkcionalitu zařízení |  |  |
| Integrace s Active Directory – ověřování uživatelů, možnost práce se skupinami |  |  |
| Vestavěná možnost replikace dat na jiný NAS stejného výrobce |  |  |
| Automatické stahování aktualizací firmware |  |  |
| Podpora automatického vypnutí signálem přes LAN z UPS |  |  |
| Podpora Hyper-V a VMware VAAI |  |  |
| Záruka min. 60 měsíců včetně nároku na opravné verze firmware |  |  |
| Zařízení dodáno s redundantním napájením (minimálně 2 zdroje) |  |  |
| Zdroje napájení vyměnitelné za provozu |  |  |
| Oprava vlastního zařízení (bez HDD) musí být provedena v místě instalace zařízení po dobu 60 měsíců od dodání v režimu NBD (next bussiness day – vyřešeno následující pracovní den) |  |  |

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 Technická specifikace:

V ……(vyplní dodavatel)……… dne …(vyplní dodavatel)…

Za společnost

………………………(vyplní dodavatel)………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….