Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Modernizace a rozšíření centrální sterilizace CS1 v pavilonu A, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – projektový a inženýrský servis

Příloha č. 5

Technické zadání

# Základní požadavky

- Jedná se o úpravy tří samostatných částí centrální sterilizace. Zájmové oblasti jsou v příloze č. 9

- Projektová dokumentace musí umožňovat realizaci každé označené oblasti (A, B, C) samostatně.

- Navržené řešení musí být umístěno v zájmové oblasti. Tuto oblast nelze zvětšit.

- Projektová dokumentace musí řešit i zajištění dostatečných kapacit zdrojů energie a demi vody, tzn prověření kapacit zdrojů a přívodů až k bodům (zdrojům) dostatečné kapacity

- Budova je skeletové železobetonové konstrukce. Veškeré stavební úpravy se tedy musí týkat nenosných částí stavby.

- Nová sterilizace musí umožňovat bezproblémovou logistiku, tzn.

a. Dostatek prostoru u pracovních míst

b. Dostatečně široké manipulační trasy pro pohyb vozíků

c. Místa pro parkování vozíků v době jejich nepoužívání.

- Místnost pro zaměstnance čisté části přesunout tak, aby do ní byl přístup denního světla.

- PD může obsahovat příslušenství a vybavení jiných rozměrů, pokud navržené řešení bude plně funkční se zabudovanou technologií a bude kapacitně odpovídat požadavkům uvedeným v tomto technickém zadání.

- Všechny rozměry jsou uváděny v mm

- Pokud jsou uvedeny 3 rozměry, jsou v posloupnosti DxŠxV

# zájmová oblast A

- Je nutné změnit vnitřní dispozice s ohledem na požadované parametry uvedené v tomto technickém zadání. V případě potřeby je možno prověřit možnost a následně využít prostoru po odstranění šachet vyznačených v příloze č. 8 za účelem vyřešení logistiky.

- Návrh řešení je v příloze č. 8 Zhotovitel může navrhnout jiné, vhodnější řešení.

- Součástí modernizace budou i nové podlahy a podhledové stropy

- Stávající rozvody vzduchotechniky zůstanou zachovány, novými prvky budou osazeny vstupní a výstupní otvory

Modernizovaná sterilizace bude ke svému provozu potřebovat tyto místnosti:

- Příjem materiálu – uložení materiálu ke sterilizaci doručeného výtahem i chodbou

- Úklidová místnost – místnost pro uložení mycího vozíku, chemie k mytí a desinfekci, mopy, hadry. Musí zde být výlevka a vodovodní baterie

- Mytí endoskopů – příjem, mytí a výdej umytých endoskopů

- Mytí, dekontaminace

- Setování

- Sterilní sklad – skladování sterilního materiálu, jeho vydávání třetím osobám a do výtahu

- Administrativní místnost v čisté části

- Místnost s pracovištěm PC v čisté části.

- Filtr pro výdej sterilního materiálu

- Denní místnost pro zaměstnance mytí a setování s oknem a umyvadlem.

- Kancelář vedoucí s oknem a umyvadlem

- Šatny zaměstnanců, včetně sprchy, WC a umyvadla odpovídající počtu zaměstnanců a hygienickým předpisům

# Technologie

V rámci modernizace budev prostoru A instalována tato technologie:

- Myčka 7 ks

- Prokládací sterilizátor STJ 12, 	5 ks

- Prokládací sterilizátor STJ 6  	2 ks

- Plazmová sterilizace 1 ks

- Myčka endoskopů

- Sušící skříň na endoskopy

V rámci modernizace bude v prostoru B instalována tato technologie:

- Myčka na kontejnery a obuv.

- Myčka na lůžka a matrace

V rámci modernizace bude v prostoru C instalována tato technologie:

- Úpravna vody

# Počty pracovníků

V modernizované sterilizaci v prostoru A budou tyto počty zaměstnanců:

- Příjem materiálu – 1 pracovník

- Mytí a dekontaminace – 3 pracovníci

- Mytí endoskopů – 1 pracovník

- Setování – 10 pracovníků

- Sterilní sklad – 2 zaměstnanci

V modernizované sterilizaci v prostoru B a C není nutno v rámci logistiky počty a pohyb pracovníků řešit.

# příslušenství k technologii a jeho umístění

Součásti PD bude i navržení množství a rozměrů příslušenství k technologii, která je nutná k jejímu provozu a k provozu sterilizace.

V PD bude vyznačeno umístění příslušenství s vyznačením prostoru pro parkování vozíků v době, kdy nebudou využívány.

V jednotlivých místnostech zájmového prostoru A je předpokládáno toto příslušenství a vybavení:

- Příjem materiálu

- Stůl na příjem materiálu 3000 x 500	 	1 ks

- Nerezový regál, 4 police 1500 x 600	4 ks

- Nerez plato vozík 700 x 550 x 860		18 ks

- Pracovní stůl s PC	1200 x 800		1 ks

- Pracovní otočná židle na kolečkách		1 ks

- Mytí endoskopů

- Nerez mycí stůl s 2 dřezy a roštem 20 cm nad podlahou 1500 x 600		1 ks

- Nerez mycí stůl 1 dřez s roštem 20 cm nad podlahou 1400 x 600		2 ks

- Nástěnný monitor s PC a klávesnicí	 a čtečkou čárových kódů		1 ks

- Manipulační vozík pro třídění odpadu 2 pytle 580 x 620 x 1020		1 ks

- Mytí a dekontaminace

- Navážecí vozík do myčky 900 x700						9 ks

- Nerez mycí stůl s 2 dřezy a roštem cca 200 nad podlahou 1500 x 600	3 ks

- Nerez mycí stůl s dřezem a roštem cca 200 nad podlahou 1500 x 600	3 ks

- Výlevka									1 ks

- Manipulační vozík pro třídění odpadu 2 pytle 580x620x1020		1 ks

- Nástěnný monitor s PC, klávesnice, čtečka čárových kódů			2 ks

- Setování

- Nerez stůl se 3 šuplíky a 2 poličkami, otočný stojan na monitor 1500 x 600		9 ks

- Nerez stůl se 3 šuplíky a 1 poličkou	, otočný stojan na monitor 1500 x 600		1 ks

- Nerez setovací stůl	1500 x 600							5 ks

- Nerez setovací stůl skříňkový 1500 x 600						5 ks

- Pojízdné stojany na materiál							2 ks

- Vozíky do sterilizátorů STJ 6							6 ks

- Navážecí vozík do myčky 900x700							4 ks

- Nerezový regál na odkládání materiálu 4 police 1500 x 600				4 ks

- Nerez plato vozík (2 plata) 700 x 550 x 860						6 ks

- Pojízdný vozík víceúčelový 10 drátěných košů 750 x 500 x 1650			6 ks

- Držáky na materiál – tyče

1250	3 ks

1050	3 ks

950		3 ks

800		3 ks

650		3 ks

- Sterilní sklad

- Nerez stůl 1400 x 700 s PC					2 ks

- Uzavřený transportní vozík 4 police	1100 x 600 x 120	12 ks

- Nerezový regál 4 police 1500 x 600				8 ks

- Vozíky do sterilizátorů STJ 6				4 ks

V jednotlivých místnostech zájmového prostoru B je předpokládáno toto příslušenství a vybavení:

- Úpravna lůžek

Vozík na kontejnery	2 ks

Vozík na galoše		2 ks

# Logistika

- Součásti PD bude i zpracování logistiky, tzn, že navržená PD (pouze pro část A) musí umožňovat bezproblémový pohyb materiálu a zaměstnanců, např., že stojící vozíky nesmí bránit v pohybu zaměstnanců a vozíkům převážející materiál.

- PD musí řešit i systém přístupu tzn., kde bude vstup na kartu, kde budou dveře s klikou, kde s koulí, kde budou dveře otočné a kde posuvné (na tlačítko nebo čidlo).